Профессиональная серия автоэлектроники

СИСТЕМА  РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ АВТОМОБИЛЯ

« АВТОСКАН ASK-1»

Сертификат соответствия   № РОСС RU.МЛ04.Н00003,   ТУ 4013-001-58595481-2004
Инструкция по эксплуатации и установке

[image: image22.jpg]Aapec Perverparopa [12 1-6853)

Focaven 5350478 n
Mapka[llespone Hiea
0. sogrens Vearoe WL

Pacyon Tonvea-

" nogarwicy packona Tonviea

& Popwyral Koo paciona F1Ks¢ [THIENN
Kosaxpuuen packans FIKTP[0.000000
Kosauuient packona F1KhM [0.000000

C Popwyra LT Kosauuen packana F2K1 [2.000000

Makeianssi afoparsi aevrarena 1750
Corparums Orera





Нижний Новгород 

www.ask1.ru
Система регистрации параметров движения автотранспортных средств

с дистанционным управлением   «АвтоСкан  ASK-1»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 1. Назначение
Система "АвтоСкан ASK-1" – надежная и очень простая в использовании система учета использования автотранспорта. Она предоставляет исчерпывающую информацию о реальной эксплуатации транспорта и позволяет руководителю использовать информацию о работе водителей для контроля, анализа и принятия решений. 

- Состав и принцип действия

Система состоит из Регистраторов (ASK-R), которые устанавливаются на автомобили, по одному на каждый, и  Базовой Станции (ASK-B), одной на весь автопарк.  
Регистратор представляет собой электронное запоминающее устройство типа "черный ящик", который устанавливается, как правило, за панелью приборов автомобиля и накапливает в своей памяти данные о:

- времени работы автомобиля (дискретность 1 мин.), 
- пробеге (дискретность 1 км.),
- скорости движения (дискретность 1 км/ч.), 
- частоте оборотов двигателя, 
- уровню топлива в баке (погрешность не более 10-ти %  )

- времени заправки автомобиля (точность до 1 мин.),

- общем расходе топлива за любой отчетный период (погрешность не более 4-х %).
Регистратор выполнен в едином корпусе. В состав Регистратора входит контроллер, который выполняет все вычисления, часы реального времени со своим источником питания, модуль радиоканала с антенной. После подключения на автомобиль Регистратор начинает фиксировать в своей памяти все контролируемые параметры. Информация записываются только при включенном зажигании, и сохраняется даже при полном отключении питания.  Кроме записи контролируемых  параметров Регистратор постоянно проверяет наличие радиосвязи с Базовой станцией, а также фиксирует время включения и выключения зажигания, массы  автомобиля и выбранных из предлагаемого списка нарушений эксплуатации автомобиля (Нарушения по парку). 

Базовая Станция – устанавливается в диспетчерской и подключается  к персональному компьютеру через USB порт. Она представляет собой небольшое радиоприемное устройство, обеспечивающее надежный прием информации от каждого Регистратора и последующее размещение этой информации в памяти персонального компьютера диспетчера или логиста. Для достижения большей дальности действия антенна станции должна быть размещена, по возможности, ближе к окну и в направлении стоянки (остановок)  контролируемых автомобилей.  
Параметры движения автомобиля постоянно записываются в память Регистратора. Память энергонезависима, поэтому накопленная информация не стирается даже при полном отключении питания. Когда автомобиль появляется в зоне радиовидимости Базовой станции, то автоматически осуществляется перенос данных из Регистратора в Персональный компьютер по радиоканалу. Дальность действия радиоканала – до 150 м. Следует подчеркнуть, что для переноса данных не требуется никаких действий от оператора. Время считывания информации, накопленной за один день с одного автомобиля,  занимает не более 10-и секунд. Таким образом, в персональном компьютере автоматически формируется База данных, которая содержит все контролируемые параметры эксплуатации каждого из автомобилей, оснащенных Регистратором.
Программное обеспечение представляет собой загрузочный диск, содержащий установочные драйверы, рабочую программу, а также Инструкцию по эксплуатации и настройке компонентов системы с примерами отчетов и способов установки на различные виды транспорта.

Программное обеспечение бывает 3-х видов:

- для автомобильного транспорта

- для дорожно-строительной техники

- для речного (морского) транспорта

Программное обеспечение имеет две версии установки:

- обычная (устанавливается на один персональный компьютер)

- сетевая (устанавливается на несколько компьютеров)

При установке сетевой версии просмотр данных, а также настройки и корректировки компонентов системы возможны только с персонального компьютера диспетчера или логиста (ответственного за ведение учета лица), а с других, выбранных руководителем компьютеров возможен только просмотр информации в зависимости от задач,  решаемых автотранспортным предприятием.

 ПО предоставляет оператору множество сервисных возможностей для удобного просмотра контролируемых автомобилей, формирования и анализа статистических данных.

Просмотр информации возможен в графическом или табличном виде. 
Графический вид отображается на экране компьютера  по умолчанию  или при выборе меню Тахограмма движения и представляет собой 3 графика:
- график скорости

- график оборотов двигателя

- график уровня топлива в баке автомобиля.

В виде таблиц отображаются отчеты по эксплуатации транспортного средства за  выбранную дату, статистика за выбранный  месяц или период эксплуатации транспортного средства, моменты зафиксированных нарушений в эксплуатации транспортного средства, а также протокол радиообмена между базовой станцией и непосредственно самим регистратором. 
2. Технические характеристики

Регистратор
Напряжение питания……………………10 – 32В

Потребляемый ток ………………………<50 мА

Стабильность хода автономных часов…..+/- 20 сек в сутки

Ресурс автономного источника питания…..5 лет

Объем накопления данных…………………1 месяц

Требования к персональному компьютеру

Процессор 


– Pentium-2 и выше

      Тактовая частота 

– 200 МГц 

      Оперативная память 
            – 128 Мбайт

      Память на жестком диске 
– 100 Мбайт

      ОС


          
            – Windows XP или аналогичные
      Разрешение дисплея

– 1024 х 840

3. Комплект поставки

-  Регистратор(ы) 
-  Монтажный комплект
-  Базовая станция
-  Антенна

-  USB -  кабель

-  Загрузочный CD-диск с программным обеспечением

-  Гарантийный талон
4. Контролируемые параметры

- вкл/выкл зажигания (с указанием времени и даты)
- вкл/выкл питания (с указанием времени и даты)
- скоростной режим (за сутки и за выделенный участок)
- пробег автомобиля (за сутки и за выделенный участок)
- время начала и окончания работы водителя 
- частота оборотов двигателя
- уровень топлива в баке
- время заправки топливом
- расход топлива за сутки 
- расход топлива за выделенный участок
- расход топлива за выбранный период (более суток)
5. Просмотр данных

Для просмотра накопленных данных необходимо выбрать соответствующий автомобиль (в окне списка автомобилей) и дату (в окне календаря). После этого информация отобразится на экране в графическом или табличном виде. В окне календаря даты, за которые имеются накопленные данные (для выбранного автомобиля), отображаются жирным шрифтом. Вид отображаемой информации выбирается в меню клавишами 2 (Рис.2). Для составления статистических данных за определенный период используйте клавиши 3.

При просмотре данных в графическом виде на экране отображаются скоростной график с привязкой ко времени, график оборотов двигателя, график уровня топлива в баке. При необходимости можно выделить мышкой интересующий Вас участок (левой клавишей, сверху вниз – слева направо) и посмотреть данные за этот участок. При этом весь выделенный фрагмент будет отображаться в увеличенном масштабе. Увеличение можно осуществлять  последовательно до достижения максимального разрешения ( 1 мин. по времени, 1 км. по пробегу). Увеличенные в масштабе участки можно передвигать по экрану с помощью правой клавиши мышки. Возврат в исходное состояние производится выделением мышкой в обратном направлении (сверху вниз – справа налево).

В верхней правой части экрана (Рис.2) отображаются:

- Время начала и окончания работы

- Пробег за день (смену)

- Расход топлива за день (смену)

- Начало и окончание участка (если выбран конкретный участок)

- Пробег на участке

- Расход топлива на участке

[image: image1.jpg]B Ig hCTPATOP

VIHCTpYMeHT atbhexTUBHOrO ynpasnenws
Ha asTonpeanpusTUM



[image: image21.emf][image: image2.png]= 00002 P579MT 2331105  Merxosoit Tn Br Cp Ur M co go | Haueropafiors: [T
W psen TS ercson 7 o 4 s |Dummenme 295
F o oo e O R L .
= tote s S HT S 0000 17022008 /
202 2 2B 24 25 B gromame screa 0000 18022008 P
7% Mpofier Ha yiacTke: 959 ke
= i o BTy E)
[ Taxorpamua gemxesmn Tabmrsmmai orser | ¥ Cramonmca sa weomy | (7] Cramomsmca sa mepmon | ] Hapymesms mo napey | 53] Pagmomporoxon
i [ ] | Rt HE b onw R [
im ! S S S
S e g H - - . . .
H
> A
b... u I
8565 BT 0200 6300 0400 0500 0500 0700 000 DRG0 1000 17.00 1200 1300 1400 1500 1500 17.00 1500 1600 2000 200 2200 2300 0000
Zqom e
WMWW b i T e —— MWMM
AL ety b g™ il I
£ i ; i i . i i
I e (I B | M [y

0
(oo0 oto0 0200 0300 0400

500 000 0700 0800 0300 mnn 00 1200 1300

1200

500 1500 17.00

1500 1900 2000 2100 2200 2300 000(

oy




                                                              Рис.2

Просмотр данных в графическом виде – это наиболее быстрый контроль за работой водителей. По графикам сразу видны  скоростной режим,  привязка поездок к реальному времени,  заправки топливом, слив топлива, махинации с «накруткой»  спидометра. Примеры реальных  тахограмм с комментариями приведены в Приложении 2.

6. Порядок установки и настройки системы

6.1.. Установка программного обеспечения
- Вставьте CD с программным обеспечением в дисковод
- Подключите Базовую Станцию к персональному компьютеру через USB порт

- Используя «Мастер установки устройств» установите из папки «AutoScan v2.xx/Driver» драйвер (система запрашивает его 2 раза, устанавливать нужно также 2 раза).
- Установите программную оболочку «Setup_AutoScan_v2.xx.exe»
ВНИМАНИЕ: Корректная установка программы для Windows XP в многопользовательском варианте возможна только при наличии у Пользователя полного доступа к портам ПК (права Администратора).

6.2.  Настройка Базы
- Запустите программу. 
- В меню НАСТРОЙКА / НАСТРОЙКА БАЗЫ настройте номер системы, который для каждого комплекта индивидуальный и указан в гарантийном талоне и на загрузочном диске

- Выберите начало смены. 
Для большинства Пользователей удобно, чтобы начало смены совпадало с началом суток. В этом случае все суточные данные будут начинаться с 00:00 и заканчиваться в 23:59. При необходимости, можно установить и другие значения начала «смены».
- Установите рабочую частоту, которая равна 433.9 MHz (если Поставщиком не указано другое). Грубая установка частоты производится бегунком мышки. Точная установка - клавишами «стрелка влево», «стрелка вправо».
6.3. Установка регистраторов на автомобиль
Перед началом работ по настройке системы необходимо оборудовать автомобили регистраторами.
Регистраторы устанавливаются, как правило, за панелью приборов. 
Во избежание попыток фальсификации данных рекомендуется после установки опломбировывать приборную панель(спидометр).

Подключение к электрическим цепям автомобиля осуществляется по единому принципу в соответствии  с таблицей:

	Цвет провода жгута   Регистратора
	Наименование цепи

	Черный             
	Корпус (- АКБ)

	Красный
	+12/+24 В  (+АКБ)

	Желтый
	+12/+24 В  Зажигание

	Оранжевый
	к датчику скорости (ДС)

	Белый
	- к  тахометру (обороты двигателя)
нельзя брать с катушки зажигания !!

	Синий (иногда зеленый)
	- к датчику уровня топлива (ДУТ)


ПРИМЕЧАНИЯ:  
1) Вход ДУТ ASK-1R рассчитан на подключение к аналоговому датчику автомобиля.

2) При использовании на автомобиле с выключателем "массы" требуется релейная развязка по питанию и входу ДУТ.
      3)          Белый провод (обороты двигателя) НЕЛЬЗЯ подключать к катушке зажигания. 
Возможно подключение к W-выходу генератора или Датчику Положения коленвала (в инжект.автомобилях)
6.3.1.  Установка дополнительного (проходного) Датчика Скорости необходима для автомобилей с механическим приводом спидометра. Обычно используется  датчик скорости 301.3843   2109-3843010 Курского ОАО «Счетмаш». Так как напряжение б/сети на автомобилях может быть 12 или 24 В  рекомендуется  доработать датчик скорости ( сделать"подтяжку" на "+" питания (корпусной резистор 0,5 Вт 2 - 10 кОм)).  в соответствии с предлагаемой схемой:
Подключение доп. ДС (варианты для 12В и 24В):
	[image: image3.jpg]] Macea

2 Barxon IC
5
e 510w
025Br
2
05Br

+24Bv

Parnent JIC, B o CTOPOHEI KOHTAKTOR.
Tlomxmoserme aus Gopreetn 24B (xarsm 12B)




	[image: image4.jpg]] Macea

B

sxon IC

510x
025Br

+12B

Parsent JIC, B o CTOPOHEI KOHTAKTOR.
Tlomxmoerme g Gopreerit 1B






6.3.2.  Обход выключателя "массы" на а/м.

Если на АМТС установлен выключатель "массы", то для корректного отображения состояния а/м регистратором необходимо сигналы (+) зажигания (желтый провод) и ДУТ (синий провод) подключить через 2 реле согласно приведенной схеме:
[image: image5.jpg]() 12048
Ha perucTpatop
ASK-IR

) Fene Pene
waperwcrparop | 1228)8| | 1224) 8|
ASKAIR

epes HopMankHo pasoMKHyTale
KONTKTuI pene NOAKTIOWMTS
KperucTpaTopy ASK-IR.
curvansi (+) saxuranus u YT

06x00 seiniouamens “maccs




6.4. Настройка Регистраторов 
Настройка проводится в 4 этапа. Все процедуры калибровки просты и занимают не более 10 -15 минут общего времени.

ЭТАП №1  Настройка списка регистраторов   (Первичная калибровка)

Производится непосредственно после установки Регистратора на автомобиль. 
На данном этапе с помощью ярлыка [image: image6.png]


  добавляется в список Регистраторов новый номер Регистратора и заполняются поля: 

· Гос. номер

· Тип Автомобиля

· Комментарий

· Коэф. расхода топлива на холостом ходу  КХХ (Л/ЧАС)

· Коэф. расхода топлива при движении по трассе КТР (л/100км)

· Коэф. расхода топлива в зависимости от типа автомобиля КММ 

Коэффициенты для вычисления расхода топлива устанавливаются в соответствии с Таблицей 1.
	№ п/п
	Модель
	Коэффициенты расчета расхода топлива (формула 1)

	
	
	КХХ
	КТР
	КММ

	01
	КАМАЗ
	5-7
	25-35
	6

	02
	МАЗ
	4-6
	25-35
	6

	03
	ГАЗ 3309
	2-3
	12-15 (дизель)
	5

	04
	ГАЗель
	1,2-1,5
	14-15
	5

	05
	ВАЗ-2110
	1
	7,5
	5

	06
	ВИС
	1
	8
	5

	07
	Chevrolet Нива
	1,1
	9,7
	6

	08
	ИЖ
	1,2-1,5
	14-15
	5


Расчет расхода топлива по формулам  F1KXX , F1KTP , F2K1

(значения устанавливаются в Свойствах регистратора)

F1КХХ - расход топлива на холостых оборотах (л/час) + 20%      Берется или из нормативной документации или опытным путем.
F1КТР - расход по трассе (л/100км)     

Берется или из нормативной документации (не всегда соответствует действительности) или опытным путем.
F1КММ - коэф. связанный с типом автомобиля. 

Для большинства = 5
Находится в диапазоне 5 - 8. Размерности не имеет. Чем менее "экономичен" автомобиль, тем больше коэффициент. 

Полноприводный джип - 6. Полноприводный грузовик - 7- 8. Седельный тягач - 7- 8. 10-тонный грузовик - 6. Легковые, легкие грузовики - 5.

F1К1 - используется  только для ПО версии ДСТ (дорожно-строительная техника, без скоростных параметров)

При необходимости, для изменения введенных данных, воспользуйтесь редактором  Регистратора (ярлык [image: image7.png]


). 
Для удаления записи Редактора кликните ярлык  [image: image8.png]


. 

Если надо установить коэффициенты на другие автомобили (не вошедшие в предлагаемую таблицу) необходимо выполнить операции, описанные в приложении №1.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Коэффициенты расхода топлива вам необязательно вводить сразу, это можно сделать и впоследствии, уже после начала эксплуатации системы. При этом программа автоматически пересчитает все отчеты по выбранному автомобилю за весь отчетный период.

ЭТАП №2    Настройка коэффициентов Регистратора (Калибровка)

На этом этапе вводятся  настройки в Регистратор. Для этого автомобиль должен работать на холостом ходу и быть в зоне видимости базовой станции.
Внимание! При проведении любых калибровок и особенно при сохранении выбранных параметров в памяти регистратора, последний должен находиться в зоне видимости базовой станции.

Признаком установившегося канала радиосвязи служит символ антенны в строке состояния калибруемого  регистратора, который светится зеленым цветом.
1. Войдите в меню настройки Регистратора, кликнув ярлык [image: image9.png]


. 
Если настраиваемый регистратор виден, то в окне Настройка регистратора  присутствуют значения:

-  частота сигнала с датчика скорости, 
- частота сигнала с датчика оборотов, 
- напряжения на датчике уровня топлива, 
а также в левом поле окна отображается информация об установленном регистраторе и символ включенного зажигания автомобиля.
-  Если настраиваемый регистратор установлен на автомобиль модель которого указана в Таблице 2, то необходимо заполнить активные поля окна предлагаемыми коэффициентами.

-  Если настраиваемый регистратор установлен на автомобиль которого нет в Таблице 2, то в окне  должны сохраняться уже предустановленные по умолчанию коэффициенты.

Таблица 2.

	№ п/п
	Модель
	Емкость
бака
	Амп-да имп-в ДС
	KV

Кскор

	KN

Коб
	U1
	Уровень топлива 1
	U2
	Уровень топлива 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	КАМАЗ
	240
	
	1200 (2100)
	16
	0
	0
	4,2
	240

	02
	МАЗ
	500
	0,8
	1264
	17
	0
	0
	4,2
	500

	03
	ГАЗ 3309
	105
	
	6000 (3601)
	1,9
	8
	0
	0,5
	105

	04
	ГАЗель
	60
	3,28
	6000
(3601)
	1,9
	8
	0
	1
	60

	05
	ВАЗ-2110
	40
	
	6000
	1,9
	4
	0
	0
	40

	06
	ВИС
	40
	
	6000
	1,9
	4
	0
	0
	40

	07
	Chevrolet Нива
	58
	
	6000
	1,9
	4
	0
	0
	58

	08
	ИЖ
	38
	3,28
	6000
	1,9
	6,9
	0
	1
	38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Уточните, какие обороты двигателя в данный момент у автомобиля, на котором настраивается регистратор.  После паузы 1 – 2 минуты (для усреднения параметров) поставьте галочку «Прямая установка оборотов N»  и  в этом поле наберите фактическое значение холостых оборотов (напоминание – двигатель должен работать на холостых оборотах). 

3.  Выберете максимальную шкалу оборотов двигателя – 3100 или 8000. От выбранной величины будет зависеть масштаб графика оборотов. Если настройка относится к автомобилю с дизельным двигателем, поставьте 3100. 

[image: image10.png]‘mHacTposika pericrpatopa

Aapes PerueTparapa| 00001 Kanubposka aamixa cropocri

Uactora curnana ¢ aaTumKa cropocT: — uMn/cex
Focrovep 1111 @
Avnnmina winyrecos UeranoeKs Koo pauuenTa cropocT KV
ol Texyuee anavervie Bonst | | Texyuee swanenvis KV= e
e e Hoeoe aravertie| 200 | Bomer Hoeoe aratertie K=[5000 | i

QDara u Bpemn peructpatopa Kanubposka aaTuka o6opoTos asuraTend (raxomeTpal
Texyuee sHaverme Bomer | (&) npAman ycTaHoBKa Koo PpuumenTa KN

= Hoeoe aravertie| 200 | Bomer
Hoeoe aavertie KN=[1320 | ur/os

=
% ’.v% O e yeranioska snaversin ofoparos N
A

KanuGposica aamica uposr Tonviea
EmkocTs ToneHoro Saka

srermmemT
R e e IR
cranosue Hogoe snaverue 0 n

Hanpsxerme wa aare gposws: — Bonsr

KanuGposowas Tabmata aamsika poea
1 Ut=-Bons npw 0. ui= 1 Bonstopu [0 | n

B
2 U2=-BonsT oy - 1. uz=[12 | Bomerrpu (50 | n =




 

4.  Введите максимальный объем топливного бака автомобиля.  
5. Если текущий уровень топлива в баке автомобиля близок к минимальному или максимальному значению (только не равен половине бака) введите в поле U1 раздела калибровочной таблицы датчика уровня топлива значение напряжения на датчике уровня топлива, считанное с автомобиля и текущий уровень топлива в баке. Это будет являть первой точкой калибровки датчика уровня топлива  (см. Этап № 4). 
6. Запишите сделанные установки в Регистратор, кликнув клавишу «Установить». При успешной записи на экране появится соответствующая надпись. Если по каким-либо причинам запись не произошла, еще раз нажмите на клавишу «Установить». (напоминание – автомобиль должен находиться в зоне действия Базы). После успешной записи выйдете из окна настройки Регистратора кликнув клавишу «Выход»..

ЭТАП №3    Калибровка датчика скорости
Для проведения этого этапа обязательно запишите показания спидометра автомобиля с указанием текущей даты и времени.  Это необходимо для калибровки (или проверки) Датчика скорости.

1. Для данной калибровки необходимо, чтобы автомобиль проехал (по любому маршруту, за любой отрезок времени) расстояние до 50 км. (чем больше, тем точнее будет коэффициент). 

2. Остановите  автомобиль в зоне радиовидимости с  Базовой станцией.

3. Зафиксируйте пробег автомобиля по показаниям спидометра о отметьте время его появления в зоне видимости.
4. Определите пробег автомобиля по программе. Для этого воспользуйтесь отчетом «Статистика за период». При формировании отчета поставьте дату и время фиксации показаний спидометра перед контрольной поездкой автомобиля в качестве начала периода и текущую дату и время (не забывайте выставлять время) возвращения в качестве конца периода.

5. Вычислите Новое значение коэффициента скорости:   по формуле:
Новое значение КV = Текущее значение КV  * Пробег по программе / Пробег по спидометру.

6. Запишите новое значение коэффициента в соответствующее поле окна настройки

7.  Запишите сделанные установки в Регистратор, кликнув клавишу «Установить».
Внимание! Изменение коэффициента скорости приведет к изменению показаний скорости и пробега (по программе) только с момента записи нового коэффициента.

ЭТАП №4    Калибровка датчика уровня топлива
Калибровка Датчика уровня топлива производится в два приема, т.е. вводятся две точки. В одном случае в баке должно быть минимальное количество топлива, в другом – максимальное (близкое к максимуму). Последовательность не важна, но потребуется знание фактического количества топлива в баке (чем точнее тем лучше).

1. Зайдите в окно настройки Регистратора, кликнув ярлык [image: image11.png]


. 
2. После паузы 1 – 2 минуты (для усреднения параметров) считайте значение
 напряжения на датчике уровня топлива (присутствует в одноименной строчке экрана). Введите в поле U1 раздела калибровочной таблицы датчика уровня топлива значение напряжения на датчике уровня топлива, считанное с автомобиля и текущий уровень топлива в баке.

3.  Запишите настройки в Регистратор нажатием на клавишу «Установить».  После успешной записи выйдете из окна настройки Регистратора кликнув клавишу «Выход»..

4. Заправьте автомобиль заранее известным количеством топлива.

5. Повторите п. 1 и 2 Этапа № 4 и введите в поле U2 раздела калибровочной таблицы датчика уровня топлива значение напряжения на датчике уровня топлива, считанное с автомобиля и новый уровень топлива в баке. 
6. Запишите настройки в Регистратор нажатием на клавишу «Установить».  После успешной записи выйдете из окна настройки Регистратора кликнув клавишу «Выход»..

        Примечание: Период времени между п.п. 3.1 и 3.2 не важен. 
Приложение 1.
Примеры установок регистратора на различные автомобили 

1. ВАЗ-2110
Регистратор устанавливается в отсек консоли возле левой ноги переднего пассажира.  Для установки необходимо отвернуть 2 самореза крепления пластмассовой заглушки и снять ее. Далее,  найти в нише 9-контактный разъем-лодочку для бортового компьютера и подключить к нему провода из монтажного комплекта регистратора в соответствии с рисунком:
ЦОКОЛЁВКА РАЗЪЁМА БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА

(вид со стороны проводов, разъем на жгуте)

                                                           1 – 
                                     2 – 

                                     3 - + 12В через замок зажигания (желтый провод ASK)
                                     4 – 

                                     5 - + 12В от АКБ                (красный провод ASK)
                                     6 – 

                                     7 – Корпус                      (черный провод ASK)
                                     8 – Выходной сигнал ДУТ         (синий провод ASK)

                                     9 – Выходной сигнал ДСА         (оранжевый провод ASK)

Белый провод ASK – обороты двигателя   подключается напрямую на генератор – клемма W или к контакту 2 (3) разъема Х1 комбинации приборов автомобиля.
- На автомобилях до 2001 г.в. иногда отсутствует провод в жгуте для бортового компьютера от датчика уровня топлива (ДУТ). В этом случае соедините 8 контакт штатного разъема бортового компьютера с розовым проводом 10 контакта красной колодки ХР2 комбинации приборов.

2.  КАМАЗ.
- старого образца
Регистратор устанавливается с помощью 2-х стороннего скотча непосредственно на панель приборов, ближе к лобовому стеклу автомобиля. Антенну рекомендуется вытягивать по стойке лобового стекла для улучшения дальности обмена данными с базовым блоком.
	Цвет провода жгута Регистратора
	Наименование цепи
	Место подключения на автомобиле

	Черный             
	Корпус (- АКБ)
	Масса автомобиля 

(тахометр «-»)

	Красный
	+12/+24 В  (+АКБ)
	Аварийная сигнализация

(желтый провод)

	Желтый
	+12/+24 В  Зажигание
	Аварийная сигнализация

(темно-синий провод)

	Оранжевый
	Датчик скорости
	Спидометр

(синий/голубой провод)

	Белый
	Тахометр 

(обороты двигателя)
	Тахометр 

(вход сигнала обороты двигателя   )

	Синий
	Датчик уровня топлива
	Указатель уровня топлива
( синий/голубой провод)


КАМАЗ 
- нового образца
Регистратор устанавливается с помощью 2-х стороннего скотча непосредственно на панель приборов, ближе к лобовому стеклу автомобиля. Антенну рекомендуется вытягивать по стойке лобового стекла для улучшения дальности обмена данными с базовым блоком.

	Цвет провода жгута Регистратора
	Наименование цепи
	Место подключения на автомобиле

	Черный             
	Корпус (- АКБ)
	Масса автомобиля  (тахометр «-»)

	Красный
	+12/+24 В  (+АКБ)
	Аварийная сигнализация  (8 выход)

	Желтый
	+12/+24 В  Зажигание
	Аварийная сигнализация  (2 выход)

	Оранжевый
	Датчик скорости
	Спидометр   (синий/голубой провод)

	Белый
	Тахометр 

(обороты двигателя)
	Тахометр 

(вход сигнала обороты двигателя   )

	Синий
	Датчик уровня топлива
	Комбинация приборов /белая колодка/
( синий / голубой провод)


КАМАЗ 
- нового образца с тахографом
Регистратор устанавливается с помощью 2-х стороннего скотча непосредственно на панель приборов, ближе к лобовому стеклу автомобиля. Антенну рекомендуется вытягивать по стойке лобового стекла для улучшения дальности обмена данными с базовым блоком.

	Цвет провода жгута Регистратора
	Наименование цепи
	Место подключения на автомобиле

	Черный             
	Корпус (- АКБ)
	Масса автомобиля   (тахометр «-»)

	Красный
	+12/+24 В  (+АКБ)
	Аварийная сигнализация  (8 выход)

	Желтый
	+12/+24 В  Зажигание
	Аварийная сигнализация  (2 выход)

	Оранжевый
	Датчик скорости
	Жгут проводов тахографа  (синий провод)

	Белый
	Тахометр 

(обороты двигателя)
	Тахометр (вход сигнала обороты двигателя   )

	Синий
	Датчик уровня топлива
	Комбинация приборов /белая колодка/
( синий/голубой провод)


3. ГАЗ – 3110, 3102, 31105  "ВОЛГА"
Регистратор устанавливается с помощью 2-х стороннего скотча непосредственно за панель приборов. 

	Цвет провода жгута Регистратора
	Наименование цепи
	Место подключения на автомобиле

	Черный             
	Корпус (- АКБ)
	Масса автомобиля. Комбинация приборов,

 разъем ХР 3, 2 или 4 контакт (Рис.1)

	Красный
	+12/+24 В  (+АКБ)
	Аварийная сигнализация (черный провод)

	Желтый
	+12/+24 В  Зажигание
	Аварийная сигнализация  (белый провод)

	Оранжевый
	Датчик скорости
	Комбинация приборов,

 разъем ХР 3, 11 контакт  (Рис.1)

	Белый
	Тахометр 

(обороты двигателя)
	Комбинация приборов,

 разъем ХР 3, 6 контакт  (Рис.1)

	Синий
	Датчик уровня топлива
	Комбинация приборов,

 разъем ХР 1, 6 контакт  (Рис.1)


[image: image12.jpg]benas benas
konoaka KonopKa

Taxomerp

Eﬁ

XP1 XP3

Biiii 6o cTopoHLI inoEOHoR



Рис 1.

4.  ГАЗель

Регистратор устанавливается с помощью 2-х стороннего скотча непосредственно за панель приборов. 

	Цвет провода жгута Регистратора
	Наименование цепи
	Место подключения на автомобиле

	Черный             
	Корпус (- АКБ)
	Масса автомобиля 

Комбинация приборов,

 разъем ХР3, 2 или 4 контакт (Рис.2)

	Красный
	+12/+24 В  (+АКБ)
	Аварийная сигнализация

(красный провод)

	Желтый
	+12/+24 В  Зажигание
	Аварийная сигнализация

(сиреневый / фиолетовый провод)

	Оранжевый
	Датчик скорости
	Комбинация приборов,

 разъем ХР 3, 11 контакт  (Рис.2)

	Белый
	Тахометр 

(обороты двигателя)
	Комбинация приборов,

 разъем ХР 3, 6 контакт  (Рис.2)

	Синий
	Датчик уровня топлива
	Комбинация приборов,

 разъем ХР 1, 6 контакт  (Рис.2)


[image: image13.jpg]benas benas
konoaka KonopKa

Taxomerp

Eﬁ

XP1 XP3

Biiii 6o cTopoHLI inoEOHoR



Рис 2.

5.  ГАЗ-3307 ("ГАЗОН")
Регистратор устанавливается с помощью 2-х стороннего скотча непосредственно за панель приборов. 

	Цвет провода жгута Регистратора
	Наименование цепи
	Место подключения на автомобиле

	Черный             
	Корпус (- АКБ)
	Масса автомобиля 



	Красный
	+12/+24 В  (+АКБ)
	Аварийная сигнализация    (красный провод)

	Желтый
	+12/+24В  Зажигание
	Аварийная сигнализация  (желтый провод)

	Оранжевый
	Датчик скорости
	Датчик скорости автомобиля 2109-3843010
6 имп./об. 301.3843     (синий провод) 

Устанавливается в разрыв между тросиком спидометра и самим спидометром.

	Белый
	Тахометр 

(обороты двигателя)
	Распределитель зажигания

(тонкий провод)

	Синий
	Датчик уровня топлива
	Комбинация приборов,

 Указатель уровня топлива

 (желтый провод)


6.  ГАЗ  (дизель)

Регистратор устанавливается с помощью 2-х стороннего скотча непосредственно за панель приборов. 

	Цвет провода жгута Регистратора
	Наименование цепи
	Место подключения на автомобиле

	Черный             
	Корпус (- АКБ)
	Масса автомобиля 



	Красный
	+12/+24 В  (+АКБ)
	Аварийная сигнализация

(красный провод)

	Желтый
	+12/+24 В  Зажигание
	Аварийная сигнализация

(желтый провод)

	Оранжевый
	Датчик скорости
	Датчик скорости автомобиля 2109-3843010

6 имп./об. 301.3843  (синий провод) 

Устанавливается в разрыв между тросиком спидометра и самим спидометром.

	Белый
	Тахометр 

(обороты двигателя)
	Тахометр

Вход сигнала обороты двигателя    [image: image14.jpg]



 тахометра (Рис. 3)

	Синий
	Датчик уровня топлива
	Комбинация приборов,  Указатель уровня топлива

 (желтый провод)


[image: image15.jpg]TAXOMETP
Bua czaan



Рис.3

7.  ВАЗ – 2107

Регистратор устанавливается с помощью 2-х стороннего скотча непосредственно за панель приборов. 

	Цвет провода жгута Регистратора
	Наименование цепи
	Место подключения на автомобиле

	Черный             
	Корпус (- АКБ)
	Комбинация приборов, Красная колодка

(черный провод)  (Рис.4)

	Красный
	+12/+24 В  (+АКБ)
	Аварийная сигнализация (оранжевый провод)

	Желтый
	+12/+24 В  Зажигание
	Аварийная сигнализация

(красный с черной полосой провод)

	Оранжевый
	Датчик скорости
	Датчик скорости автомобиля 2109-3843010

6 имп./об. 301.3843  (синий провод) 

Устанавливается в разрыв между тросиком спидометра и самим спидометром.

	Белый
	Тахометр 

(обороты двигателя)
	Комбинация приборов, Красная колодка

(коричневый с синей полосой провод)  (Рис.4)

	Синий
	Датчик уровня топлива
	Комбинация приборов, Белая колодка

(розовый с красной полосой провод)  (Рис.4)


[image: image16.jpg]©)
©)

|

-
i
I
.

OO

o O

KkpacHas

Konoaka

Bua cnepean

.

Genas
Kxonoaka



Рис.4

8.  VOLVO   FH-12
Регистратор устанавливается с помощью 2-х стороннего скотча непосредственно на панель приборов, ближе к лобовому стеклу автомобиля. Антенну рекомендуется вытягивать по стойке лобового стекла для улучшения дальности обмена данными с базовым блоком.

	Цвет провода жгута Регистратора
	Наименование цепи
	Место подключения на автомобиле

	Черный             
	Корпус (- АКБ)
	Масса автомобиля

	Красный
	+12/+24 В  (+АКБ)
	Комбинированный щиток приборов
Разъем LX, 10 выход

(красный провод)

	Желтый
	+12/+24 В  Зажигание
	Комбинированный щиток приборов

Разъем RX, 18 выход
(зеленый с красной полосой провод)

	Оранжевый
	Датчик скорости
	Комбинированный щиток приборов

Разъем Е,   2 выход
(Если данный провод отсутствует то необходимо подключаться к синему проводу, колодка которого находится под пломбой)

	Белый
	Тахометр 

(обороты двигателя)
	Комбинированный щиток приборов

Разъем D,   6 выход

	Синий
	Датчик уровня топлива
	Комбинированный щиток приборов

Разъем RX, 4 выход

(синий с красной полосой провод)


9.  Scania  340, 380, 400

Регистратор устанавливается с помощью 2-х стороннего скотча непосредственно на панель приборов, ближе к лобовому стеклу автомобиля. Антенну рекомендуется вытягивать по стойке лобового стекла для улучшения дальности обмена данными с базовым блоком.

	Цвет провода жгута Регистратора
	Наименование цепи
	Место подключения на автомобиле

	Черный             
	Корпус (- АКБ)
	Комбинированный щиток приборов

Черная  колодка   (Рис.5)

	Красный
	+12/+24 В  (+АКБ)
	Комбинированный щиток приборов

Желтая колодка   (Рис.5)

	Желтый
	+12/+24 В  Зажигание
	Комбинированный щиток приборов

Желтая колодка   (Рис.5)

	Оранжевый
	Датчик скорости
	Подсоединяется к отдельному проводу, проходящему рядом с жестким жгутом проводов, подходящих к спидометру автомобиля

	Белый
	Тахометр 

(обороты двигателя)
	Комбинированный щиток приборов

Черная  колодка   (Рис.5)

	Синий
	Датчик уровня топлива
	Комбинированный щиток приборов

Желтая колодка   (Рис.5)


[image: image17.jpg]Konoska

F'aks

OBopors!
peuratens

YposeHs

Tonnuea macca

=" aBTOMOb.

yepHas Konoaka



Рис. 5

10. МАЗ

Регистратор устанавливается с помощью 2-х стороннего скотча непосредственно на панель приборов, ближе к лобовому стеклу автомобиля. Антенну рекомендуется вытягивать по стойке лобового стекла для улучшения дальности обмена данными с базовым блоком.

	Цвет провода жгута Регистратора
	Наименование цепи
	Место подключения на автомобиле

	Черный             
	Корпус (- АКБ)
	Масса автомобиля 

(тахометр «-»)

	Красный
	+12/+24 В  (+АКБ)
	Аварийная сигнализация

(8 выход)

	Желтый
	+12/+24 В  Зажигание
	Аварийная сигнализация

(2 выход)

	Оранжевый
	Датчик скорости
	Спидометр

(синий/голубой провод)

	Белый
	Тахометр 

(обороты двигателя)
	Тахометр 

(вход сигнала обороты двигателя   )

	Синий
	Датчик уровня топлива
	Комбинация приборов

 белая колодка

( синий/голубой провод)


Приложение № 2

Примеры отчетов

На Рис.1 показана суточная тахограмма одного из автомобилей, работающих на предприятии. Из данных видно, что скорость автомобиля по городу не превышала 60 км/час, по трассе – 80 км/час. Была одна заправка. Начало работы 6:35, окончание – 19:27. Пробег за сутки составил 173км, расход топлива (расчет) 75л. Весь анализ занял не более 10 – 15 сек. 

[image: image18.emf]Выбор автомобиля Выбор даты Данные за день и  за выбранный участок

Вкл/выключение

зажигания

Вкл/выключение

питания (массы)

График скорости

Заправка топливом


Рис.1

На Рис.2 показан случай «накрутки» спидометра. В данном случае «умельцами» отключается провод тахометра и подключается к спидометру. Двигатель заводится и работает на холостых оборотах, наматывая фиктивные километры. Скоростной график при этом выглядит ровной ступенькой. Ни при каких обстоятельствах автомобиль не может ехать со столь стабильной скоростью в течение часа. Чтобы определить сколько было «накручено»на спидометре, выделяем мышкой данный участок (Рис.3).                          



Скорость движения

                                                                                                                       Обороты двигателя

Рис.2

Рис.2
Прим: Схема "накрутки" водителей может варьироваться - например, не за один раз, а несколько раз в течении дня по 5-10 мин, иногда на хол.оборотах и даже с "подгазовкой" - но основным отличительным моментом будет идеальное постоянство отображаемой на графике СРЕДНЕЙ скорости в течении нескольких минут!
[image: image19.emf]
Рис.3

По данным за участок (выделено красной окружностью) видно, что «накручено» 71км.


На рис.4 приведен пример, иллюстрирующий определение количества заправок топливом. Это дополнительный способ контроля, если заправка осуществляется за наличные. Например, водитель отчитался тремя чеками за сутки, в то время, как по графику отчетливо видны всего две заправки. Программой зафиксировано время заправок: около 9 часов утра и, примерно, в 21:40. Если необходима большая точность, можно посмотреть данные в табличной форме или выделить участок  и увеличить масштаб. 
[image: image20.emf]
Приложение № 3

Порядок программирования  Регистраторов 

Программирование  Регистраторов необходимо для оборудования системой автопарков, где требуется использовать 2 и более базовые станции и проводится до их установки на автомобили. 
Регистратор подключается к персональному компьютеру с  помощью Интерфейсного комплекта, который поставляется дополнительно.  
 Данная настройка требуется для задания:

1) номера системы

2) номера регистратора

3) рабочей частоты (требуется, если в одном здании работают несколько систем)

Порядок выполнения настройки:
1) запустите программу Конфигуратор,
2) Подключите 9-и контактный разъем к  СОМ порту персонального компьютера,
3) Подключите вилку сетевого адаптера к сети питания,
4) Подключите 16-и контактный разъем к Регистратору,
5) С помощью программы установите необходимые номера Системы и Регистратора, после чего 16-и контактный разъем можно отключить от Регистратора,
6) Подключите 16-и контактный разъем к следующему Регистратору

7) Повторите действия, как в п.п. 1 – 5  для всех Регистраторов.
Не забудьте записать соответствующие установки Регистратора на его этикетку.

Номер системы необходимо согласовать с организацией-продавцом. Этот номер будет единым для Вашей системы. Номера Регистраторов могут устанавливаться в диапазоне от 1 до 60000. 
По умолчанию системную настройку Регистраторов выполняет организация-продавец.
Гарантийный талон

Система регистрации параметров движения автотранспортных средств

с дистанционным управлением   «АвтоСкан  ASK-1»

ТУ 4013-001-58595481-2004

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЛ04.Н00003

Гарантийный талон предоставляет право на  бесплатный ремонт или замену оборудования при соблюдении нижеприведенных гарантийных условий. 

                                                                                  Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за покупку  системы «АвтоСкан ASK-1» и надеемся, что она полностью отвечает Вашим ожиданиям. Во избежание ненужных проблем,  прежде, чем приступить к использованию системы,  внимательно ознакомьтесь с инструкцией по  эксплуатации.


При необходимости ремонта компонентов системы в гарантийный период обратитесь к продавцу, у которого Вы ее приобрели или в Сервисный центр (СЦ). 

Гарантийный период:  12 месяцев с даты продажи или, если установка проводилась авторизованными специалистами  - 12 месяцев с даты установки.


При обнаружении в течение гарантийного периода дефектов конструкции, материалов или сборки Производитель системы (Сервисный центр) обязуется бесплатно произвести ее ремонт, либо, в отдельных случаях, Продавец обязуется заменить неисправные компоненты при соблюдении приведенных ниже условий.

Производитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный его продукцией людям, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделий; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в ремонте.

Время нахождения изделия в ремонте определяется его сложностью и составляет не более 20-ти дней.

         Условия действия гарантии:

Настоящая гарантия действительна при предъявлении покупателем гарантийного талона или наличие у Продавца записи в Реестре о дате приобретения системы Покупателем.

Претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

- отсутствия правильно заполненного гарантийного талона;

- несоблюдения покупателем инструкции по эксплуатации; 

- использования компонентов системы не по назначению;

- наличия механических повреждений изделия (корпуса, обрыва или замыкания проводов), вызванных неправильной эксплуатацией, транспортировкой, хранением, воздействием агрессивной среды, высоких температур, а также попаданием инородных тел внутрь прибора;

- самостоятельного ремонта изделия пользователем или третьими лицами;

- нарушении гарантийных пломб;

- внесения в конструкцию оборудования изменений, несогласованных с представителем Производителя оборудования.

          Решение о проведение гарантийного ремонта принимается после проведения технического обследования  специалистами СЦ в техническом центре СЦ. 

         Обследование компонентов системы проводится в присутствии представителя покупателя.  Если присутствие представителя невозможно, обследование производится специалистами технического центра. По результатам обследования владельцу системы выдается письменное заключение о причинах неисправности. 

         Ремонт оборудования в случаях, не предусмотренных гарантийными обязательствами, производится владельцем оборудования за свой счет.

По вопросам гарантийного обслуживания просьба  обращаться к региональному Представителю по адресу:
г.Санкт-Петербург, ул.Менделеевская, 5 оф. 218 тел (812) 495-68-10   ООО "АСК"
или в Сервисный центр по тел: (8312) 57-83-51, 57-83-52.

Адрес сервисного центра: г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, 1В, к. 125

Система регистрации параметров движения автотранспортных средств

 с дистанционным управлением   «АвтоСкан  ASK-1»

                                  Серийный номер  системы  №  _____
Калибровочные данные (заполняются покупателем после установки):

	Наименование оборудования
	Номер
	Номер и марка

машины
	Коффициент скорости
	Коэффициент оборотов

	ASK-B (база)
	
	
	
	

	

	ASK-R (регистратор)
	
	
	
	

	ASK-R (регистратор)
	
	
	
	

	ASK-R (регистратор)
	
	
	
	

	ASK-R (регистратор)
	
	
	
	


Изготовитель:                    ООО   «МИКРО ЛАЙН»

Адрес: 6030016, г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, д.1в, офис 125

Тел./факс: (8312) 57-83-51, 57-83-52  , 

internet: www.microline.ru          E-mail: info@microline.ru
Продавец     (Представитель):  ООО "АСК"
Адрес: 194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д.5, оф. 218.

Тел/факс: (812) 495-6810      

internet: www.ask-1.ru              e-mail: ask@ask-1.ru
Дата продажи (установки) «___» __________ 200__  г.
М.П.

Покупатель:__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
С условиями гарантии ознакомлен. Систему, укомплектованную в соответствии с заявкой, в полном объеме,  с инсталляционным диском получил. Претензий к внешнему виду не имею.

 «__» ___________  200_  г.                              подпись _______________________/                          /

1





2





3





4





3





5





7





9





8





6





4





2





1








