Инструкция № ДЧ-1997 Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества
по обслуживанию перевозок скоропортящихся грузов в международном сообщении между государствами - участниками Содружества, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Эстонской Республикой
	Согласована железнодорожными администрациями государств 05.05.1998 г.
	

	Утверждена
	18.05.1998 г.

	зам. Председателя Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества
	
А.Д.Чернюгов


Внимание!
С 1 июня 2006 года не применять положения действующей Инструкции по обслуживанию перевозок скоропортящихся грузов в международном сообщении между государствами-участниками Содружества, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Эстонской Республикой", касающиеся перевозок скоропортящихся грузов в рефрижераторном подвижном составе согласно пункту 5 повестки дня Сорок третьего заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества 
Внимание!
Сорок третьим заседаниемя Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества введена в действие Инструкция по обслуживанию перевозок скоропортящихся грузов в рефрижераторных вагонах в международном сообщении между государствами-участниками Содружества Независимых Государств, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Эстонской Республикой 
Инструкция
по обслуживанию перевозок скоропортящихся грузов
в международном сообщении между государствами - участниками
Содружества, Латвийской Республикой, Литовской Республикой,
Эстонской Республикой
Содержание
1. Общие положения
2. Подготовка изотермических вагонов под погрузку
3. Прием грузов к перевозке и погрузке
4. Обслуживание в пути
5. Выгрузка на станции назначения
6. Особые указания
Приложение 1. Перечень основных скоропортящихся грузов
Приложение 2. Грузовая характеристика 5-вагонных рефрижераторных секций (четыре грузовых вагона и один служебный)
Приложение 3. Грузовая характеристика автономных рефрижераторных вагонов
Приложение 4. Грузовая характеристика вагонов-термосов постройки завода Дессау (Германия)
Приложение 5. Предельные сроки перевозки мяса и мясопродуктов в изотермических вагонах, в сутках
Приложение 6. Предельные сроки перевозки рыбы и рыбопродуктов по периодам года в изотермических вагонах, в сутках
Приложение 7. Предельные сроки перевозки плодоовощей свежих и картофеля, в сутках
Приложение 8. Предельные сроки перевозки молока и молочных продуктов, консервной продукции и прочих скоропортящихся грузов, в сутках
1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок обслуживания поездными бригадами и работниками железных дорог перевозок скоропортящихся грузов в международном сообщении между странами СНГ и Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Эстонской Республикой в вагонах и контейнерах, принадлежащих железным дорогам.
Она применяется при перевозках по железным дорогам скоропортящихся грузов, к которым относятся грузы, требующие защиты от действия на них высоких или низких температур наружного воздуха (охлаждения, вентилирования, обогрева), ухода или особого обслуживания в пути.
Перечень основных скоропортящихся грузов приведен в приложении 1 к настоящей Инструкции.
1.2. Для перевозки скоропортящихся грузов используются изотермические вагоны (рефрижераторные вагоны, вагоны-термосы, живорыбные вагоны), специальные цистерны для вина и молока, рефрижераторные контейнеры, а также крытые вагоны и универсальные контейнеры.
Рефрижераторные секции и автономные рефрижераторные вагоны с обслуживающей бригадой (АРВО) используются в первую очередь для обеспечения перевозок скоропортящихся грузов (рыбы, мяса и мясопродуктов, фруктов, ягод, овощей и др.) на дальние расстояния.
Вагоны-термосы используются для перевозки скоропортящихся грузов термически подготовленных до погрузки в вагоны (замороженных, охлажденных, обогретых).
Запрещается перевозка в вагонах-термосах скоропортящихся грузов термически неподготовленных и грузов, выделяющих биологическое тепло (свежие плодоовощи и картофель), а также грузов с предельным сроком хранения (после окончания технологического процесса при изготовлении) менее 10 суток.
Использование АР В без обслуживающей бригады и вагонов-термосов производится в соответствии с действующими инструкциями по их эксплуатации и двусторонними или многосторонними соглашениями между железнодорожными администрациями.
Техническая характеристика рефрижераторного подвижного состава и вагонов-термосов приведена в приложениях 2, 3 и 4.
1.3. Способ перевозки скоропортящихся грузов (с охлаждением, с вентилированием, с обогревом или в режиме "термос"), род вагона (рефрижераторный, термос, крытый) или крупнотоннажного контейнера определяются отправителем и указываются в накладной в графе "Особые заявления отправителя". Если нет такого указания, тогда считается, что нет необходимости в охлаждении, вентилировании, обогреве груза или в перевозке его в изотермическом вагоне в режиме "термос".
При выборе способа перевозки скоропортящихся грузов отправитель должен учитывать максимально возможную продолжительность транспортировки перевозимого груза, время года (таблица 1.1) и климатические условия на всем пути следования груза.
Ответственность за последствия неправильного выбора способа перевозки и рода вагонов, а также за несоблюдение других нижеуказанных требований СМГС несет отправитель.
1.4. Скоропортящиеся грузы, требующие во время перевозки ухода или обслуживания или соблюдения температурных режимов (охлаждения, вентилирования, обогрева) перевозятся в рефрижераторных вагонах, сопровождаемых бригадами механиков.
1.5. Перевозка скоропортящихся грузов в международном сообщении осуществляется, исходя из принципа совместного использования изотермического подвижного состава. Перемещение вагонов под погрузку на железную дорогу другой железнодорожной администрации производится только с согласия обеих администраций и собственника подвижного состава.
1.6. Оперативно-техническое управление парками изотермических вагонов государств-участников "Соглашения об использовании и техническом обслуживании изотермических вагонов и взаиморасчетах, связанных с перевозками в них грузов между государствами-участниками Содружества, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Эстонской Республикой" в международном сообщении осуществляется железнодорожными администрациями совместно с Отделом координации эксплуатационной работы и использования подвижного состава Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества.
Таблица 1.1
Внимание!
Согласно пункту 5 повестки дня Сорок третьего заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества  утвердить Таблицу 1.1 для Инструкции № ДЧ-1997 (Приложение № 12) в новой редакции.
Новая редакция:
Периоды года,
на основании которых определяется способ
перевозки скоропортящихся грузов
	Дороги и участки дорог
	Периоды года

	
	летний
	переходный
	зимний

	1. Туркменская, Узбекская (кроме участка Оазис-Чарджоу 1), Узбекская, (кроме участков Келес- Ташкент Товарный-Сырдарьинская- Хаваст-Бухара, Бухара-Чарджоу 1, Хаваст-Коканд-Карасу ), Таджикская, Азербайджанская, Грузинская, Армянская, Северо-Кавказская (участок Махачкала 1 Сортировочная-Самур) 
	с 16 марта 
по 14 ноября
	с 15 ноября 
по 15 марта
	Нет

	2. Туркменская, Узбекская (участок Оазис-Чарджоу 1), Узбекская, Казахская (участки Келес-Ташкент Тов.-Сырдарьинская-Хаваст- Бухара, Бухара-Чарджоу, Хаваст-Коканд- Карасу), Киргизская, Казахстанская (участки Пахтаарал-Джетысай; Джусалы-Разъезд 32; Туркестан-Сары-Агач) 
	с 16 марта 
по 14 ноября
	с 15 ноября 
по 
14 декабря и
с 16 февраля
по 15 марта
	с 15 декабря 
по 
15 февраля

	3. Казахстанская (участок Сары-Агач-Чу-Алма-Ата), Северо-Кавказская (кроме участка Махачкала1 Сорт.-Самур), Молдавская 
	с апреля по 
ноябрь 
включительно 
	декабрь и 
март 
	с января по 
февраль 
включительно 

	4. Донецкая, Приднепровская, Одесская, Львовская, Юго-Западная, Южная 
	с апреля по 
октябрь 
включительно 
	ноябрь и 
март 
	с декабря по 
февраль 
включительно 

	5. Октябрьская (участки севернее Суоярви 1 и Петрозаводска), Горьковская, Северная (участки 
севернее Вологды), Свердловская (кроме северных участков), Южно-Уральская, Западно-Сибирская, Красноярская, Восточно-Сибирская (кроме участка Лена-Восточная - 
Хани (искл), Забайкальская, Дальневосточная (кроме участков Хани-Дипкун (вкл.), Дипкун(искл.) - Комсомольск-на-Амуре, Штурм-Нерюнгри-Грузовая), Сахалинская 
	с мая по 
сентябрь 
включительно 
	октябрь и 
апрель 
	с ноября по 
март 
включительно 

	6. Свердловская (северные участки Нижневартовск - Усть-Ягун - Новый Уренгой, Серов-Приобье, Тавда - Устье-Аха), Дальневосточная (участки Хани-Дипкун(вкл.), Дипкун(искл.)-Комсомольск на Амуре, Штурм-Нерюнгри-Грузовая) 
	с 16 мая по 
14 сентября 
включительно 
	с 15 
сентября по 
15 октября и
с 15 апреля 
по 15 мая 
	с 16 октября 
по 14 апреля 
включительно 

	7. Восточно-Сибирская (участок Лена-Восточная-Хани(искл.)). 
	с июня по 
август вкл. 
	май и 
сентябрь 
	с октября по 
апрель вкл. 

	8. Остальные дороги и участки дорог, не поименованные выше 
	с мая по 
октябрь вкл. 
	ноябрь и 
апрель 
	с декабря по 
март вкл. 


Старая редакция:
Периоды года, на основании которых определяется способ перевозки скоропортящихся грузов
	Дороги и участки дорог
	Периоды года

	
	летний
	переходный
	зимний

	1. Туркменская (кроме участка Бейнеу-Чарджоу 1), Узбекская (кроме участков Ченгельды-Ташкент Тов.-Сырдарьинская -Хаваст-Бухара, Бухара-Чарджоу 1, Хаваст-Коканд-Карасу), Таждикская, Азербайджанская, Грузинская, Армянская. Северо-Кавказская (участок Махачкала 1 Сортировочная-Самур)
	с 16 марта по 14 ноября
	с 15 ноября по 15 марта
	нет

	2. Туркменская (участок Бейнеу-Чарджоу 1), Узбекская (участки Ченгельды-Ташкент Тов.-Сырдарьинская-Хаваст-Бухара, Бухара-Чарджоу, Хаваст-Коканд-Карасу), Киргизская, Западно-Казахстанская (участок Джусалы-Разъезд 32), Алма-Атинская (участок Туркестан-Ченгельды)
	с 16 марта по 14 ноября
	с 15 ноября по 14 декабря
с 16 февраля по 15 марта
	с 15 декабря о 15 февраля

	3. Алма-Атинская (участок Арысь-Чу-Алма-Ата), Северо-Кавказская (кроме участка Махачкала 1 Сорт.-Самур), Донецкая, Приднепровская, Одесская, Молдавская, Львовская, Юго-Западная, Южная
	с апреля по ноябрь вклю-
чи-
тельно
	декабрь и март
	с января по февраль включи-
тельно

	4. Октябрьская (участки севернее Суоярви 1 и Петрозаводска), Горьковская, Северная (участки севернее Вологды), Свердловская (кроме северных участков), Южно-Уральская, Западно-Сибирская, Красноярская, Восточно-Сибирская (кроме участка Лена-Восточная - Хани), Забайкальская, Дальневосточная (кроме участков Хани-Дипкун, Бамовская-Нерюнгри-Грузовая
	с мая по сентябрь вклю-
чи-
тельно
	октябрь и апрель
	с ноября по март включи-
тельно

	5. Свердловская (северные учатки Нижневартовск-Ульт-Ягун-Новый Уренгой, Cepoв-Приобье, Тавд-Устье-Аха
	с мая по август вклю-
чи-
тельно
	сентябрь и апрель
	с октября по март вклю-
чи-
тельно

	6. Восточно-Сибирская (участок Лена-Восточная-Хани), Дальневосточная (участки Хани-Дипкун, Бамовская-Нерюнгри-Грузовая)
	с июня по август вклю-
чи-
тельно
с мая по октябрь вклю-
чи-
тельно
	май и сентябрь


апрель и октябрь
	с октября по апрель включи-
тельно
с ноября по март вклю-
читель-
но

	7. Остальные дороги и участки дорог не поименованные выше
	с мая по октябрь вклю-
чи-
тельно
	ноябрь и апрель
	с декабря по март вклю-
читель-
но


1.7. Перемещение изотермических вагонов в международном сообщении и отстановка их в ожидании погрузки осуществляется по заданиям (заявкам) собственника вагона.
Нормативное время простоя изотермических вагонов на станциях погрузки и выгрузки, установленное Соглашением, не должно превышать 3-х суток. За задержку вагонов более этого срока и нарушение нормативного срока доставки грузов в изотермических вагонах взыскивается компенсация в пользу собственника вагона со стороны, виновной в задержке.
При заявке собственника вагонов на их дальнейший простой после выгрузки порожние вагоны остаются на дороге выгрузки и по истечении трех суток их простой оплачивается собственником вагона по согласованной ставке.
Освобождающиеся после выгрузки рефрижераторные вагоны могут быть использованы:
- под погрузку по заявке собственника вагона;
- под погрузку на железных дорогах других государств с направлением их туда по их заявке и с согласия собственника вагона.
При отсутствии заявок от собственника вагона и других железнодорожных администраций порожние вагоны через трое суток после выгрузки направляются собственнику вагона.
1.8. Передача и пономерной учет рефрижераторного подвижного состава с бригадами обслуживания производится на установленных межгосударственных передаточных станциях таким же порядком, как и другие грузовые вагоны.
Станции и порядок передачи автономных рефрижераторных вагонов без обслуживающей бригады устанавливаются на основе двусторонних и многосторонних соглашений.
При приеме-передаче рефрижераторных секций и АРВ-Э проверка технического состояния специального оборудования и наличия дизельного топлива сдающей и принимающей стороной не производится.
Неисправности изотермических вагонов, обнаруженные принимающей стороной, за исключением неисправностей специального оборудования рефрижераторных секций и АРВ-Э, устраняются средствами сдающей стороны.
Порожний рефрижераторный подвижной состав, сопровождаемый механиками, следующий в ремонт, может передаваться с неисправным специальным оборудованием, не угрожающим безопасности движения.
Ответственность за техническое состояние специального оборудования рефрижераторных секций и ЛРВ со служебным помещением и обеспечение в них заданного температурного режима несет сопровождающая бригада и собственник вагонов. За задержки, вызванные неисправным состоянием секций и ЛРВ со служебным помещением, собственник вагонов выплачивает компенсацию дороге, где произошла задержка.
За необоснованную сверхнормативную задержку вагонов при передаче со стороны, допустившей задержку, взимается компенсация в пользу собственника вагона. Порядок и размеры компенсации устанавливаются "Правилами расчетов за перевозки скоропортящихся грузов и пользование парком изотермических вагонов государств-участников Соглашения".
1.9. За все задержки рефрижераторных вагонов, связанные с необоснованным отказом обслуживающей бригады следовать по назначению, взимается плата с собственника вагона.
В порожнем состоянии изотермические вагоны следуют по полным грузовым документам СМГС с отметкой о цели перемещения. При оформлении перевозочных документов станция отправления информирует обслуживающую бригаду о станции назначения и цели перемещения. Порядок уведомления устанавливается администрацией дороги дорога в зависимости от местных условии.
Техническое обслуживание рефрижераторного подвижного состава производится в соответствии с "Инструкцией по эксплуатации рефрижераторного подвижного состава в международном сообщении" № ДЧ-479.
2. Подготовка изотермических вагонов и контейнеров под погрузку
2.1. Изотермические вагоны, подаваемые под погрузку скоропортящихся грузов, должны быть технически исправными, прошедшими плановые виды ремонта в установленные сроки, а рефрижераторные вагоны еще и экипированными за счет средств собственника вагона на расчетный срок доставки груза с учетом его вида и сезона перевозки. При передаче на железные дороги другого государства наличие горюче-смазочных материалов не проверяется. Ответственность за недостаточную экипировку несет дорога погрузки при наличии заявки обслуживающей бригады, а при отсутствии такой заявки ответственность несет собственник вагонов.
Предоставляемые под погрузку скоропортящихся грузов вагоны и крупнотоннажные контейнеры должны удовлетворять санитарным требованиям страны отправления.
Вагоны, направляемые для перегрузки мяса и мясопродуктов на станции иностранных железных дорог, подлежат обработке по первой категории. На ветеринарно-санитарную обработку вагоны по внутренним правилам отправляют с закрытыми дверями, в пересылочной ведомости указывается "На ветсанобработку" с приложением к ней ветеринарных назначений транспортного ветеринарно-санитарного участка, пограничного контрольного ветеринарного пункта.
2.2. Обслуживающая бригада рефрижераторной секции или автономного вагона со служебным помещением по прибытии на станцию погрузки обязана:
а) совместно со станционным диспетчером, а там, где его нет, с дежурным по станции установить (лично или по телефону) порядок, последовательность и уточненное время подачи вагонов под погрузку с учетом фронта погрузки, наименьшего количества расцепок и других условий;
б) до начала подготовки грузовых вагонов под погрузку повторно проверить исправность оборудования, наличие горюче-смазочных материалов и воды, а также состояние вагонов в санитарном отношении. При необходимости экипировки оформить заявку.
Исправность оборудования, кроме того, проверяется в процессе предварительного охлаждения (обогрева) вагонов, а в случае, если оно не производится - пробным запуском оборудования с полной нагрузкой на 20-30 мин.
Обслуживающая бригада должна следить за точностью показаний штатных термометров и систематически проверять путем сличения их показаний с показаниями контрольного термометра:
в) в зависимости от наименования груза и его термической обработки произвести в летний период предварительное охлаждение грузовых вагонов при перевозке охлажденных грузов до температуры, указанной в графе 1 табл. 2.1. и 2.2; мороженых грузов до 0°С и низкотемпературных грузов, имеющих температуру ниже минус 18°С. до минус 10°С. При перевозке неохлажденных грузов летом, а также всех грузов в зимний период предварительное охлаждение не производится. Перед погрузкой грузов, перевозимых с отоплением в зимний период, провести предварительный обогрев вагонов до температуры, указанной в графе 2 табл. 2.1 и 2.2.
При перевозке сырых животных продуктов (мяса, мясопродуктов, сливочного масла, сала, животных жиров, яиц куриных, яичного меланжа и порошка, молока, молочных продуктов и других животных продуктов), консервов мясных и молочных, пчел, а также на предназначенных дли разведения и акклиматизации раков, живую рыбу и рыбопосадочный материал (мальков) и рыбу, отправляемую на экспорт, отправитель должен приложить к накладной еще и ветеринарный сертификат установленной формы, а при перевозке свежих фруктов, овощей. картофеля и живых растений - фитосанитарный сертификат, сертификат безопасности.
В удостоверении о качестве и сертификате указываются номер документа: точное наименование груза, соответствие его качественного состояния стандарту или техническим условиям с указанием их номеров: предельный срок хранения продукта при надлежащих условиях, установленный этими документами, или конечный срок его реализации; срок транспортабельности груза в сутках (в соответствии с приложениями 5, 6, 7 и 8), вид тары и упаковки; наименование и адреса отправителя и получателя, номер и вид транспортного средства, в котором будет перевозиться груз.
Таблица 2.1
Температурный режим и необходимость вентилирования при перевозке скоропортящихся грузов в рефрижераторных секциях
	Наименование груза
	Температурный режим, °С
	Необходимость вентилирования

	
	от
	до
	

	1. Замороженные грузы, имеющие температуру не выше -18°С.
	-17
	-20
	Нe вентилируют

	2. Замороженные грузы, имеющие температуру от - 10 до -18°С.
	-9
	-12
	Нe вентилируют

	3. Замороженные и переохлажденные грузы, имеющие температуру от - 6 до - 9°С, включительно
	-6
	-9
	Нe вентилируют

	4. Мясо подмороженное, мясо охлажденное, мясокопчености сырокопченые, бекон, шпик, колбасы полукопченые, варено-копченые, рыба охлажденная, икра разных рыб, рыба холодного копчения океаническая (кроме сельди иваси), сельдь пряного посола и маринованная в герметичной упаковке и другие грузы с температурой от 0 до -6°С.
	0
	-3
	Нe вентилируют

	5. Дрожжи хлебопекарные прессованные (два режима)
	+5
0
	+2
-3
	Нe вентилируют

	6. Молоко и молочные продукты, яйца куриные пищевые, а также другие охлажденные грузы, имеющие температуру 0 до +6°С
	+5
	+2
	Нe вентилируют

	7. Охлажденные и неохлажденные картофель, виноград, ягоды, яблоки поздние для зимнего хранения, груши, мандарины, апельсины, грейпфруты "Стар Руби*, другие свежие фрукты и овощи, кроме поименованных ниже
	+5
	+2
	При отоплении вентилируют, при охлаждении нет

	8. Соленые и квашеные овощи, в том числе капуста кислая (квашеная), моченые плоды и ягоды в бочках, отварные, соленые и маринованные грибы в бочках.
	+5
+5
	+2
+2
	Нe вентилируют

	9. Маргарин с температурой не выше +10 С, сыры, пиво непастеризованное и другие охлажденные грузы с температурой от +7 до +9°С.
	+9
	+6
	Нe вентилируют

	10. Томаты розовой и бурой спелости, огурцы, баклажаны, перец сладкий, дыни, тыквы, ананасы, лимоны
	+9
	+6
	При отоплении вентилируют, при охлаждении нет

	11. Томаты молочной спелости, прочие грейпфруты
	+13
	+11
	При отоплении вентилируют, при охлаждении нет

	12. Бананы
	+13
	+11
	При отоплении вентилируют, при охлаждении нет

	13. Маргарин с температурой выше +10°С, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, вина виноградные и плодово-ягодные, шампанское, биопрепараты и другие не поименованные выше грузы, имеющие температуру выше +9°С.
	+15
	+9
	Нe вентилируют


Таблица 2.2
Температурный режим и необходимость вентилирования при перевозке скоропортящихся грузов в АРВ-Э
	Наименование груза
	Температурный режим, °С
	Необходимость вентилирования

	
	от
	до
	

	1. Эндокринное сырье с температурой не выше -20 °С .
	-20
	-23
	Не вентилируют

	2. Замороженные грузы, имеющие температуру не выше -18°С.
	-17
	-20
	Нe вентилируют

	3. Замороженные и переохлажденные грузы, имеющие температуру от -6 до -18°С включительно, рыба горячего копчения замороженная с температурой не выше -18°С.
	-9
	-12
	Не вентилируют

	4. Мясо подмороженное, мясо охлажденное, мясокопчености сырокопченые, бекон, шпик, колбасы полукопченые и варено-копченые, рыба охлажденная, икра разных рыб, рыба холодного копчения (кроме сельди иваси), сельдь пряного посола и маринованная в герметичной упаковке, пресервы, дрожжи прессованные, а также другие грузы, имеющие температуру от 0 до - 6°С.
	0
	-3
	Не вентилируют

	5. Молоко, молочные продукты, яйца куриные пищевые, а также другие грузы имеющие температуру от 0 до+6°С.
	+5
	+2
	Не вентилируют

	6. Охлажденные и неохлажденные картофель, виноград, ягоды, яблоки поздние для зимнего хранения, груши, мандарины, апельсины, грейпфруты "Стар Руби", другие свежие Фрукты и овощи, кроме поименованных ниже.
	+5
	+2
	При отоплении вентилируют, при охлаждении нет

	7. Томаты молочной бурой и розовой спелости, огурцы, арбузы, дыни, тыквы, баклажаны, перец сладкий, кабачки, ананасы, лимоны, прочие грейпфруты
	+13
	+11
	При отоплении вентилируют, при охлаждении нет

	8. Бананы
	+13
	+11
	Вентилируют всегда

	9. Маргарин, пиво непастеризованное, вино виноградное, плодово-ягодное и шампанское, биопрепараты и другие, не поименованные выше грузы, имеющие температуру выше +6°С.
	+13
	+11
	Не вентилируют


3. Прием грузов к перевозке и погрузке
3.1. Скоропортящиеся грузы должны предъявляться к перевозке в транспортабельном состоянии и соответствовать по качеству и упаковке требованиям, установленным стандартами или техническими условиями. Тара должна быть исправной, прочной, чистой, не иметь следов течи, обеспечивать возможность штабелирования груза механизированным способом, соответствовать требованиям, установленным стандартами или техническими условиями. Качество груза, его тары и упаковки должно обеспечивать сохранность груза в течение сроков транспортабельности, установленных грузоотправителем в удостоверении о качестве или экспертом в сертификате.
Погрузка грузов на станции отправления при перевозках в изотермических вагонах производится в соответствии с внутренними правилами, действующими на железной дороге отправления.
3.2. Грузоотправитель обязан вместе с комплектом перевозочных документов представить станции удостоверение о качестве скоропортящегося груза, датированное днем погрузки в вагон, с указанием его номера в графе 23 накладной СМГС. На пограничных станциях в случае перегрузки импортного скоропортящегося груза из вагонов одной ширины колеи в вагоны другой ширины колеи, а также в морских торговых портах качество импортного скоропортящегося груза определяется экспертом инспекции по качеству сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки с последующей выдачей станции сертификата или выписки из акта экспертизы, отражающих состояние груза, загружаемого в вагоны.
Грузоотправитель при предъявлении груза к перевозке и оформлении качественного удостоверения должен учитывать, что общая продолжительность периода со дня выработки до выгрузки на станции назначения рыбы и рыбопродуктов, жиров животных топленых пищевых, плодоовощей свежих и пива непастеризованного не должна превышать сроков, указанных в примечаниях приложения 5, 6, 7 и 8.
Срок хранения до погрузки мяса охлажденного и мяса птицы, мяса подмороженного, колбас варено-копченых и полукопченых, сырокопченостей из свинины, икры зернистой осетровой в банках и лососевой зернистой в бочках и сельди холодного копчения (кроме сельди иваси) не должен превышать указанного в приложении 5 и 6.
Кроме того, в удостоверение о качестве груза должны быть внесены следующие сведения:
- для охлажденных, подмороженных и замороженных грузов - температура продукта при погрузке в вагоны и дата заморозки (охлаждения) или выработки;
- для колбас варено-копченых и полукопченых - дата выработки; для дрожжей - дата окончания технологического процесса изготовления и упаковки, влажность, подъемная сила, кислотность и стойкость;
- для маргарина (кроме упакованного в стаканчики из ПВХ) - твердость;
- для плодоовощей свежих - наименование помологического и товарного сорта, дата сбора и упаковки (в зимнее время - дата переборки), количество упаковочных единиц, масса брутто и нетто в кг, номер партии, номер сертификата о содержании токсикантов и его выдачи, для винограда, кроме того, кислотность и сахаристость, а для бананов свежих тип упаковочной полимерной пленки;
- для рыбы охлажденной - дата упаковки, рыбы холодного копчения - дата окончания технологического процесса изготовления и упаковки, рыбы и сельди соленых - процент содержания соли, рыбы живой всякой и рыбопосадочного материала (мальков) - продолжительность периода (в часах) выдержки в садках до ввоза на станцию;
- при завозе скоропортящихся грузов для погрузки на местах общего пользования - тип машины, расстояние подвоза груза и температура наружного воздуха.
Удостоверение о качестве заверяется печатью грузоотправителя, а сертификат или выписка из акта экспертизы - печатью Государственной инспекции по качеству.
С содержанием удостоверения о качестве, сертификата или выписки из акта экспертизы руководство станции погрузки должно обязательно ознакомить обслуживающую бригаду рефрижераторной секции и автономного рефрижераторного вагона со служебным помещением перед погрузкой груза в вагоны, о чем делается отметка на этих документах с указанием фамилии и подписью ознакомившихся с их содержанием.
3.3. Срок доставки грузов, исчисляемый по действительно пройденному расстоянию между станциями отправления и назначения, при перевозке в международном сообщении определяется на весь путь следования груза, исходя из следующих норм:
3.3.1. Срок отправления грузов большой и малой скоростью ... 1 сут;
Срок на перевозку грузов большой скоростью повагонной отправкой или отправкой крупнотоннажного контейнера на каждые начатые 320 тарифных километров в пределах каждой железной дороги, участвующей в перевозке ... 1 сут;
Срок на перевозку грузов малой скоростью повагонной отправкой или отправкой крупнотоннажного контейнера на каждые начатые 200 тарифных километров в пределах каждой железной дороги, участвующей в перевозке ... 1 сут.
Срок доставки удлиняется на время задержки для выполнения таможенных и других правил, перерыва в сообщении и приведенных в параграфе 6 статьи 14 СМГС других задержек, происшедших по вине отправителя или получателя.
3.4. Скоропортящиеся грузы, упакованные в транспортную тару, в изотермических вагонах должны укладываться вертикальным способом или плотным штабелем.
Вертикальным способом укладывают мясо птиц охлажденное, колбасы, мясокопчености. рыбу вяленую, раков живых, сыры всякие, плодоовощи (кроме капусты ранней и яблок в дощатых ящиках), цитрусовые плоды, дыни, упакованные в ящики, ящики с яйцами и желудями семенными, дрожжи хлебопекарные прессованные.
Плотным штабелем укладывают замороженные грузы, шпик свиной, жиры животные топленые пищевые и медицинские, рыбу охлажденную, переложенную льдом, икру рыбную, рыбу соленую всякую, рыбу холодного копчения (кроме сельди иваси), рыбу горячего копчения в замороженном виде, масло коровье, маргарин, майонез, брынзу, консервы, соки, вина, напитки, сиропы, минеральную воду и пиво в ящиках, картофель поздний, лук репчатый, морковь, свекла столовая и другие овощи, упакованные в кули, мешки, сетки.
Раннюю капусту и свежие яблоки в дощатых ящиках, бананы свежие в картонных коробках укладывают плотно один к другому и продольным стенам без прокладки реек.
При перевозке бананов в зимний период года во избежание застуженности плодов нижние ряды коробок укладывают на поддоны, устанавливаемые на напольные решетки.
Бочки с грузами устанавливают накатом или стоймя в один или несколько ярусов в зависимости от их размеров. Стоймя бочки устанавливают укупорочными днищами или втулкой вверх. При установке бочек в несколько ярусов во избежание повреждения уторов и днища должны применяться прокладки. Бочки емкостью свыше 200 дм3 устанавливают на прокладки толщиной не менее 2,5 см, шириной 15-20 см и длиной, равной наибольшему диаметру бочек. При накатывании бочек в рефрижераторные вагоны на напольные решетки должны настилаться доски или шиты. Погрузка бочек емкостью более 400 дм3 в изотермические вагоны не допускается.
При погрузке необходимо соблюдать однородность размеров бочек. Если на полную вместимость вагона бочек одного размера не хватает, то принцип однородности необходимо соблюдать по ярусам, при этом более тяжелые бочки ставят в первый ярус.
Мешки, кули и сетки укладывают плотно друг к другу в несколько ярусов.
Пакеты на поддонах устанавливают на напольные решетки. При общей высоте поддона с пакетом 100-110 см пакеты устанавливают в два, а при высоте 180-190 см - в один ярус. В междверное пространство пакеты загружают в один ярус для обеспечения их механизированной выгрузки из любой двери вагона. Загрузка пакетов высотой более 190 см не допускается.
Для обеспечения устойчивости штабеля при транспортировке крайние пакеты второго яруса у междверного пространства скрепляют с пакетами предыдущего ряда скрутками из стальной отожженой проволоки диаметром 4 мм в две нити.
При погрузке и выгрузке пакетов нагрузка на напольные решетки и пол рефрижераторного вагона и вагона-термоса от колеса погрузчика не должна превышать 1200 кг.
3.5. Замороженное мясо и направляемое на промышленную переработку подмороженное мясо, перевозимое без упаковки, укладывают в вагоне плотным штабелем с предварительной застилкой напольных решеток и стен на высоту погрузки рогожами или бумагой с оставлением щелей между решетками и стенами вагона для циркуляции холодного воздуха.
Четвертины укладывают, начиная от торцовых стен вагона. В первом ярусе размешают передки шейными зарезами к торцовым стенам, а наружной поверхностью к напольным решеткам. Во втором ярусе - задки, в третьем - опять передки шейными зарезами в сторону междверного пространства и т.д. В междверном пространстве укладка производится от противопогрузочной двери шейными зарезами в сторону продольной оси вагонов.
Туши баранины и свинины укладывают рядами вдоль вагона до междверного пространства, в котором туши укладывают поперек вагона.
Замороженное мясо в отрубах, упакованное в полимерные пленки и уложенное в ящики, перевозится пакетами на поддонах.
Мясо охлажденное с разделкой, аналогичной замороженному мясу, перевозят в рефрижераторных вагонах подвесом на балках с крючьями или стоечных поддонах. Полутуши охлажденной говядины в рефрижераторных вагонах подвешивают так, чтобы их внутренние стороны были обращены к торцовой стене, у которой установлены приборы охлаждения. Четвертины говядины и туши баранины подвешивают в два яруса, второй ярус подвешивают к первому на веревках. Полутуши или четвертины большого объема подвешивают на крючья в шахматном порядке. Охлажденную свинину, разрубленную на продольные полутуши, и мясо всех прочих животных в зависимости от объема мест подвешивают так же, как говядину и баранину.
Подмороженное мясо укладывают вдоль вагона штабелями высотой 1,5-1.7 м в клетку; говядину в 5-6 ярусов, свинину и баранину - в 7-8 ярусов. Бекон соленый в полутушах, завернутых в полотно, направляемый на промпереработку. укладывают в вагоне штабелем высотой 1,1-1,3 м.
3.6. Высота укладки ящиков-лотков с косточковыми плодами, виноградом, фруктами и овощами свежими не должна превышать 160-180 см.
Раннюю капусту, свежие яблоки, огурцы, томаты, абрикосы, персики, алычу, вишню, черешню, сливы, груши ранних и поздних сроков созреванию, айву, виноград в дощатых ящиках №№ 1-1 и 1-2, дрожжи хлебопекарные прессованные, бананы в картонных коробках укладывают на высоту 200-220 см.
Высота укладки ящиков и ящиков-лотков с неохлажденными кукурузными початками молочной и молочно-восковой спелости не должна превышать 120 см. Охлажденную кукурузу укладывают на высоту 160-180 см.
Картофель поздний, лук репчатый, морковь, свеклу столовую и другие овощи, упакованные в кули, мешки, сотки укладывают на высоту около 160 см.
Ящичные поддоны с дынями устанавливают на высоту не менее двух ярусов, а ящики - на высоту до 130-200 см.
Во всех случаях не допускается ступенчатая неполнорядная укладка ящиков в верхних ярусах во избежание сдвига.
3.7. Нерасфасованные маргарин брусковый, жиры кондитерские хлебопекарные и кулинарные, имеющие твердость 40 г/см и менее, а фасованные, имеющие твердость 50 г/см и менее, при погрузке в вагоны должны иметь температуру - не выше +10°С.
Маргарин и жиры нефасованные с твердостью выше 40 г/см, а фасованные с твердостью выше 50 г/см могут предъявляться к перевозке с температурой не выше +15оС.
3.8. Охлажденное мясо перевозят подвесом на балках с крючьями или на стоечных поддонах в режиме от 0 до минус 3°С При этом допускается кратковременное повышение температуры в грузовом помещении не выше +4°С.
В зимний период по мере необходимости производится подогрев грузового помещения вагона включением электрических печей на 10-15 мин. Для сравнения температуры циркуляторы должны включаться при включенных печах на все время отопления, а при выключенных печах - через каждые 2 часа.
3.9. Оформление перевозочных документов и взимание провозных платежей за перевозки грузов в изотермических вагонах в межгосударственном сообщении осуществляется по действующей "Инструкции о порядке оформления перевозочных документов, взимания провозных платежей при перевозках грузов в межгосударственном и международном сообщениях".
При этом на станции отправления на каждый рефрижераторный вагон оформляется дополнительный экземпляр дорожной ведомости, используемый в целях осуществления контроля правильности начисления и оплаты железнодорожной администрацией-собственницей изотермического вагона.
Дополнительный экземпляр дорожной ведомости должен содержать отметки, идентичные отметкам в основной дорожной ведомости в соответствии со статьей 7 СМГС и выдаваться товарным кассиром станции назначения начальнику рефрижераторной секции под расписку, о чем делается отметка в маршрутном листе.
При оформлении перевозочных документов в графе 27 указывается сокращенное наименование администрации-собственницы и ее код.
3.10. В целях предотвращения бесконтрольности проникновения посторонних лиц в грузовое помещение на дверях с каждой стороны груженого рефрижераторного вагона на станции погрузки устанавливают по одному запорно-пломбировочному устройству (ЗПУ). ЗПУ должно иметь следующие контрольные знаки: сокращенное наименование дороги отправителя; серийный номер ЗПУ не менее, чем из шести цифр; шифр (клеймо) завода их изготовителя, последняя цифра которого указывает на последнюю цифру года выпуска ЗПУ.
3.11. При погрузке рефрижераторной секции или АРВ-Э руководитель обслуживающей бригады обязан:
- своевременно обеспечивать подготовку грузовых вагонов для подачи к фронту погрузки и подключать их к вагону-дизель-электростанции не позднее чем через 6 ч после окончания погрузки, а начальник станции обязан в этот же срок обеспечить прицепку загруженных вагонов к вагону с дизель-электростанцией;
- контролировать лично или через выделенного им работника бригады сохранность оборудования, а в случае обнаружения нарушения правил укладки груза в вагонах требовать от грузоотправителей соблюдения правил погрузки;
- осуществлять контроль температуры загруженного груза и выборочно наружный осмотр состояния груза по качеству упаковки в соответствии с удостоверением о качестве или сертификатом.
3.12. При температуре наружного воздуха минус 20°С и ниже погрузка скоропортящихся грузов, особо боящихся переохлаждения и подморозки (бананов, огурцов, лимонов и т.п.) должна производиться при включенных электропечах и циркуляторах, если вагон-дизель-электростанция не отцеплен от грузовых вагонов.
3.13. В тех случаях, когда по мнению руководителя обслуживающей бригады предъявляемый к перевозке груз не отвечает по качеству и упаковке требованиям, указанным в удостоверении о качестве или сертификате, он обязан доложить об этом письменно начальнику станции или его заместителю.
Решение начальника станции по данному вопросу дается в письменном виде и является обязательным для его выполнения.
Начальник станции обязан до принятия решения по указанному вопросу предварительно уведомить об этом начальника грузовой службы дороги с изложением обстоятельств, возникших при погрузке.
При отказе начальника станции или его заместителя принять докладную руководителя обслуживающей бригады и решить вопрос о возможности погрузки спорного груза руководитель обслуживающей бригады информирует по телеграфу начальника грузовой службы дороги погрузки. В случае непринятия мер по решению вопроса обслуживающая бригада освобождается от ответственности за снижение качества груза при соблюдении в пути требуемых условий перевозки и не нарушении предельного срока перевозки, установленного Правилами перевозок для данного груза.
4. Обслуживание в пути
4.1. По окончании погрузки руководитель обслуживающей бригады обязан сделать запись в рабочем журнале о точном для каждого вагона наименовании груза и его технологической обработке и заданных режимах перевозки (охлаждение, отопление, вентилирование) и заверить эти данные своей подписью.
4.2. Температурный режим и необходимость вентилирования при перевозке скоропортящихся грузов в рефрижераторных вагонах устанавливаются на весь путь следования внутренними правилами, действующими на железной дороге отправления, в зависимости от температуры груза в момент погрузки, а для плодоовощей - от их вида по таблице 2.1.
Условия перевозки консервов и других скоропортящихся грузов, не требующих поддержания температурных режимов, указанных в таблице 2.1., назначаются в соответствии с таблицей 4.1.
4.3. Замороженные грузы, предъявляемые к перевозке с температурой -8°С (мясо говядины, баранина и козлятина) и с температурой в пределах от -9 до -18°С (свинина, блоки из жилованного мяса и субпродуктов, мясо птицы, блоки крови и её фракций, рыба и филе рыбное мороженое, рыба горячего копчения мороженая с температурой не выше -18°С и др., кроме низкотемпературных) перевозят при температуре в пределах от -9 до -12°С.
4.4. Низкотемпературные грузы (плоды, ягоды, овощи, мороженое и другая продукция, замороженные до температуры -18°С и ниже) перевозят без вентилирования при поддержании температуры в пределах от -17 до -20°С.
4.5. Эндокринно-ферментное ( поджелудочная, щитовидная, надпочечная и другие железы, гипофиз, слизистая оболочка желудков и кишок, семенники, яичники) и специальное сырье для медицинского производства (легкие, мозги, печень, желудки свиные, почки, селезенка, стекловидное тело глаз, слизистая оболочка языков) должны предъявляться к перевозке с температурой не выше -20°С.
Эндокринное сырье перевозят в автономных рефрижераторных вагонах со служебным отделением (АРВ-Э) при температуре от -20 до -23°С.
4.6. При перевозке в зимний период замороженных и переохлажденных грузов, имеющих температуру ниже -6СС, а также масла коровьего сливочного и топленого, жиров, маргарина и дрожжей прессованных хлебопекарных допускается неограниченное понижение их температуры.
4.7. При отгрузке неохлажденных продуктов при средней температуре наружного воздуха не выше +30°С температура в грузовом помещении рефрижераторных вагонов доводится до установленной в таблице 2.1. не более, чем за 2,5 суток с момента окончания погрузки. Оборудование за данный период должно работать не менее 22 часов в сутки с остановкой на 2 часа для технического обслуживания.
4.8. Бананы свежие, поступающие в порты в судах-рефрижераторах, должны загружаться в вагоны только зелеными с температурой в мякоти (пульпе) плода не выше + 14,5°С и не ниже +12°С.
Предельные сроки перевозки зеленых бананов группы "Кавендиш", упакованных в мешки из полимерной пленки типа "бонавак" с плотной увязкой горловины и затаренных в картонные коробки, составляет 10 суток при допустимом наличии пожелтевших бананов в конце перевозки не более 15%, а в мешках из пленки типа "полипак", а также при отсутствии сведений в удостоверении о качестве или сертификате о типе пленки, - 5 суток.
После погрузки бананов вентилирование вагонов не производится до тех пор, пока температура в вагоне не будет доведена до заданного уровня. Продолжительность этого периода не должна превышать 48 часов. После этого вентилирование вагонов производится два раза в сутки при положительной температуре наружного воздуха и один раз в сутки при отрицательной температуре включением вентиляторов на 15-20 минут.
Вентилирование необходимо провести и том случае, если заданный температурный режим не будет достигнут в течение 48 часов.
Для выравнивания температурного поля в грузовом помещении при неработающих холодильно-отопительных установках циркуляторы должны включаться на 30-40 мин. через каждые 3-4 часа летом и через 2-3 часа зимой.
После продолжительной работы на охлаждение бананов (в течение 8-12 часов), когда холодильная установка отключается, вентиляторы не рекомендуется включать сразу, а только лишь по истечении 1,0-1,5 ч, чтобы исключить перенос влаги, образующейся в результате таяния инея на поверхности испарителя, в грузовое помещение и увлажнения картонных ящиков.
Увлажнение картонных ящиков снизит их прочность и может вызвать повреждение груза.
Таблица 4.1
Условия перевозки в рефрижераторных секциях консервов
и других скоропортящихся грузов, допускающих более широкий
диапазон изменения температурного режима
	Наименование груза
	Условия перевозки в период года

	
	летний
	переходный
	зимний

	1
	2
	3
	4

	1. Консервы мясорастительные в жестяных и стеклянных банках. Консервы из печени рыб. Консервы плодово-ягодные: джемы, варенье, конфитюры, повидло, ягоды протертые или дробленые с сахаром. Консервы молочные: сгущенное молоко и сливки с сахаром, какао, кофе со сгущенным молоком и сахаром.
Жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные
	В режиме “Термос” (т.е. без включения холодильно-отопительных установок)

	2. Консервы рыбные и крабовые, кроме печени из рыб и пресервов. Консервы овощные в стеклянных и металлических банках, продукты томатные концентрированные в стеклянных и металлических банках и в бочках, соус томатный стерилизованный, томаты стерилизованные натуральные целые и очищенные, паста томатная в жестяных банках и бочках.
Консервы плодово-ягодные: компоты из плодов, ягод, ревеня и дыни, консервы для детского питания, плодовое и ягодное пюре, консервы с добавлением витаминов, молока и сливок. Напитки и минеральные воды. Молоко сгущенное стерилизованное в банках.
	В режиме “Термос”
	Не ниже 0°С
	От +2 до +5оС

	3. Соки плодовые и ягодные, кроме виноградного и цитрусовых: натуральные, с сахаром, с мякотью, концентрированные пастеризованные
	В режиме “Термос”
	Не ниже 0°С
	От +2 до +5оС

	4. Сок мандариновый и апельсиновый, грибная консервированная продукция в стеклянных и металлических банках
	В режиме “Термос”
	Не ниже 0°С
	От +2 до +5оС

	5. Вина виноградные сухие и шампанское, предъявляемое к перевозке с температурой:
- ниже +6оС

- выше +6°С
	

От +2 до +6оС
От + 2 до +20оС
	

От +2 до +6оС
От +2 до +15оС
	

От +2 до +6оС
От +2 до +9оС

	6. Вина виноградные и плодово-ягодные крепленые
	В режиме “Термос”
	Не ниже -2оС

	7. Пиво пастеризованное
	В режиме “Термос”
	Не ниже 0оС

	8. Масло коровье сливочное и топленое, творог мороженый
	От +0 до 
-3оС
	От +0 до 
-3оС
	В режиме “Термос”

	9. Брынза, маргарин
	От +2 до 
+15оС
	От +2 до 
+15оС
	В режиме “Термос”

	10. Сыры
	От +0 до 
+9оС
	От +0 до 
+9оС
	От +2 до +9оС


Примечания.
1. Все поименованные в таблице 4.1 скоропортящиеся грузы перевозят на сроки, указанные в приложении 8 к настоящему разделу. При необходимости дальних перевозок грузов на сроки, превышающие указанные в приложении 8, энерго-холодильное оборудование должно быть включено.
2. При температуре наружного воздуха выше 0°С при выключенных холодильных установках в грозовых помещениях рефрижераторных вагонов вентиляторы-циркуляторы не включаются. Вентиляторы-циркуляторы включаются на 30-40 минут при температуре наружного воздуха в пределах от 0 до минус 5°С через каждые 7…8 часов, а при температуре наружного воздуха ниже минус 5°С через каждые 3...4 часа.
4.9. Имеющиеся в грузовых вагонах циркуляторы должны быть включены:
а) при перевозке грузов с отоплением - на все время отопления вагонов;
б) при перевозке с охлаждением - на все время работы холодильных установок;
в) при перевозке консервов и других скоропортящихся грузов, не требующих поддержания температурных режимов в указанных выше пределах, при температуре наружного воздуха выше 0°С при выключенных холодильных установках вентиляторы-циркуляторы не включаются. Вентиляторы-циркуляторы включаются на 30-40 мин. при температуре наружного воздуха в пределах от 0 до -5°С через каждые 7-8 часов, а при температуре наружного воздуха ниже -5°С - через каждые 3-4 часа;
г) во всех остальных случаях при выключенных электропечах в рефрижераторных вагонах - через каждые 3-4 ч на 30-40 мин. для выравнивания температур.
В вагонах рефрижераторных секций постройки завода Дессау (типа ЦБ-5) и автономных рефрижераторных вагонах со служебным помещением (АРВ-Э) запрещается включение циркуляторов неработающей холодильно-отопительной установки при работе одной установки. Это вызывается тем, что работа циркуляторов неработающей установки препятствует подаче охлажденного (обогретого) воздуха в зону действия этой установки. Этим исключается охлаждение (обогрев) грузов в половине грузового помещения, составляющей зону действия неработающей установки.
4.10. При перевозке скоропортящихся грузов с охлаждением в рефрижераторных вагонах по мере необходимости производится оттаивание инея (размораживание) с поверхности воздухоохладителя (испарителя). При размораживании испарителя допускается на короткий промежуток времени повышение температуры в какой-то части вагона не более, чем на 3°С.
4.11. При перевозке всех скоропортящихся грузов, требующих вентилирования, кроме указанного в п. 4.8, грузовое помещение рефрижераторных вагонов вентилируется при температуре наружного воздуха до минус 10°С два раза в сутки и при температуре ниже минус 10°С - один раз в сутки во время стоянки поезда включением вентиляторов на 15-20 мин.
4.12. Температуру в грузовом помещении рефрижераторных вагонов во время перевозки проверяют работники обслуживающей бригады через каждые 4 ч по показаниям дистанционных приборов контроля из центральной кабины управления.
Контрольная проверка температуры в грузовом помещении каждого вагона производится переносной термостанцней не реже чем через каждые 12 ч.
Одновременно с определением температуры воздуха в грузовом помещении определяется температура наружного воздуха по термометрам", установленным с обеих сторон вагона с дизель-электростанцией и служебным помещением.
Показания приборов контроля температуры, время включения и выключения холодильно-отопительиых установок, вентиляторов, циркуляторов и время вентилирования записывают в рабочий журнал секции (АРВ-Э).
4.13. О необходимости экипировки в пути следования дизельным топливом и другими материалами руководитель обслуживающей бригады обязан за 6-12 ч телеграммой уведомить об этом начальника станции и ближайший пункт экипировки. При оборудовании поездного локомотива радиосвязью с поездным диспетчером это уведомление может передаваться через машиниста локомотива.
Экипировка рефрижераторных вагонов всех типов топливом, хладагентом и другими материалами производится дорогой, осуществляющей перевозку, с оплатой работ и экипировочных материалов собственником вагона в соответствии с п. 4.8 Приложения 2 к Соглашению об использовании и техническом обслуживании изотермических вагонов и взаиморасчетах, связанных с перевозками в них грузов.
4.14. Техническое обслуживание и текущей ремонт холодильно-энергетического и другого внутреннего оборудования рефрижераторных секций и АРВ со служебным помещением производится обслуживающей бригадой собственника на всех железных дорогах государств-участников Соглашения.
При необходимости проведения сложного текущего ремонта холодильно-энергетического н другого внутреннего оборудования вагонов, от которого зависит сохранность перевозимого груза, сопровождающая бригада может обратиться за помощью в линейные ремонтные подразделения любой железной дороги с оплатой ремонта собственником вагона.
При неисправности специального оборудования рефрижераторных секций и АРВ со служебным помещением и невозможности дальнейшей транспортировки груза обслуживающая бригада обращается к администрации станции, в отделение и управление железной дороги по месту нахождения, которые принимают решение о порядке перегруза груза или его реализации. Все расходы, связанные с перегрузом и реализацией груза, а также с возможным снижением его качества, несет дорога-собственница подвижного состава. После перегруза груза неисправный подвижной состав направляется в ремонт на дорогу приписки или в другой пункт по указанию собственника.
5. Выгрузка на станции назначения
5.1. По прибытию на станцию назначения обслуживающая бригада рефрижераторной секции обязана совместно со станционным диспетчером или дежурным по станции установить порядок и последовательность подачи вагонов под выгрузку с учетом местных условий и наименьшего количества расцепок.
При отцепке вагонов от секции к местам выгрузки в первую очередь должны подаваться концевые вагоны с тем, чтобы остальные вагоны, ожидающие разгрузки, могли охлаждаться или отапливаться.
Порожние вагоны прицепляют к вагону с дизель-генераторным отделением и служебным помещением в соответствии с порядковой нумерацией.
5.2. Температура воздуха в грузовых помещениях вагонов рефрижераторной секции к моменту отцепки должна быть доведена при перевозке грузов с охлаждением до нижнего предела, а при перевозке с отоплением - до верхнего предела, установленного в таблице 2.1.
Температура воздуха в вагонах перед отцепкой и время отцепки указываются в рабочем журнале.
5.3. Если разгрузка производится на двух станциях железнодорожного узла или отделения дороги, то секция должна разгружаться последовательно, сначала на первой попутной станции, а затем на второй, не прерывая охлаждения (отопления) оставшейся группы вагонов.
5.4. По окончании выгрузки работник хладотранспорта, а при его отсутствии приемо-сдатчик станции, обязан в разделе VIII маршрутного листа (форма ВУ-83) указать составлялся или не составлялся коммерческий акт на порчу или понижение качества груза и заверить эти сведения своей подписью с наложением штемпеля станции.
5.5. В случае составления коммерческого акта на порчу или понижение качества груза обслуживающая бригада секции или автономного рефрижераторного вагона со служебным помещением обязана представить станции для проверки рабочий журнал и выдать заверенную своими подписями выписку с указанием режима обслуживания в пути. Одновременно обслуживающая бригада представляет начальнику станции выгрузки письменное объяснение по обстоятельствам погрузки и перевозки груза, доставленного с порчей или с понижением качества.
5.6. После окончания выгрузки грузовые помещения вагонов должны быть очищены грузополучателем от остатков груза при поднятых напольных решетках.
Промывка рефрижераторных вагонов на дорогах выгрузки должна производиться после перевозки мяса, мясопродуктов и соленой рыбы, а на дорогах погрузки - перед подачей под погрузку мяса и мясопродуктов, если вагоны не промывались после выгрузки.
Необходимость специальной очистки, промывки, а в требуемых случаях дезинфекции рефрижераторных вагонов, после разгрузки устанавливается представителем Госветнадзора или Государственной инспекции по карантину растений, а при их отсутствии специально выделенным работником станции совместно с обслуживающей бригадой.
5.7.  Санитарная обработка рефрижераторных вагонов на дезопромстанииях, дезопромпунктах и пунктах промывки должна производиться за счет получателя на дороге выгрузки в первоочередном порядке с преимуществом перед другими грузовыми вагонами.
При санитарной обработке вагонов, помимо грузового помещения, работники дезопромстанций, дезопромпунктов, пунктов промывки должны очищать и промывать "ложный" потолок АРВ и сливные трубы. После промывки с пола необходимо удалить остатки воды.
Обслуживающая бригада должна просушить грузовое помещение вагона путем проветривания или включения вентиляторов-циркуляторов и электропечей и установить в рабочее положение напольные решетки.
О проведенной на дезопромстанций и дезопромпункте санитарной обработке рефрижераторной секции (АРВ) обслуживающей бригаде Госветнадзором выдается удостоверение (справка) о произведенной ветеринарно-санитарной обработке вагонов.
6. Особые указания
6.1. При спуске с сортировочных горок рефрижераторных секции и АРВ соударение их с вагонами, стоящими на путях подгорочного парка, и с последующими отцепами, направляемыми на этот путь, не допускается. Спуск указанных вагонов должен производиться под желтый огонь горочного светофора.
При производстве маневров с рефрижераторными секциями и АР В не допускаются резкие толчки.
6.2.  Разъединение и соединение вагонов секций при погрузке и выгрузке допускается с ведома и под личным наблюдением обслуживающей бригады.
При разъединении и соединении межвагонных электрических проводов, а также при работе обслуживающего персонала под вагонами секция и АР В должны быть ограждены сигналами остановки в соответствии с Инструкцией по сигнализации.
6.3. Запрещается подниматься на крышу вагонов на электрифицированных участках. В случае крайней необходимости по требованию обслуживающей бригады для работы на крыше в установленном порядке должно быть снято напряжение или вагоны поданы на пути, не имеющие контактной сети, в соответствии с правилами безопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных линиях.
6.4. В случаях возникновения серьезных затруднений с продвижением или перерывом движения поездов на длительный период руководители отделений и соответствующих служб обязаны:
а) немедленно установить наличие в задержанных поездах вагонов со скоропортящимися грузами и принять меры к их первоочередному продвижению с преимуществом перед другими грузами;
б) своевременно осуществлять мероприятия по организации нормального технического обслуживания рефрижераторных вагонов и обеспечения полной сохранности скоропортящихся грузов.
О принятых мерах в указанных случаях докладывается руководству департамента (управления отдела) грузовой и коммерческой работы ведомства железнодорожного транспорта страны СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики.
6.5. По несохранным перевозкам, подлежащим оформлению коммерческими актами, начальник станции дает по телеграфу оперативное донесение: о случаях порчи скоропортящихся грузов в результате просрочки в доставки - начальникам служб грузовой и коммерческой работы дорог проследования вагонов с указанием даты перехода их с дороги на дорогу согласно штемпелям, проставленным в дорожных ведомостях; о других случаях прибытия скоропортящихся грузов с порчей и понижением качества (нарушение температурного режима, неисправность оборудования и др.) - начальникам служб грузовой и коммерческой работы дорог погрузки и выгрузки и Департаменту (управлению) грузовой и коммерческой работы, а при перевозке в рефрижераторном подвижном составе также уведомляются вагонные депо приписки. Департамент (управление) вагонного хозяйства и железнодорожные администрации.
6.6. Срок доставки считается выполненным, если груз прибыл на станцию назначения до истечения срока доставки и может быть передан в распоряжение получателя, о чем железная дорога уведомляет получателя. Порядок уведомления получателя определяется внутренними правилами, действующими на железной дороге назначения.
В тех случаях, когда груз перегружен на пограничной станции и часть его следует по досылочной дорожной ведомости, срок доставки исчисляется по той части груза, которая прибыла по основной накладной.
6.7. Бригады рефрижераторного подвижного состава подчиняются таможенным, железнодорожным и другим правилам стран, железные дороги которых участвуют в перевозке.
При посещении секции на предмет проверки таможней, пограничниками, милицией, пожарниками в рабочем журнале формы ВУ-85 делается запись о том, кто посещал и о результате проверки.
6.8. При таможенном досмотре грузовых вагонов механик обслуживающей бригады открывает и закрывает двери вагона. Представитель станции и представитель таможни составляют акты вскрытия вагона, который прикладывается к перевозочным документам.
6.9. При перевозке груза в сопровождении проводника грузоотправителя (грузополучателя) в служебном вагоне рефсекции в накладной в графе "Наименование груза" записывается телеграмма или Указание, в соответствии с которым сопровождает груз проводник, имя и фамилия проводника, а также документы, необходимые для переезда его через государственные границы.
6.10. При нахождении вагонов рефсекций на судах-паромах Актом о коммерческом состоянии вагонов отображается наличие пломб на вагонах, температура в грузовых помещениях вагонов.
По заявке механика-старшего смены подключается оборудование секции к бортовой электрической сети парома во избежании нарушения температурного режима.
Приложение 1
Перечень основных скоропортящихся грузов
1. Овощи и грибы свежие и консервированные (кроме вяленых и сушеных): баклажаны, перец свежий, тыква, арбузы, дыни, кабачки, огурцы, помидоры, капуста белокачанная и цветная, картофель, лук репчатый, чеснок, морковь и свекла столовые, брюква, редиска, грибы свежие, овощи и грибы соленые и маринованные всякие, повидло и пюре из овощей, хрен (корень), коренья и корнеплоды молодые свежие с зеленью и обрезные, зелень свежая (лук зеленый, салат, шпинат, укроп).
Плоды и овощи маринованные.
2. Фрукты и ягоды свежие и консервированные (кроме вяленых и сушеных): фрукты и ягоды свежие (бананы, ананасы, яблоки, груши, айва, хурма незрелая, слива, алыча, персики, абрикосы, черешня, вишня, смородина черная, белая и красная, крыжовник, земляника крупноплодная, виноград столовых сортов, клюква, брусника, цитрусовые, плоды, гранаты), фрукты и ягоды маринованные, повидло, пюре и тесто фруктовое и ягодное.
3. Мясо и мясопродукты (в том числе птица битая и дичь) и жиры животные: мясо животных во всяком виде, сало и жиры, птица битая, дичь, кролики, эндокринное сырье, субпродукты, мясокопчености (окорока, грудинка, корейка и др.), колбасы полукопченые и сырокопченые, бекон, шпик свиной, солонина, языки соленые, кровь консервированная.
4. Молоко и молочные продукты: молоко свежее, сливки, сметана, творог, сыр, брынза, масло сливочное и топленое.
5. Яйцо и яичный меланж.
6. Рыба, рыбопродукты и раки: икра живая рыбоводная и мальки, рыба всякая: живая, охлажденная, мороженая, копченая, соленая и маринованная, икра всякая и раки.
7. Маргарин, маргусалин, компаунд-жир, а также сало искусственное из растительных масел.
8. Алкогольные напитки: пиво и портер, вино медовое, вина фруктовые и ягодные, вина виноградные, бекмес, сусло виноградное, коньяк, настойки, наливки и шампанское.
9. Напитки безалкогольные, воды минеральные, натуральные и искусственные, напитки безалкогольные всякие.
10. Варенье фруктовое и ягодное.
11. Дрожжи хлебопекарные прессованные.
12. Консервы в герметической упаковке.
13. Растения живые: деревья и кусты живые, рассада овощная, саженцы всякие и другой посадочный материал, растения вечнозеленые, цветы живые и срезанные.
Приложение 2.
Грузовая характеристика 5-вагонных рефрижераторных секций
(четыре грузовых вагона и один служебный)
	Показатели, размерность
	Номера секций БМЗ
	Номера секций завода Дессау (Германия)

	
	с 5-699
по 5-3759
	с 5-3760 
по 5-5761
	с 5-5762
и выше
	по 4-1096 вкл.
	с 4-1200
по 4-2319
	с 4-2320
по 4-2666
	с 4-2667
 и выше

	Грузовой вагон

	Длина по осям автосцепки, м
	22,076
	22,156
	22,156
	22,080
	22,080
	22,080
	22,080

	Грузоподъемность, т
	42*)
	43***)
	47
	42,5
	46,5
	48
	49

	Масса тары, т
	40**)
	39
	40
	42
	42
	42
	41

	Погрузочные размеры, мм:
длина
ширина
высота
площадь, кв.м.
объем, куб.м.
	

17650
2500
2400
45,0
108,0
	

17650
2600
2400
46,4
111,8
	

17650
2600
2400
46,4
111,8
	

17520
2600
2200
45,5
100,0
	

17520
2600
2200
45,5
100,0
	

17520
2600
2200
45,5
100,0
	

17520
2600
2200
45,5
100,0

	Секция в целом

	Длина по осям автосцепки, м
	106,4
	106,78
	106,78
	106,4
	106,4
	106,4
	106,4

	Грузоподъемность, т
	168 (172)
	172 (184)
	188
	170
	186
	192
	196

	Масса тары, т****)
	213/2261)
	209/222
	213/224
	226/237
	226/237
	226/237
	222/233


Примечания:
1. *) Начиная с номера 5-2961 - 43 т;
2. **) с номера 5-2961 - 39 т;
3. ***) с номера 5-3958 - 46 т;
4. ****) числитель - в неэкипированном состоянии, знаменатель - в экипированном;
5. 1) - с номера 5-2961 - 209/222 т;
6. Холодильно-отопительное оборудование рассчитано на поддержание температуры в грузовых вагонах секций БМЗ и завода Дессау от -20 до +14оС при температуре наружного воздуха от +30…38оС до -45…50оС
Приложение 3
Грузовая характеристика автономных рефрижераторных вагонов
	Показатель, размерность
	С кузовом длиной, м
	Со служебным помещением с кузовом длиной, м

	
	19
	21
	19
	21

	Длина вагона по осям автосцепки, м
	20,080
	22,080
	20,080
	22,080

	База вагона, м
	14,000
	16,000
	14.000
	16,000

	Грузоподъемность, т
	40
	39*)
42**)
44***)
	24
	28

	Масса тары вагона в экипированном состоянии, т
	44
	47
	52
	54

	Погрузочные размеры:
длина, мм
ширина, мм
высота, мм
объем, куб.м
площадь, кв .м
	
15400
2600
2200
88
40
	
17320
2600
2200
100
45,5
	
9800
2600
2200
56
26,0
	
11915
2600
2100
63
31,0

	Размеры дверного проема, мм
ширина
высота
	
2200
2000
	
2200
2000
	
2200
2000
	
2200
2000


Примечания:
*) Постройки до 1979 г.
**) Постройки 1979-1985 г.г.
***) Постройки 1986 г.
Приложение 4
Грузовая характеристика вагонов-термосов
постройки завода Дессау (Германия)
	Показатель, измеритель
	Величина показателя

	Длина кузова, м
- наружная
- погрузочная
	
21.00
20.19

	Ширина кузова, м
- наружная
- погрузочная
	
3.094
2.600

	Объем грузового помещения при высоте штабелирования 2,4 м. куб.м
	126

	Площадь пола грузового помещения, кв.м
	52.5

	Грузоподъемность вагона, т
	60.00

	Масса тары вагона, т
	33.00

	Размеры погрузочной двери в свету, мм
- ширина
- высота
	
2700
2300


Приложение 5
Предельные сроки перевозки мяса и мясопродуктов
по периодам года в изотермических вагонах
в сутках
	Наименование груза
	Рефрижераторные вагоны
	Вагоны-термосы

	
	с охлаждением
	с ох-
лаж-
дени-
ем (отоп-
лени-
ем)
	без охлаж-
дения (отоп-
ле-
ния)
	

	
	летний
	пере-
ход-
ный
	зимний
	летний
	пере-
ход-
ный
	зимний

	1. Мясо замороженное
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Говядина, баранина, свинина, мясо всех других животных, мясо в блоках и отрубах, мясо и печень китов
	30
	30
	30
	12
	3
	4
	15

	1.2. Кролики, птица, дичь
	25
	30
	30
	12
	3
	4
	15

	1.3. Продукция, отправляемая с мясокомбинатов и холодильников, не имеющих железнодорожных подъездных путей:
а) мясо животных
б) птица битая
	





25
20
	





30
30
	





30
30
	





12
10
	Не пере-
возит-
ся




	





3
3
	





15
12

	1.4. Мясо животных, отгружаемое на промышленную переработку
	25
	30
	30
	12
	То же
	3
	12

	2. Мясо подмороженное
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Говядина и свинина
	6*
	6*
	9*
	Не перевозится

	3. Мясо охлажденное
	
	
	
	
	
	
	

	3.1. Говядина, баранина, свинина, телятина, мясо всех других крупных животных подвесом на балках с крючьями и на стоечных поддонах
	10*
	10*
	10*
	Не перевозится

	3.2. Птица битая
	3*
	3*
	3*
	Не перевозится

	3.3. Мясо животных, отгружаемое с предприятий, не имеющих железнодорожных подъездных путей
	7*
	10*
	10*
	Не перевозится

	3.4. Мясо охлажденное крупных животных в отрубах, завернутое в полимерные пленки и уложенное в ящики
	4*
	4*
	4*
	He перевозится

	4. Мясо остывшее
	
	
	
	
	
	
	

	4.1. Говядина, баранина и конина
	He пере-
возит-
ся
	5
	He перевозится

	5. Мясопродукты
	
	
	
	
	
	
	

	5.1. Субпродукты замороженные
	20
	20
	25
	5
	He перевозятся
	5

	5.2. Мясная масса механической обвалки кости и тушек птицы замороженная
	25
	30
	30
	12
	3
	4
	15

	5.3. Эндокринное сырье замороженное
	12
	15
	25
	He перевозится

	5 4 Кровь и продукты ее переработки замороженные в блоках
	25
	25
	25
	He перевозится

	5.5. Мясокопчености сырокопченые (окорока, грудинка, корейка и др.) с температурой при погрузке:
- от минус 7 до минус 9оС
- от 0оС до +4оС
	



25
10*
	



25
10*
	



25
10*
	



-
10*
	



8
4*
	



12
6*
	



-
10*

	5.6 Колбасы полукопченые с температурой при погрузке:
- от минус 7 до минус 9оС
- от 0оС до +4оС
	

25
10*
	

25
10*
	

25
-
	

-
10*
	

8
4*
	

12
6*
	

-
10*

	5.7. Колбасы варено- копченые с температурой при погрузке:
- от минус 7 до минус 9°С
- от 0 до минус 3оС
	


25
10*
	


25
10*
	


25
10*
	


He перевозится
He перевозится

	5.8. Колбасы сырокопченые
	

	5.9. Копчености, залитые жиром, бекон, шпик свиной, жиры животные топленые пищевые, солонина, языки соленые
	25
	25
	Без охлаждения
до 25 суток
	8
	15
	25


Примечания:
1. Послеубойный срок хранения мяса охлажденного не должен превышать 4 суток, а мяса птицы охлажденной - 2 суток.
2. Мясо подмороженное перевозится только в рефрижераторных вагонах при температуре от 0 до минус 3°С. Срок хранения подмороженного мяса до погрузки не должен превышать 5 суток от момента убоя.
3. Срок накопления колбас варено-копченых и полукопченых, предъявляемых к перевозке с температурой в пределах от 0 до минус 3°С и от 0 до +4° С не должен превышать 5 суток, а с температурой от минус 7 до минус 9°С - не более 10 суток.
4. Суммарная продолжительность хранения и перевозки жиров топленых пищевых, имеющих при погрузке температуру от 0 до +6°С, не должен превышать 30 суток.
5. Продолжительность хранения до погрузки сырокопченостей из свинины с температурой от 0 до +4°С не должна превышать 15 суток.
6. Жиры животные топленые пищевые в герметической упаковке перевозят в течение всего года в крытых или изотермических вагонах без охлаждения и ограничения дальности перевозок.
7. Предельные сроки, отмеченные *, сокращаются, если срок хранения до погрузки больше, чем указано выше.
Приложение 6
Предельные сроки перевозки рыбы и рыбопродуктов
по периодам года в изотермических вагонах в сутках
	Наименование груза
	Рефрижераторные вагоны
	Вагоны-термосы

	
	с охлаждением
	с охлаж-
дением (ото-
плени-
ем)
	без охлаж-
дения (ото-
пле-
ния)
	

	
	летний
	пере-
ходный
	зимний
	лет-
ний
	пере-
ход-
ный
	зимний

	1. Рыба, сельдь и рыбное филе мороженые
	24
	26
	30
	10
	6
	8
	15

	2. Рыба охлажденная, переложенная льдом в количестве, % ст. массы рыбы:
а) 50
б) 60
в) 70 и более
	


7
8
9
	


8
9
10
	


-
-
-
	


-
-
-
	


-
-
-
	


-
-
-
	


-
-
-

	3. Рыба и сельдь соленые:
а) соленостью от 6 до 10% включит.
б) соленостью более 10 до 14%
в) соленостью более 14%
	
15
20
30
	
20
30
30
без охл.
	
-
-
-

	
30
30
30
	
4
6
15
	
6
15
30
	
30
30
30


	4 Рыба холодного копчения (кроме иваси)
	12
	12
	-
	12
	4
	5
	12

	5. Сельдь холодного копчения (кроме иваси)
	15
	25
	-
	25
	5
	8
	25

	6. Балычные изделия холодного копчения и вяленые
	15
	25
	25
	15
	5
	8
	20

	7. Крабы варено-мороженые
	20
	25
	30
	
	
	
	

	8. Рыба горячего копчения замороженная:
а) разделанная
б) неразделанная
	

10
8
	

10
8
	

10
8
	

-
-
	

-
-
	

-
-
	

-
-

	9. Крабовые палочки замороженные
	8
	8
	8
	-
	-
	-
	-

	10. Рыба маринованная и пряного посола в бочках
	20
	30
	-
	30
	4
	10
	30

	11. Минога жареная замороженная
	12
	15
	-
	30
	-
	-
	30

	12. Жиры рыб и морских млекопитающих медицинские
	30
	30
	-
	30
	-
	-
	30

	13. Икра разных рыб:
а) зернистая осетровых рыб баночная
б) зернистая осетровых рыб пастеризованная
в) паюсная осетровых рыб
г) лососевая зернистая, пробоиная соленая и ястычная частиковых рыб
	
20

30
без охл.
20

30
	
25

30
без охл.
25

30
	
25

-

-

-
	
15

30

25

30
	


30

-

-
	
5

30

10

5
	
18

30

25

30

	14. Рыба живая и рыбопосадочный материал
	Перевозится в живорыбных вагонах с проводником грузоотправителя за его ответственностью

	15. Раки живые
	6
	6
охл.
	
	
	
	
	


Примечания.
1. В зависимости от температурных условий количество льда в момент загрузки охлажденной рыбы для переходного периода года может уменьшаться, но должно быть не менее 50% массы рыбы.
2. В крытых вагонах перевозят.
а) рыбу вяленую в течение всего года сроком до 30 суток;
б) рыбу холодного копчения (кроме сельди иваси) в зимний период до 10 суток;
в) рыбу соленую соленостью от 10 до 14%-включительно - в переходный период до 10 суток и в зимний период до 30 суток;
г) рыбу соленую соленостью более 14% - в летний период до 10 суток; в переходный и зимний периоды сроком до 30 суток:
д) сельди соленые соленостью более 10% - в зимний период сроком до 30 суток.
3. В живорыбных вагонах живую морскую рыбу в течение всего года перевозят сроком до 2 сут.
4. Грузоотправитель при предъявлении груза к перевозке и оформлении качественного удостоверения должен учитывать, что общая продолжительность периода со дня выработки до выгрузки назначения не должна превышать 30 суток для балычных изделий холодного копчения и вяленых (кроме лососей балтийских и сельди-черноспинки) и рыбы лососевой соленой в металлических для рыбы холодного копчения (кроме сельди иваси). 20 суток для балычных изделий холодного копчения из лосося балтийского и сельди-черноспинки, 15 суток для замороженной рыбы горячего копчения всех видов обработки, крабовых палочек замороженных, сельди тихоокеанской и ат-лимерных пакетах, а для мороженой рыбы и филе рыбного - сроков хранения, установленных действующими стандартами. При перевозке в вагоне мороженой рыбы разных пород должен учитываться меньший срок хранения для погруженных партий продукта. Продолжительность хранения до погрузки при температурах, установленных действующими стандартами, не должна превышать 30 суток для икры зернистой осетровой в банках, приготовленной без консервантов, 25 суток для сельди холодного копчения (кроме сельди иваси) и икры лососевой зернистой в бочках, приготовленной без антисептиков, в противном случае уменьшаются предельные сроки перевозки этих грузов.
Приложение 7.
Предельные сроки перевозки плодоовощей свежих и картофеля в сутках
	Наименование груза
	Апрель - июнь
	Июль - август
	Сентябрь - октябрь
	Ноябрь
	Зим-
ний период

	
	В изо-
тер-
ми-
чес-
ких ваго-
нах с охлаж
де-
нием
	В кры-
тых ва-
го-
нах
	В изо-
тер-
ми-
чес-
ких ваго-
нах с охлаж
де-
нием
	В кры-
тых ва-
го-
нах
	В изотер
мичес-
ких ваго-
нах с охлаж-
дени-
ем
	В кры-
тых ваго-
нах
	В изотер-
мичес-
ких вагонах с охлаж-
дением или отопле-
нием
	В кры-
тых ва-
го-
нах
	В изотер-
мичес-
ких ваго-
нах с отопле-
нием

	1. Яблоки:
- ранних сроков созревания
- поздних сроков созревания для осенней реализации
- поздних сроков созревания для зимнего хранения в дощатых и картонных ящиках
	

20
	

4
	

20

30
	

7

10
	




30



20
	




15



15
	








20
	




30



15
	








20

	2. Груши:
- ранних сроков созревания
- поздних сроков созревания для осенней реализации
- поздних сроков созревания для зимнего хранения
	

12
	

2
	

12


15
	

5


8
	




18


30
	




10


20
	
	




30


30
	







30

	3. Айва, хурма (незрелая)
	
	
	
	
	
	30
	30
	30
	

	4. Слива, алыча
	16
	4
	16
	4
	16
	6
	
	
	

	5. Персики, абрикосы
	12
	
	12
	
	12
	
	
	
	

	6. Черешня
	7
	
	7
	
	
	
	
	
	

	7. Вишня, смородина черная, белая и красная, крыжовник
	7
	
	7
	
	
	
	
	
	

	8. Земляника крупноплодная
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	


Продолжение приложения 7
	Наименование груза
	Апрель - июнь
	Июль - август
	Сентябрь - октябрь
	Ноябрь
	Зим-
ний период

	
	В изо-
тер-
ми-
чес-
ких ваго-
нах с охлаж
де-
нием
	В кры-
тых ва-
го-
нах
	В изо-
тер-
ми-
чес-
ких ваго-
нах с охлаж
де-
нием
	В кры-
тых ва-
го-
нах
	В изотер
мичес-
ких ваго-
нах с охлаж-
дени-
ем
	В кры-
тых ваго-
нах
	В изотер-
мичес-
ких вагонах с охлаж-
дением или отопле-
нием
	В кры-
тых ва-
го-
нах
	В изотер-
мичес-
ких ваго-
нах с отопле-
нием

	9. Виноград столовых сортов нового урожая
	15
	
	20
	
	20
	8
	10
	
	10

	10. Клюква
	8
	
	20
	10
	20
	15
	
	20
	30
без отоп.

	11. Брусника
	
	
	12
	5
	12
	8
	
	15
	То же

	12. Цитрусовые плоды
	30
	
	30
	
	30
	
	30
	
	30

	13. Гранаты
	
	
	
	
	
	20
	30
	
	30

	14. Капуста белокочанная:
- раннеспелая
- среднеспелая
- среднепоздняя и позднеспелая нового урожая в ящиках дощатых в ящичных поддонах
	
15
	
6
	
16
18
	
9
9
	





8
	

10



5
	





8
	





5
	





8

	15. Капуста цветная
	
	
	5
	
	8
	
	
	
	

	16. Картофель продовольственный:
- ранний
- поздний
	

14
20
	

6
15
	

15

	

8
	
	


30
	


30
	
	


25

	17. Коренья и корнеплоды молодые свежие с зеленью и обрезные
	

7
	
	

7
	
	
	
	
	
	

	18. Морковь столовая нового урожая в ящиках дощатых (числитель) и поддонах ящичных (знаменатель)
	



6/5
	
	



6/5
	
	



6/5
	
	



6/5
	
	



6/5

	19. Свекла столовая без ботвы, в ящиках дощатых (числитель) и ящичных поддонах (знаменатель)
	


15/5
	


5/5
	


15/5
	


5/5
	


15/5
	


5/5
	


15/5
	
	


15/15


Продолжение приложения 7
	Наименование груза
	Апрель - июнь
	Июль - август
	Сентябрь - октябрь
	Ноябрь
	Зим-
ний период

	
	В изо-
тер-
ми-
чес-
ких ваго-
нах с охлаж
де-
нием
	В кры-
тых ва-
го-
нах
	В изо-
тер-
ми-
чес-
ких ваго-
нах с охлаж
де-
нием
	В кры-
тых ва-
го-
нах
	В изотер
мичес-
ких ваго-
нах с охлаж-
дени-
ем
	В кры-
тых ваго-
нах
	В изотер-
мичес-
ких вагонах с охлаж-
дением или отопле-
нием
	В кры-
тых ва-
го-
нах
	В изотер-
мичес-
ких ваго-
нах с отопле-
нием

	20. Хрен (корень)
	10
	5
	15
	10
	
	30
	30
	30
	30

	21. Огурцы фунтовые
	6
	
	6
	
	7
	
	
	
	

	22. Тыква
	
	
	
	15
	
	30
	
	30
	30

	23 Арбузы толстокорые:
- в плодоовощных контейнерах
- навалом
	
	
	
	

15
10
	

25
	

15
10
	

25
	

15 10
	

	24. Дыни в ящиках дощатых
	15
	7
	15
	7
	15
	7
	
	
	

	25. Томаты:
- розовые
- бурые
- молочные
	
10
15
	
6
10
15
	
10
15
	
6
10
15
	
12
15
	
6
10
15
	

15
	

10 15
	

	26. Баклажаны, перец сладкий
	12
	3
	12
	5
	12
	б
	
	
	

	27. Кабачки
	12
	4
	12
	5
	12
	8
	
	
	

	28. Зелень свежая (лук зеленый, салат, шпинат, редис)
	

3
	
	

2
	
	
	
	
	
	

	29. Чеснок нового урожая
	
	12
	
	16
	
	30
	
	15
	30

	30. Лук репчатый свежий в ящиках (числитель) и мешках (знаменатель)
	

18/12
	

10/7
	
	
18/
16
	
	

25/20
	

23/18
	
	

20/12

	31. Растения живые и семенной посадочный материал
	Способ и сроки перевозки устанавливает грузоотправитель

	32. Желуди семенные
	6
	
	
	
	
	
	6
	
	

	33. Плоды и овощи мороженые
	20
	
	20
	
	20
	
	20
	
	30


Примечания к приложению 7.
1. Для железных дорог, на которых вторая половина февраля и март являются переходными периодами года, а также для всех железных дорог сети на период “апрель-июнь” устанавливаются следующие предельные сроки перевозки плодоовощей свежих после зимнего хранения:
а) в изотермических вагонах с охлаждением или отоплением яблок поздних сроков созревания, упакованных в дощатые и картонные ящики: 14 сут. - дня первого сорта и 12 сут, - для второго сорта; капусты белокочанной позднеспелой - 8 сут., картофеля позднего - 20 сут.; моркови стоповой - 6 сут. для упакованной в ящики дощатые и 5 сут. для упакованной в ящичные поддоны, свеклы столовой, упакованной и ящики дощатые и ящичные поддоны, - 15 сут., лука репчатого, упакованного в мешки - 12 сут., упакованного в ящики дощатые - 18 сут.;
б) в крытых вагонах при положительных температурах наружного воздуха на дороге погрузки и той же упаковке, как для изотермических вагонов, яблок поздних первого сорта - 10 сут., второго сорта - 8 сут.; капусты белокочанной позднеспелой и свеклы столовой - 5 сут; картофеля позднего - 15 сут.; лука репчатого, упакованного в мешки, - 7 сут., а упакованного в ящики дощатые - 10 сут.
2. Мороженые и подмороженные яблоки, клюква и другие плодоовощи в зимний период времени года, а также картофель свежий для переработки в течение всего года допускаются к перевозке в крытых вагонах при условии указания грузоотправителем в накладной (графа "Особые отметки грузоотправителя”) и документах о качестве о том, что груз предъявлен в мороженом или подмороженном состоянии или направляется на промышленную переработку.
3. Грузоотправитель при предъявлении груза к перевозке и оформлении качественного удостоверения должен учитывать, что общая продолжительность периода со дня сбора до выгрузки на станции назначения не должна превышать: 10 суток для огурцов грунтовых, вишни, черешни, смородины и крыжовника; 15 сут. - для кабачков, баклажан, перца сладкого, абрикосов и персиков; 25 сут. - для сливы, алычи, яблок и груш ранних сроков созревания;
- 7 месяцев - для капусты кочанной свежей сортов с отличной лежкостью (Зимовка 1474, Харьковская зимняя, Белоснежка, Дашковская, Серпейка, НИИОХ 89, Гибриды Крючкова ТСХА, Лангейнденер Дауэр (Голландия), Бартола (Голландия), Ботвана (Голландия), Тюркос (Германия),
- 6 месяцев - для сортов с хорошей лежкостью (Амагер 611, Подарок 2500, Дайэрвайс (Германия), Гако 741 (краснокочанная);
- 4 месяца - для сортов с удовлетворительной лежкостью (Белорусская 455, Надежда, Зимняя Грибовская 13, Каменная Головка 447 (краснокочанная);
- для картофеля продовольственного свежего ботанических сортов: Бродянский, Мечта, Берлихинген, Эпрон, Приекульский ранний - 5 месяцев; Огонек Темп, Лощинский, Форам, Смена, Домодедовский, Олав - 6 месяцев; Лорх, Старт, Передовик, Эпикур, Любимец, Столовый Гатчинский 1, Дружный, Разваристый, Петровский - 7 месяцев.
4. Для дорог, где октябрь и ноябрь являются зимними периодами, способ и предельные сроки перевозки устанавливаются по зимнему периоду (последняя графа).
Приложение 8
Предельные сроки перевозки молока и молочных продуктов, консервированной продукции и прочих скоропортящихся грузов в сутках
	Наименование груза
	Летний период
	Переходный период
	Зимний период

	
	в изотермичес-
ких вагонах
	в кры-
тых ваго-
нах
	в изотермичес-
ких вагонах
	в кры-
тых ваго-
нах
	в изотермических вагонах

	
	с ох-
лаж-
де-
нием
	без ох-
лаж-
дения
	
	с ох-
лаж-
дени-
ем
	без ох-
лаж-
дения
	
	с ох-
лажде-
нием или отопле-
нием
	без охлаж-
дения или отопле-
ния

	1. Молоко свежее
	3
	
	
	3
	
	
	3
	

	2. Творог замороженный
	30
	
	
	30
	
	
	30
	

	3. Масло коровье
а) сливочное
б) топленое
	
30
30
	
5
9
	
	
30
30
	
12
14
	
	
30
30
	
20
20

	4. Сырки творожные 
	2
	
	
	3
	
	
	3
	

	5. Сыры сычужные твердые
	30
	6
	
	30
	14
	
	30
	6

	6. Сыры плавленые, брынза
	30
	5
	
	30
	10
	
	30
	8

	7. Жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные
	20
	7
	
	20
	20
	
	
	20

	8 Маргарин брусковый:
а) нефасованный
б) фасованный в пергамент
в) фасованный в кашированную фольгу
	
20
10

15
	
7
5

7
	
	
20
10

15
	
20
10

15
	
	
	
20
10

15

	9. Молочные продукты (включая мороженое), кроме поименованных выше
	

8
	
	
	

10
	
	
	

10
	

	10. Консервы мясорастительные в жестяных и стеклянных банках, мясные, кроме пастеризованных
	

30
	

25
	

20
	
	

30
	

30
	

30
	

15

	11. Консервы мясные пастеризованные (ветчина, бекон копченый) 
	

30
	

3
	
	

30
	

6
	
	

30
	

3

	12. Консервы рыбные и крабовые, кроме печени из различных рыб и пресервов
	30
	15
	10
	30
	30
	
	30
	8


Продолжение приложения 8
	Наименование груза
	Летний период
	Переходный период
	Зимний период

	
	в изотермичес-
ких вагонах
	в кры-
тых ваго-
нах
	в изотермичес-
ких вагонах
	в кры-
тых ваго-
нах
	в изотермических вагонах

	
	с ох-
лаж-
де-
нием
	без охлаж-
дения
	
	с ох-
лаж-
дением
	без охлаж-
дения
	
	с ох-
лаж-
дением или отопле-
нием
	без охлаж-
дения или отопле-
ния

	13. Консервы из печени рыб
	30
	20
	15
	30
	30
	
	30
	20

	14. Пресервы всякие, сельдь баночного посола (кроме иваси)
	30
	4
	
	30
	7
	
	30
	6

	15 Консервы овощные:
	
	
	
	
	
	
	
	

	а) продукты томатные концентрированные в стеклянных и металлических банках и бочках, соус томатный стерилизованный, томаты стерилизованные натуральные целые и очищенные;
	30
	20
	15
	
	30
	30
	30
	12

	б) паста томатная и томат-пюре в бочках, соки томатные сульфитированные, овощи соленые и квашеные, капуста кислая (квашеная), отварные соленые и маринованные грибы в бочках; арбузы и дыни соленые; соус томатный нестерилизованный в стеклянных банках;
	30
	12
	
	30
	25
	15
	30
	10

	в) грибная консервированная продукция в стеклянных и металлических банках;
	30
	20
	15
	
	30
	30
	30
	12

	г) консервы овощные и соусы, кроме поименованных выше
	30
	25
	20
	
	30
	30
	30
	10

	16. Консервы плодово-ягодные:
	
	
	
	
	
	
	
	

	а) плодовая и ягодная консервированная продукция во всех видах тары, пюре, соки с мякотью для детского питания, компоты, джемы, варенье, конфитюры, повидло, плоды и ягоды, протертые с сахаром, соки плодовые и ягодные натуральные с сахаром, с мякотью, концентрированные, пастеризованные, кроме виноградного и цитрусового;
	30
	25
	20
	
	30
	30
	30
	10

	б) плоды и ягоды моченые, фрукты маринованные в бочках, пюре и соки сульфитированные в бочках;
	30
	12
	
	30
	25
	15
	30
	10

	в) соки мандариновый и апельсиновый натуральные и с сахаром;
	30
	8
	
	30
	15
	10
	30
	10

	г) сок лимонный натуральный;
	30
	4
	
	30
	8
	
	30
	5

	д) сок виноградный натуральный
	30
	25
	20
	30
	30
	
	30
	10

	17. Консервы молочные: сгущенное молоко, молоко и сливки с сахаром, какао и кофе со сгущенным молоком и сахаром. Молоко сгущенное стерилизованное в банках, молоко сухое
	
	30
	20
	
	30
	30
	30
	20

	18. Экстракты, концентраты пищевые.
	
	30
	30
	
	30
	30
	30
	20


	19. Мед натуральный.
	
	30
	30
	
	30
	30
	
	30

	20. Быстрозамороженная плодово-ягодная, овощная и грибная продукция.
	30
	
	
	30
	
	
	30
	

	21. Яйца куриные пищевые:
а) охлажденные
б) неохлажденные
	
20
20
	
15
15
	

15
	
	
25
18
	

12
	
20
20
	
5
5


Продолжение приложения 8
	22. Яичные продукты:
	
	
	
	
	
	
	
	

	а) замороженные (желток, белок и меланж):
в жестяной таре
в картонных ящиках со вкладышами
	

30

5
	
	
	

30

10
	
	
	

30

15
	

	б) белок яичный сухой
	
	30
	30
	
	30
	30
	
	30

	в) желток яичный сухой
	30
	10
	
	
	30
	15
	
	30

	23. Майонез расфасованный в стеклянные банки или полимерные стаканчики, погруженные с температурой:
- не выше +6оС
- выше +6°С
	



10
5
	



5
	
	



15
5
	



8
	
	



15
5
	



10

	24. Дрожжи хлебопекарные прессованные, вырабатываемые:
а) специализированными заводами
б) спиртовыми заводами
	


9
5
	
	
	


9
5
	
	
	


9
5
	

	25. Пиво.
а) непастеризованное:
1. “Жигулевское"
2. "Рижское”, "Московское”, "Украинское", 'Мартовское"
3. "Ленинградское"
4. “Портер”
б) пастеризованное
	

4

5
7
12

	

4

5
5
5
12
	






12
	

4

5
7
12
12
	

4

5
7
10
12
	
	

4

5
7
12
12
	

4

5
7
8
8

	26. Напитки минеральные и воды
	
	30
	15
	30
	20
	
	30
	7


Продолжение приложения 8
	27. Вина виноградные (кроме шампанского) и плодово-ягодные:
а) в бочках
б) в бутылках
в) в изотермических вагонах-цистернах
г) в цистернах-термосах и молочных цистернах
	


30

30

	

30
25

30

30
	

30
20
	


30
	

30
20

30

30
	

30
15
	

30
30

30
	

20
10

8

	28. Шампанское:
а) прошедшее тепловую обработку
б) прошедшее контрольную выдержку (без тепловой обработки)
	




30
	

30


6
	

30
	




30
	

30


15
	

10
	

30


30
	

8


8

	29. Спиртово-водочные изделия:
а) водка
б) ликеро-водочные изделия
в) коньяки
	
	

30
30
	
30
30
30
	
	

20
30
	
30
10
20
	
30
30
30
	
30
15
20

	30. Биопрепараты
	15
	
	
	15
	
	
	15
	

	31. Пчелы живые
	Способ и сроки перевозки устанавливает грузоотправитель


Примечания.
1. Перевозка масла топленого в зимний и переходный периоды года при температуре наружного воздуха ниже +5°С допускается в крытых вагонах.
2. Яйца куриные пищевые неохлажденные летом перевозят в крытых вагонах при температуре наружного воздуха не выше +25°С.
3. При предъявлении к перевозке непастеризованного пива грузоотправитель должен учитывать, что суммарный срок его хранения и транспортировки не должен превышать гарантийный срок хранения, установленный нормативными документами на продукцию (ГОСТы, ОСТы и т.п.).
4. Шампанское с тепловой обработкой в летний период года в крытых вагонах перевозится при температуре наружного воздуха в пункте погрузки не выше +30°С, а в переходный период года при наступлении заморозков в крытых вагонах не перевозится.
5. Латекс (жидкий каучук) перевозится в изотермических вагонах грузовладельцев с охлаждением или отоплением в сопровождении проводников без ограничения дальности перевозки.
