СКЛАД ЗАКОНОВ

Содержание
ГОСТ 21-94 Сахар-песок. Технические условия
ГОСТ 22-94 Сахар-рафинад. Технические условия
ГОСТ Р 52305-2005 Сахар-сырец. Технические условия
ГОСТ 21-94 Сахар-песок. Технические условия
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
САХАР-ПЕСОК
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
GRANULATED SUGAR. SPECIFICATIONS
ГОСТ 21-94
ПРЕДИСЛОВИЕ
1. Разработан Украинским научно-исследовательским институтом сахарной промышленности (Укр. НИИСП); МТК 182.

Внесен Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации.

2. Принят Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1994 г.

За принятие проголосовали:
+-------------------------------+--------------------------------+

¦   Наименование государства    ¦   Наименование национального   ¦
¦                               ¦    органа по стандартизации    ¦
+-------------------------------+--------------------------------+

¦Азербайджанская Республика     ¦Азгосстандарт                   ¦
¦Республика Армения             ¦Армгосстандарт                  ¦
¦Республика Беларусь            ¦Белстандарт                     ¦
¦Республика Грузия              ¦Грузстандарт                    ¦
¦Республика Казахстан           ¦Госстандарт Республики Казахстан¦
¦Кыргызская Республика          ¦Кыргызстандарт                  ¦
¦Республика Молдова             ¦Молдовастандарт                 ¦
¦Российская Федерация           ¦Госстандарт России              ¦
¦Республика Узбекистан          ¦Узгосстандарт                   ¦
¦Украина                        ¦Госстандарт Украины             ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
3. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 13.12.95 N 599 межгосударственный стандарт ГОСТ 21-94 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 года.

4. Взамен ГОСТ 21-78.
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на сахар-песок - пищевой продукт, представляющий собой сахарозу в виде отдельных кристаллов, предназначенный для реализации в торговой сети, для промышленной переработки и других целей.

Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни, здоровья населения, охраны окружающей среды, изложены в пунктах 3.2.5, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.2, 6.5, 6.6 и применяются при обязательной сертификации продукции.

Коды ОКП указаны в Приложении А.

Стандарт, пригодный для целей сертификации.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативно-технические документы:

ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.2.124-90. ССБТ. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 2226-88. Мешки бумажные. Технические условия

ГОСТ 3282-74. Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

ГОСТ 3560-73. Лента стальная упаковочная. Технические условия

ГОСТ 6034-74. Декстрины. Технические условия

ГОСТ 6309-87. Нитки хлопчатобумажные швейные. Технические условия

ГОСТ 7247-90. Бумага для упаковывания продукции на автоматах. Технические условия

ГОСТ 7362-78. Бумага перфокарточная. Технические условия

ГОСТ 7625-86. Бумага этикеточная. Технические условия

ГОСТ 8273-75. Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 8516-78. Мешки тканевые для сахара. Технические условия

ГОСТ 10354-82. Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 10459-87. Бумага - основа для клеевой ленты. Технические условия

ГОСТ 12569-85. Сахар. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 12570-67. Сахар. Метод определения влаги и сухих веществ

ГОСТ 12571-86. Сахар. Метод определения сахарозы

ГОСТ 12572-93. Сахар-песок и сахар-рафинад. Методы определения цветности

ГОСТ 12573-67. Сахар. Метод определения ферропримесей

ГОСТ 12574-93. Сахар-песок и сахар-рафинад. Методы определения золы

ГОСТ 12575-86. Сахар. Методы определения редуцирующих веществ

ГОСТ 12576-89. Сахар. Методы определения внешнего вида, запаха, вкуса и чистоты раствора

ГОСТ 12579-67. Сахар-песок и сахар-рафинад. Метод определения гранулометрического состава

ГОСТ 13511-91. Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств. Технические условия

ГОСТ 13512-91. Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия

ГОСТ 14192-77. Маркировка грузов

ГОСТ 14961-91. Нитки льняные технические. Технические условия

ГОСТ 15846-79. Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 17308-88. Шпагаты. Технические условия

ГОСТ 17421-82. Свекла сахарная для промышленной переработки. Требования при заготовках. Технические условия

ГОСТ 18251-87. Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия

ГОСТ 18477-79. Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 18992-80. Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия

ГОСТ 19360-74. Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия

ГОСТ 23285-78. Пакеты на плоских поддонах. Пищевые продукты и стеклянная тара. Технические условия

ГОСТ 24597-81. Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 24831-81. Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ-26521-85. Сахар-песок и сахар-рафинад. Методы определения массы нетто

ГОСТ 26663-85. Пакеты транспортные. Формирование на плоских поддонах. Общие технические требования

ГОСТ 26927-86. Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути

ГОСТ 26929-86. Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов

ГОСТ 26930-86. Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26931-86. Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди

ГОСТ 26932-86. Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца

ГОСТ 26933-86. Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия

ГОСТ 26934-86. Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

ГОСТ 26968-86. Сахар-песок рафинированный. Методы микробиологического анализа

СанПиН 4630-88. Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнений

СанПиН 4946-89. Санитарные правила и нормы по охране атмосферного воздуха населенных мест

СанПиН 42-123-4540-87. Максимально допустимые уровни содержания пестицидов в пищевых продуктах и методы их определения

СанПиН 42-123-4940-88. Микробиологические нормативы и методы анализа продуктов детского, лечебного и диетического питания и их компонентов

СанПиН 42-128-4690-88. Охрана почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами

Правила по технике безопасности и производственной санитарии в сахарной промышленности, утвержденные Минпищепромом СССР в 1972 г., с дополнениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, утвержденные Минздравом СССР 01.08.89 N 5061

Рекомендуемый порядок контроля за содержанием токсичных элементов (тяжелых металлов) в продовольственном сырье и пищевых продуктах, утвержденный Госагропромом СССР 18.04.89.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. Сахар-песок должен вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции, с соблюдением санитарных норм и правил, утвержденных в установленном порядке.

3.2. Характеристики

3.2.1. Сахар-песок вырабатывается с размерами кристаллов от 0,2 до 2,5 мм. Допускаются отклонения от нижнего и верхнего пределов указанных размеров до 5% к массе сахара-песка.

3.2.2. По органолептическим показателям сахар-песок должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Таблица 1
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
+----------------+-----------------------------------------+--------------+

¦  Наименование  ¦           Характеристика для            ¦    Метод     ¦
¦   показателя   +------------------+----------------------+  испытания   ¦
¦                ¦   сахара-песка   ¦сахара-песка для про- ¦              ¦
¦                ¦                  ¦мышленной переработки ¦              ¦
+----------------+------------------+----------------------+--------------+

¦Вкус и запах    ¦Сладкий, без посторонних привкуса и      ¦По ГОСТ 12576 ¦
¦                ¦запаха как в сухом сахаре, так и в его   ¦              ¦
¦                ¦водном растворе                          ¦              ¦
¦Сыпучесть       ¦Сыпучий           ¦Сыпучий, допускаются  ¦То же         ¦
¦                ¦                  ¦комки, разваливающиеся¦              ¦
¦                ¦                  ¦при легком нажатии    ¦              ¦
¦Цвет            ¦Белый             ¦Белый с желтоватым    ¦-"-           ¦
¦                ¦                  ¦оттенком              ¦              ¦
¦Чистота раствора¦Раствор сахара должен быть прозрачным или¦-"-           ¦
¦                ¦слабо опалесцирующим, без нерастворимого ¦              ¦
¦                ¦осадка, механических или других          ¦              ¦
¦                ¦посторонних примесей                     ¦              ¦
+----------------+-----------------------------------------+--------------+
3.2.3. По физико-химическим показателям сахар-песок должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.
Таблица 2
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
+--------------------------+------------------------------+---------------+

¦ Наименование показателя  ¦          Норма для           ¦Метод испытания¦
¦                          +------------+-----------------+               ¦
¦                          ¦сахара-песка¦ сахара-песка для¦               ¦
¦                          ¦            ¦   промышленной  ¦               ¦
¦                          ¦            ¦   переработки   ¦               ¦
+--------------------------+------------+-----------------+---------------+

¦Массовая доля сахарозы (в ¦99,75       ¦99,55            ¦По ГОСТ 12571  ¦
¦пересчете на сухое веще-  ¦            ¦                 ¦               ¦
¦ство), %, не менее        ¦            ¦                 ¦               ¦
¦Массовая доля редуцирующих¦0,050       ¦0,065            ¦По ГОСТ 12575  ¦
¦веществ (в пересчете на   ¦            ¦                 ¦               ¦
¦сухое вещество), %, не    ¦            ¦                 ¦               ¦
¦более                     ¦            ¦                 ¦               ¦
¦Массовая доля золы (в     ¦0,04        ¦0,05             ¦По ГОСТ 12574  ¦
¦пересчете на сухое        ¦            ¦                 ¦               ¦
¦вещество), %, не более    ¦            ¦                 ¦               ¦
+--------------------------+------------+-----------------+---------------+

¦Цветность, не более:      ¦            ¦                 ¦               ¦
¦условных единиц           ¦0,8         ¦1,5              ¦По ГОСТ 12572  ¦
¦единиц оптической плотнос-¦104         ¦195              ¦То же          ¦
¦ти (единиц ICUMSA)        ¦            ¦                 ¦               ¦
¦Массовая доля влаги, %, не¦0,14        ¦0,15             ¦По ГОСТ 12570  ¦
¦более                     ¦            ¦                 ¦               ¦
¦Массовая доля ферроприме- ¦0,0003      ¦0,0003           ¦По ГОСТ 12573  ¦
¦сей, %, не более          ¦            ¦                 ¦               ¦
¦                                                                         ¦
¦    Примечания                                                           ¦
¦    1. Сахар-песок для производства молочных консервов, продуктов        ¦
¦детского питания и биофармацевтической промышленности должен             ¦
¦соответствовать требованиям, указанным для сахара-песка.                 ¦
¦    2. Для промышленной переработки на рафинадных заводах допускается    ¦
¦сахар цветностью не более 1,8 условных единиц или 234 единицы оптической ¦
¦плотности.                                                               ¦
¦    3. Величина отдельных частиц ферропримесей не должна превышать       ¦
¦0,5 мм в наибольшем линейном измерении.                                  ¦
¦    4. В сахаре-песке для промышленной переработки на рафинадных заводах ¦
¦массовая доля ферропримесей не регламентируется.                         ¦
¦    5. Массовая доля влаги сахара-песка, упакованного в мягкие           ¦
¦специализированные контейнеры, и сахара-песка, предназначенного для      ¦
¦длительного хранения, при отгрузке должна быть не более 0,10%.           ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
3.2.4. По микробиологическим показателям сахар-песок для производства молочных консервов, продуктов детского питания и биофармацевтической промышленности должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.
Таблица 3
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
+-----------------------------------+-----------------+-------------------+

¦      Наименование показателя      ¦      Норма      ¦  Метод испытания  ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------------+

¦                                   ¦        3        ¦                   ¦
¦Количество мезофильных аэробных и  ¦1,0 х 10         ¦По ГОСТ 26968      ¦
¦факультативно-анаэробных микроорга-¦                 ¦                   ¦
¦низмов, КОЕ в 1 г, не более        ¦                 ¦                   ¦
¦Плесневые грибы, КОЕ в 1 г, не     ¦1,0 х 10         ¦То же              ¦
¦более                              ¦                 ¦                   ¦
¦Дрожжи, КОЕ в 1 г, не более        ¦1,0 х 10         ¦-"-                ¦
¦Бактерии группы кишечных палочек   ¦Не допускаются   ¦СанПиН 42-123-4940 ¦
¦(колиформы), в 1 г                 ¦                 ¦                   ¦
¦Патогенные микроорганизмы, в том   ¦То же            ¦То же              ¦
¦числе бактерии рода                ¦                 ¦                   ¦
¦Сальмонелла, в 25 г                ¦-"-              ¦-"-                ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------------+
3.2.5. Содержание токсичных элементов и пестицидов в сахаре-песке не должно превышать допустимые уровни, установленные Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов N 5061 от 01.08.89 и приведенные в таблице 4.
Таблица 4
ДОПУСКАЕМЫЕ УРОВНИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И ПЕСТИЦИДОВ
+---------------------------------+-----------+------------------+

¦     Наименование показателя     ¦   Норма   ¦ Метод испытания  ¦
+---------------------------------+-----------+------------------+

¦Содержание тяжелых металлов и    ¦           ¦                  ¦
¦мышьяка, мг/кг, не более:        ¦           ¦                  ¦
¦ртуть                            ¦0,01       ¦По ГОСТ 26927     ¦
¦мышьяк                           ¦0,5        ¦По ГОСТ 26930     ¦
¦медь                             ¦1,0        ¦По ГОСТ 26931     ¦
¦свинец                           ¦1,0        ¦По ГОСТ 26932     ¦
¦кадмий                           ¦0,05       ¦По ГОСТ 26933     ¦
¦цинк                             ¦3,0        ¦По ГОСТ 26934     ¦
¦Содержание пестицидов, мг/кг, не ¦           ¦                  ¦
¦более:                           ¦           ¦                  ¦
¦гексахлоран ГХЦГ-гамма-изомер    ¦0,05       ¦СанПиН 42-123-4540¦
¦фостоксин                        ¦0,01       ¦То же             ¦
¦ДДТ                              ¦0,005      ¦-"-               ¦
+---------------------------------+-----------+------------------+
3.3. Требования к сырью

3.3.1. Сырьем для производства сахара-песка служит сахарная свекла по ГОСТ 17421 или сахар-сырец, по техническим условиям контракта.

3.4. Упаковка

3.4.1. Сахар-песок фасуют механизированным способом в бумажные и полиэтиленовые пакеты массой нетто 0,5 и 1,0 кг.

Допустимые отклонения от среднего арифметического значения массы нетто пакетов с сахаром не должны превышать +/- 2,0%.

Сахар-песок фасуют в художественно оформленные пакетики массой нетто (5 - 20) г, изготовленные из комбинированного материала (бумага с полиэтиленовым или микровосковым покрытием) по действующей нормативной документации или из импортной бумаги, равноценной по показателям качества и разрешенной к применению органами здравоохранения.

Допустимые отклонения от среднего арифметического значения массы нетто пакетиков не должны превышать +/- 3,0 %.

3.4.2. Полиэтиленовые пакеты должны быть изготовлены из полиэтиленовой пленки, разрешенной к применению органами здравоохранения, по ГОСТ 10354, бумажные - из двух слоев бумаги: внутреннего и наружного.

Для внутреннего слоя применяют бумагу марок Д и Е-П для упаковывания пищевых продуктов на автоматах по ГОСТ 7247, оберточную бумагу марок В и Д по ГОСТ 8273, этикеточную бумагу марки А по ГОСТ 7625 или другие равноценные по показателям качества марки бумаги, разрешенные к применению органами здравоохранения. Масса бумаги площадью 1 кв. м должна быть не менее 70 г.

Для наружного слоя применяют бумагу марок Д и Е-П для упаковывания пищевых продуктов на автоматах по ГОСТ 7247, этикеточную бумагу марки А по ГОСТ 7625 или другие равноценные по показателям качества марки бумаги, пригодные для маркирования печатным способом. Масса бумаги площадью 1 кв. м должна быть не менее 80 г.

3.4.3. Сахар-песок, предназначенный для транспортирования автомобильным транспортом, допускается фасовать массой нетто 0,5 и 1,0 кг в однослойные бумажные пакеты, изготовленные из оберточной бумаги марок В, Д, О по ГОСТ 8273 или других равноценных по показателям качества марок бумаги, разрешенных к применению органами здравоохранения. Масса бумаги площадью 1 кв. м должна быть не менее 80 г.

3.4.4. Бумажные пакеты заклеивают клеем из декстрина по ГОСТ 6034 или поливинилацетатной дисперсией по ГОСТ 18992. Для внутригородских перевозок допускается зашивать бумажные пакеты стальной проволокой диаметром (0,7 - 1,0) мм по ГОСТ 3282.

Полиэтиленовые пакеты термоспаивают.

3.4.5. Пакеты с сахаром-песком упаковывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13511 массой до 20 кг, а пакетики - в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13512. Внутреннее пространство ящиков должно быть заполнено таким образом, чтобы избежать перемещения пакетов во время транспортирования.

Перед упаковыванием сахара нижние клапаны картонных ящиков оклеивают бумажной лентой по ГОСТ 10459 или клеевой лентой на бумажной основе марки В по ГОСТ 18251, или прошивают металлическими скобками на проволочно-швейной машине, а после упаковывания оклеивают лентой верхние клапаны или обтягивают стальной упаковочной лентой по ГОСТ 3560, скрепляемой контактным способом или в замок.

Допускается по согласованию с потребителем упаковывать пакеты с сахаром-песком в групповую упаковку массой не более 12 кг из двух слоев оберточной бумаги по ГОСТ 8273 или другой равноценной по показателям качества бумаги. Масса бумаги площадью 1 кв. м должна быть не менее 100 г. Пакеты крестообразно перевязывают шпагатом по ГОСТ 17308 или склеивают машинным способом.

Для внутригородских перевозок допускается упаковывание фасованного сахара-песка в возвратную тару, пригодную для пищевых продуктов, и тару-оборудование по ГОСТ 24831.

3.4.6. Сахар-песок упаковывают массой нетто 50 кг:

- в новые тканевые мешки по ГОСТ 8516 и равноценные по показателям качества мешки, разрешенные к применению органами здравоохранения и обеспечивающие сохранность продукции;

- в возвратные сухие чистые тканевые мешки первой и второй категорий;

- в тканевые мешки с вкладышами - полиэтиленовыми толщиной не более 0,100 мм, размером 109 см х 59 см по ГОСТ 19360, бумажными трехслойными склеенными открытыми марки НМ, размером 92 см х 60 см по ГОСТ 2226.

Горловину вкладышей заворачивают. Горловину полиэтиленовых вкладышей можно термоспаивать, бумажных - зашивать машинным способом.

Допускается использовать мешки третьей категории и импортные мешки, не имеющие посторонних запахов и разрешенные к применению органами здравоохранения. Сахар не должен просыпаться через ткань и швы мешков.

Сахар-песок упаковывают также массой нетто до 1,0 т в мягкие специализированные контейнеры для сыпучих продуктов типа МКР-1,0 С по действующей нормативной документации, с полиэтиленовыми вкладышами из пленки по ГОСТ 10354 марки 108-06 пищевая.

Сахар-песок, упакованный в мягкие специализированные контейнеры, реализуется организациям и предприятиям, перечень которых утверждается заинтересованными организациями.

3.4.7. Сахар-песок, предназначенный для перевозки автомобильным транспортом, допускается упаковывать массой нетто 40 кг в пяти или шестислойные бумажные мешки с одним или двумя ламинированными слоями по ГОСТ 2226.

3.4.8. Допустимые отклонения от среднего арифметического значения массы нетто 10 мешков с сахаром не должны превышать +/- 0,125%, массы одного мешка +/- 0,25%.

3.4.9. Мешки с сахаром-песком зашивают машинным способом нитками: льняными 105 текс х 5 и 105 текс х 6 по ГОСТ 14961, хлопчатобумажными марки "особопрочные" в 9 и 12 сложений с условным обозначением ОО и О по ГОСТ 6309, из хлопчатобумажной пряжи 34 тес, синтетическими или другими нитками, обеспечивающими механическую прочность зашивки.

Расстояние от шва до края горловины мешка должно быть не менее 40 мм для новых и не менее 20 мм для возвратных мешков.

3.4.10. На каждый мешок с сахаром должен быть прикреплен ярлык из отходов белой или светлых тонов хлопчатобумажной ткани или сурового льняного полотна, синтетического нетканого материала на основе лавсана, или из отходов перфокарточной бумаги по ГОСТ 7362, армированных на обрезках хлопчатобумажных и трикотажные тканей, размером 9 см х 5 см. Ярлык накладывают на горловину мешка и прошивают одновременно с мешком.

3.4.11. Сахар-песок, предназначенный для транспортирования смешанным железнодорожно-водным транспортом в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должен быть упакован по ГОСТ 15846.

3.5. Маркировка

3.5.1. Пакеты с сахаром-песком маркируют непачкающейся краской печатным способом так, чтобы наименование продукта по размеру букв резко отличалось от остальных данных.

Краска, используемая для печати, не должна проникать через упаковку и придавать сахару посторонние привкус и запах.

Маркировка должна содержать:

- наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование продукции;

- обозначение настоящего стандарта;

- массу нетто, кг;

- калорийность 100 г продукта - 398 ккал;

- содержание углеводов в 100 г продукта - 99,8 г.

Маркировка пакетиков сахара-песка должна содержать:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование продукции;

- обозначение настоящего стандарта;

- массу нетто, г.

3.5.2. Маркирование ящиков с сахаром-песком производят наклейкой на них бумажного ярлыка или нанесением краски по трафарету.

3.5.3. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака "Беречь от влаги".

На ярлыки должны быть нанесены следующие данные, характеризующие продукцию:

- наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование продукции;

- обозначение настоящего стандарта;

- масса нетто, кг;

- масса брутто, кг;

- категория мешка или номер ящика;

- номер места.

Допускается совмещать на одном ярлыке данные, характеризующие продукцию, и манипуляционный знак размером 15 мм х 25 мм.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Требования безопасности при производстве сахара-песка должны соответствовать требованиям, изложенным в "Правилах по технике безопасности и производственной санитарии в сахарной промышленности", утвержденных в 1972 г., с дополнениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ГОСТ 12.2.124.
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
5.1. Сточные воды при производстве сахара-песка должны подвергаться очистке и соответствовать СанПиН 4630.

5.2. Очистка сточных вод, водопотребление и водоотведение производятся в соответствии с нормативным документом.

5.3. Контроль за выбросами предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферу осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.1.005 и СанПиН 4946.

5.4. Охрана почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690.
6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
6.1. Правила приемки - по ГОСТ 12569.

6.2. Периодичность определения токсичных элементов в сахаре-песке устанавливается в соответствии с "Рекомендуемым порядком контроля за содержанием токсичных элементов (тяжелых металлов) в продовольственном сырье и пищевых продуктах", утвержденным 18.04.89.

Определение тяжелых металлов, мышьяка в сахаре-песке производится один раз в квартал, пестицидов - один раз в год. В случае обнаружения содержания токсичных элементов выше допустимых уровней - не реже одного раза в 10 дней до восстановления требуемого уровня качества.

6.3. Отбор проб для определения органолептических, физико-химических, микробиологических показателей, токсичных элементов и пестицидов осуществляется по ГОСТ 12569, подготовка проб для определения токсичных элементов - по ГОСТ 26929.

6.4. Определение органолептических показателей - по ГОСТ 12576, физико-химических: массовой доли влаги - по ГОСТ 12570, массовой доли сахарозы - по ГОСТ 12571, цветности - по ГОСТ 12572, массовой доли ферропримесей - по ГОСТ 12573, массовой доли золы - по ГОСТ 12574, массовой доли редуцирующих веществ - по ГОСТ 12575, гранулометрического состава - по ГОСТ 12579, определение массы нетто осуществляется по ГОСТ 26521.

6.5. Содержание токсичных элементов в сахаре-песке определяют: ртуть - по ГОСТ 26927, мышьяк - по ГОСТ 26930, медь - по ГОСТ 26931, свинец - по ГОСТ 26932, кадмий - по ГОСТ 26933, цинк - по ГОСТ 26934.

6.6. Определение пестицидов осуществляют в соответствии с СанПиН 42-123-4540.

6.7. Микробиологические показатели сахара-песка определяют по ГОСТ 26968, СанПиН 42-123-4940.

6.8. Анализ на патогенные микроорганизмы проводится ведомственными или другими лабораториями, имеющими соответствующее разрешение органов Госсаннадзора, а также в порядке государственного санитарного надзора санитарно-эпидемиологическими станциями по утвержденным методам.
7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
7.1. Упакованный сахар-песок транспортируют в крытых транспортных средствах и в контейнерах по ГОСТ 18477 транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида, и без упаковки в автомобилях-сахаровозах и железнодорожных хопперах-зерновозах, приспособленных для перевозок сахара-песка, направляемого на промышленную переработку.

Пакетирование и транспортирование сахара пакетами осуществляется по ГОСТ 23285, ГОСТ 24597, ГОСТ 26663.

Ящики из гофрированного картона с полиэтиленовыми пакетами по согласованию с потребителем допускается перевозить автомобильным и железнодорожным транспортом в пределах отдельных регионов (республика, область). Крытые вагоны, сахаровозы и контейнеры должны быть сухими, без щелей, с непротекающей крышей, с хорошо закрывающимися люками и дверями.

Не допускается отправлять сахар в загрязненных вагонах, контейнерах и трюмах со следами ранее перевозившихся сильно загрязняющих грузов (уголь, известь, цемент, соль и др.), пахнущих и ядовитых грузов, а также в вагонах, контейнерах и трюмах с непросохшей, пачкающей или сохранившей запах краской.

Перед погрузкой сахара вагоны, сахаровозы, контейнеры и трюмы должны быть тщательно очищены, в необходимых случаях промыты и продезинфицированы, полы выстланы бумагой или чистыми бумажными обрезками, или другими материалами. В железнодорожных вагонах крючья и острые выступающие части обертывают бумагой или тканью.

При перевозке сахара автомобильным транспортом мешки с сахаром необходимо укладывать на деревянные поддоны. При отсутствии поддонов кузов автомашины выстилают брезентом, бумагой или чистыми бумажными обрезками. После укладывания мешки с сахаром или ящики накрывают брезентом.

7.2. Упакованный сахар-песок должен храниться в складах, без упаковки - в силосах. Температура хранения не выше 40 °С.

Относительная влажность воздуха на складе должна быть:

- не выше 70% на уровне поверхности нижнего ряда упакованного сахара;

- не выше 60% при хранении без упаковки в силосах.

Склады для хранения сахара должны соответствовать санитарным требованиям, утвержденным в установленном порядке. Перед укладкой сахара на хранение они должны быть тщательно очищены, проветрены и просушены.

Запрещается хранить сахар совместно с другими материалами.

Контроль за температурным режимом хранения сахара-песка осуществляется при помощи термометров или термографов, за относительной влажностью воздуха - при помощи гигрографов или психрометров.

Мешки и ящики с сахаром на складах с цементными или асфальтированными полами должны укладывать на поддоны, покрытые чистым брезентом, рогожами, мешковиной или бумагой, для краткосрочного хранения при условии сохранности качества сахара допускается укладывать мешки и ящики с сахаром на асфальтированные или цементные полы без поддонов на полиэтиленовую пленку, которые после укладывания штабеля завертывают на два нижних ряда.

На многоэтажных складах, начиная со второго этажа и выше, сахар-песок укладывают непосредственно на пол, который застилают мешковиной, брезентом, полиэтиленовой пленкой или бумагой в один слой.

На складах с деревянными полами брезент, рогожу, мешковину или полиэтиленовую пленку подстилают непосредственно на пол, с завертыванием подстилки на два уложенных нижних ряда для предохранения от загрязнения и увлажнения.

7.3. Сахар-песок укладывают на складе в штабеля высотой до:

- 46 рядов - упакованный в тканевые мешки;

- 24 рядов - упакованный в тканевые мешки с полиэтиленовыми вкладышами;

- 4 м - в транспортных пакетах;

- 2 м - упакованный в картонные ящики и групповую упаковку.

Штабеля должны быть составлены из однородного по качеству сахара, упакованного в тару одного вида, имеющего одинаковую стандартную массу. Мешки с сахаром при укладке в штабель должны быть обращены горловиной внутрь штабеля.

На каждый уложенный штабель должен быть заведен штабельный ярлык, в котором должны быть указаны наименование сахара, вид и категория тары, количество мест, дата выработки, масса нетто, обозначение стандарта и показатели качества, указанные в 3.2.3.

В штабельных ярлыках на базах оптовых и розничных организаций должны быть указаны наименование сахара, наименование поставщика, номер вагона, номер накладной, количество мест, масса нетто, вид тары, дата прибытия, номер документа о качестве и основные показатели качества.
Приложение А

(обязательное)
КОДЫ ОКП
+--------------------------------------------------+-------------+

¦              Наименование продукции              ¦   Код ОКП   ¦
+--------------------------------------------------+-------------+

¦Сахар-песок из сахарной свеклы бестарно           ¦91 1121 11   ¦
¦Сахар-песок из сахарной свеклы насыпью в мешках   ¦91 1121 12   ¦
¦Сахар-песок из сахарной свеклы в пакетах по 0,5 кг¦91 1121 14   ¦
¦Сахар-песок из сахарной свеклы в пакетах по 1,0 кг¦91 1121 15   ¦
¦Сахар-песок из тростникового сахара-сырца бестарно¦91 1122 11   ¦
¦Сахар-песок из тростникового сахара-сырца насыпью ¦91 1122 12   ¦
¦в мешках                                          ¦             ¦
¦Сахар-песок из тростникового сахара-сырца в       ¦91 1122 14   ¦
¦пакетах по 0,5 кг                                 ¦             ¦
¦Сахар-песок из тростникового сахара-сырца в       ¦91 1122 15   ¦
¦пакетах по 1,0 кг                                 ¦             ¦
+--------------------------------------------------+-------------+
ГОСТ 21-94 Сахар-песок. Технические условия
ГОСТ 22-94 Сахар-рафинад. Технические условия
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
САХАР-РАФИНАД
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
REFINED SUGAR. SPECIFICATIONS
ГОСТ 22-94
ПРЕДИСЛОВИЕ
1. Разработан Украинским научно-исследовательским институтом сахарной промышленности (Укр. НИИСП).

Внесен Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации.

2. Принят Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1994 г.

За принятие проголосовали:
+------------------------------------+------------------------------------+

¦      Наименование государства      ¦ Наименование национального органа  ¦
¦                                    ¦         по стандартизации          ¦
+------------------------------------+------------------------------------+

¦Азербайджанская Республика          ¦Азгосстандарт                       ¦
¦Республика Армения                  ¦Армгосстандарт                      ¦
¦Республика Беларусь                 ¦Белстандарт                         ¦
¦Республика Грузия                   ¦Грузстандарт                        ¦
¦Республика Казахстан                ¦Госстандарт Республики Казахстан    ¦
¦Кыргызская Республика               ¦Кыргызстандарт                      ¦
¦Республика Молдова                  ¦Молдовастандарт                     ¦
¦Российская Федерация                ¦Госстандарт России                  ¦
¦Республика Узбекистан               ¦Узгосстандарт                       ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
3. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 13.12.95 N 598 межгосударственный стандарт ГОСТ 22-94 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1996 г.

4. Взамен ГОСТ 22-78.

5. Переиздание. Июнь 2001 г.
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на сахар-рафинад - пищевой продукт, представляющий собой дополнительно очищенный (рафинированный) сахар в виде кусков (кусковой сахар-рафинад), кристаллов (рафинированный сахар-песок и сахароза для шампанского) и измельченных кристаллов (рафинадная пудра), предназначенный для реализации в торговой сети, промышленной переработки и других целей.

Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни, здоровья населения, требования безопасности, охраны окружающей среды изложены в пунктах 3.2.10, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

Коды ОКП указаны в Приложении А.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.2.124-90. ССБТ. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 21-94. Сахар-песок. Технические условия

ГОСТ 1760-86. Подпергамент. Технические условия

ГОСТ 2226-88. Мешки бумажные. Технические условия

ГОСТ 2228-81. Бумага мешочная. Технические условия

ГОСТ 3282-74. Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

ГОСТ 3560-73. Лента стальная упаковочная. Технические условия

ГОСТ 6034-74. Декстрины. Технические условия

ГОСТ 6309-93. Нитки хлопчатобумажные швейные. Технические условия

ГОСТ 7247-90. Бумага для упаковывания продукции на автоматах. Технические условия

ГОСТ 7362-78. Бумага перфокарточная. Технические условия

ГОСТ 7625-86. Бумага этикеточная. Технические условия

ГОСТ 7933-89. Картон коробочный. Технические условия

ГОСТ 8273-75. Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 10354-82. Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 10459-87. Бумага-основа для клеевой ленты. Технические условия

ГОСТ 12301-81. Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ 12303-80. Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ 12569-85. Сахар. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 12570-98. Сахар. Метод определения влаги и сухих веществ

ГОСТ 12571-98. Сахар. Метод определения сахарозы

ГОСТ 12573-67. Сахар. Метод определения ферропримесей

ГОСТ 12575-86. Сахар. Методы определения редуцирующих веществ

ГОСТ 12576-89. Сахар. Методы определения внешнего вида, запаха, вкуса и чистоты раствора

ГОСТ 12577-67. Сахар-рафинад. Методы определения крепости и продолжительности растворения в воде

ГОСТ 12578-67. Сахар-рафинад. Методы определения мелочи

ГОСТ 12579-67. Сахар-песок и сахар-рафинад. Метод определения гранулометрического состава

ГОСТ 13511-91. Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств. Технические условия

ГОСТ 13512-91. Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия

ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов

ГОСТ 14961-91. Нитки льняные технические. Технические условия

ГОСТ 15846-79. Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 17308-88. Шпагаты. Технические условия

ГОСТ 18251-87. Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия

ГОСТ 18477-79. Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 18992-80. Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия

ГОСТ 19360-74. Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия

ГОСТ 23285-78. Пакеты на плоских поддонах. Пищевые продукты и стеклянная тара. Технические условия

ГОСТ 24597-81. Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 24831-81. Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25951-83. Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия

ГОСТ 26521-85. Сахар-песок и сахар-рафинад. Методы определения массы нетто

ГОСТ 26663-85. Пакеты транспортные. Формирование на плоских поддонах. Общие технические требования

ГОСТ 26927-86. Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути

ГОСТ 26929-94. Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930-86. Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26931-86. Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди

ГОСТ 26932-86. Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца

ГОСТ 26933-86. Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия

ГОСТ 26934-86. Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

ГОСТ 26968-86. Сахар-песок рафинированный. Методы микробиологического анализа

ГОСТ 30090-93. Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия

СанПиН 4630-88. Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнений

СанПиН 4946-89. Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест

СанПиН 42-123-4540-87. Максимально допустимые уровни содержания пестицидов в пищевых продуктах и методы их определения

СанПиН 42-123-4940-88. Микробиологические нормативы и методы анализа продуктов детского, лечебного и диетического питания и их компонентов

СанПиН 42-128-4690-88. Охрана почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами

Правила по технике безопасности и производственной санитарии в сахарной промышленности, утвержденные Минпищепромом СССР в 1972 г., с дополнениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов <*>, утвержденные Минздравом СССР 01.08.89 N 5061

--------------------------------

<*> На территории Российской Федерации действуют СанПиН 2.3.2.560-96.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. Сахар-рафинад должен вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции с соблюдением санитарных норм и правил, утвержденных в установленном порядке.

3.2. Характеристики

3.2.1. В зависимости от способа выработки сахар-рафинад подразделяется на:

- прессованный;

- рафинированный сахар-песок;

- рафинадную пудру.

3.2.2. Сахар-рафинад вырабатывается в следующем ассортименте:

- прессованный колотый насыпью в мешках, пачках и коробках;

- прессованный быстрорастворимый в пачках и коробках;

- прессованный в мелкой фасовке;

- рафинированный сахар-песок насыпью в мешках и пакетах;

- рафинированный сахар-песок в мелкой фасовке;

- сахароза для шампанского;

- рафинадная пудра насыпью в мешках и пакетах.

3.2.3. Кусковой прессованный сахар-рафинад вырабатывается в виде отдельных кусочков, имеющих форму параллелепипеда.

Толщина кусочка сахара-рафинада прессованного колотого может быть 11 и 22 мм. Допускаются отклонения от толщины по месту раскола кусочков +/- 3 мм.

3.2.4. Рафинированный сахар-песок вырабатывают со следующими размерами кристаллов в миллиметрах:

- от 0,2 до 0,8 - мелкий;

- от 0,5 до 1,2 - средний;

- от 1,0 до 2,5 - крупный.

Сахарозу для шампанского вырабатывают в виде кристаллов размерами от 1,0 до 2,5 мм.

Для рафинированного сахара-песка и сахарозы для шампанского допускаются отклонения от верхнего предела указанных размеров на 20% и от нижнего предела - на 5% массы кристаллов сахара.

3.2.5. Рафинадная пудра вырабатывается в виде измельченных кристаллов размером не более 0,2 мм.

3.2.6. Подкраска сахара-рафинада может производиться ультрамарином марки УС или индигокармином по действующей нормативной документации, применяемым для пищевых продуктов.

Сахароза для шампанского вырабатывается без подкраски.

3.2.7. По органолептическим показателям сахар-рафинад должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Таблица 1
+------------+--------------------------------------------+---------------+

¦Наименование¦               Характеристика               ¦Метод испытания¦
¦ показателя ¦                                            ¦               ¦
+------------+--------------------------------------------+---------------+

¦Вкус и запах¦Сладкий, без посторонних привкуса и запаха  ¦По ГОСТ 12576  ¦
¦            ¦как в сухом сахаре, так и в его водном      ¦               ¦
¦            ¦растворе                                    ¦               ¦
¦Цвет        ¦Белый, чистый, без пятен и посторонних      ¦-"-            ¦
¦            ¦примесей, допускается голубоватый оттенок   ¦               ¦
¦Сыпучесть   ¦Рафинированный сахар-песок должен быть      ¦-"-            ¦
¦            ¦сыпучим без комков                          ¦               ¦
¦Чистота     ¦Раствор сахара должен быть прозрачным       ¦-"-            ¦
¦раствора    ¦или слабо опалесцирующим. Допускается       ¦               ¦
¦            ¦едва уловимый голубоватый оттенок           ¦               ¦
+------------+--------------------------------------------+---------------+
3.2.8. По физико-химическим показателям сахар-рафинад должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.
Таблица 2
+--------------------------------+--------------------------------------------------------+-------------+

¦    Наименование показателя     ¦                              Норма для                 ¦    Метод    ¦
¦                                +----------+----------+--------+---------+------+--------+  испытания  ¦
¦                                ¦сахара-   ¦сахара-   ¦сахара- ¦сахара-  ¦пудры ¦сахарозы¦             ¦
¦                                ¦рафинада  ¦рафинада  ¦рафинада¦песка    ¦рафи- ¦для     ¦             ¦
¦                                ¦прессован-¦прессован-¦в       ¦рафиниро-¦надной¦шампан- ¦             ¦
¦                                ¦ного      ¦ного      ¦мелкой  ¦ванного  ¦      ¦ского   ¦             ¦
¦                                ¦колотого  ¦быстро-   ¦фасовке ¦         ¦      ¦        ¦             ¦
¦                                ¦          ¦раство-   ¦        ¦         ¦      ¦        ¦             ¦
¦                                ¦          ¦римого    ¦        ¦         ¦      ¦        ¦             ¦
+--------------------------------+----------+----------+--------+---------+------+--------+-------------+

¦               1                ¦    2     ¦    3     ¦   4    ¦    5    ¦  6   ¦   7    ¦      8      ¦
+--------------------------------+----------+----------+--------+---------+------+--------+-------------+

¦Массовая доля сахарозы (в       ¦99,9      ¦99,9      ¦99,9    ¦99,9     ¦99,9  ¦99,9    ¦По ГОСТ 12571¦
¦пересчете на сухое вещество), %,¦          ¦          ¦        ¦         ¦      ¦        ¦             ¦
¦не менее                        ¦          ¦          ¦        ¦         ¦      ¦        ¦             ¦
¦Массовая доля редуцирующих      ¦0,03      ¦0,03      ¦0,03    ¦0,03     ¦0,03  ¦0,03    ¦По ГОСТ 12575¦
¦веществ (в пересчете на сухое   ¦          ¦          ¦        ¦         ¦      ¦        ¦             ¦
¦вещество), %, не более          ¦          ¦          ¦        ¦         ¦      ¦        ¦             ¦
¦Массовая доля влаги, %, не более¦0,20      ¦0,25      ¦0,30    ¦0,10     ¦0,20  ¦0,10    ¦По ГОСТ 12570¦
¦Массовая доля ферропримесей, %, ¦0,0003    ¦0,0003    ¦0,0003  ¦0,0003   ¦0,0003¦0,0003  ¦По ГОСТ 12573¦
¦не более                        ¦          ¦          ¦        ¦         ¦      ¦        ¦             ¦
¦Крепость (временное             ¦30        ¦15        ¦30      ¦-        ¦-     ¦-       ¦По ГОСТ 12577¦
¦сопротивление параллелепипеда   ¦          ¦          ¦        ¦         ¦      ¦        ¦             ¦
¦раздробляющему давлению пресса  ¦          ¦          ¦        ¦         ¦      ¦        ¦             ¦
¦Бонвеча), кгс/кв. см, не менее  ¦          ¦          ¦        ¦         ¦      ¦        ¦             ¦
¦Массовая доля мелочи (осколков  ¦2,5       ¦-         ¦-       ¦-        ¦-     ¦-       ¦По ГОСТ 12578¦
¦сахара-рафинада массой менее 4,8¦          ¦          ¦        ¦         ¦      ¦        ¦             ¦
¦г каждый, кристаллов и пудры),  ¦          ¦          ¦        ¦         ¦      ¦        ¦             ¦
¦%, не более в мешках            ¦          ¦          ¦        ¦         ¦      ¦        ¦             ¦
¦Массовая доля мелочи (осколков  ¦2,0       ¦1,5       ¦-       ¦-        ¦-     ¦-       ¦По ГОСТ 12578¦
¦сахара-рафинада массой менее 25%¦          ¦          ¦        ¦         ¦      ¦        ¦             ¦
¦массы кусочка, кристаллов и     ¦          ¦          ¦        ¦         ¦      ¦        ¦             ¦
¦пудры), %, не более в пачках    ¦          ¦          ¦        ¦         ¦      ¦        ¦             ¦
+--------------------------------+----------+----------+--------+---------+------+--------+-------------+

¦    Примечание -  Размер  отдельных  частиц  ферропримесей  не    должен    превышать    0,3  мм    в  ¦
¦наибольшем линейном измерении.                                                                         ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
3.2.9. По микробиологическим показателям сахар-рафинад для производства молочных консервов, продуктов детского питания и биофармацевтической промышленности должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.
Таблица 3
+-----------------------------------+------------------+------------------+

¦      Наименование показателя      ¦      Норма       ¦ Метод испытания  ¦
+-----------------------------------+------------------+------------------+

¦                                   ¦        3         ¦                  ¦
¦Количество мезофильных аэробных и  ¦1,0 х 10          ¦По ГОСТ 26968     ¦
¦факультативно-анаэробных           ¦                  ¦                  ¦
¦микроорганизмов, КОЕ в 1 г, не     ¦                  ¦                  ¦
¦более                              ¦                  ¦                  ¦
¦Плесневые грибы, КОЕ в 1 г, не     ¦1,0 х 10          ¦-"-               ¦
¦более                              ¦                  ¦                  ¦
¦Дрожжи, КОЕ в 1 г, не более        ¦1,0 х 10          ¦-"-               ¦
¦Бактерии группы кишечных палочек   ¦Не допускаются    ¦СанПиН 42-123-4940¦
¦(колиформы) в 1 г                  ¦                  ¦                  ¦
¦Патогенные микроорганизмы, в том   ¦Не допускаются    ¦-"-               ¦
¦числе бактерии рода Сальмонелла в  ¦                  ¦                  ¦
¦25 г                               ¦                  ¦                  ¦
+-----------------------------------+------------------+------------------+
3.2.10. Содержание токсичных элементов и пестицидов в сахаре-рафинаде не должно превышать допустимые уровни, установленные "Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов" и приведенные в таблице 4.
Таблица 4
+-----------------------------------+-----------------+-------------------+

¦      Наименование показателя      ¦      Норма      ¦  Метод испытания  ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------------+

¦Содержание тяжелых металлов и      ¦                 ¦                   ¦
¦мышьяка, мг/кг, не более:          ¦                 ¦                   ¦
¦ртуть                              ¦0,01             ¦По ГОСТ 26927      ¦
¦мышьяк                             ¦0,5              ¦По ГОСТ 26930      ¦
¦медь                               ¦1,0              ¦По ГОСТ 26931      ¦
¦свинец                             ¦1,0              ¦По ГОСТ 26932      ¦
¦кадмий                             ¦0,05             ¦По ГОСТ 26933      ¦
¦цинк                               ¦3,0              ¦По ГОСТ 26934      ¦
¦Содержание пестицидов, мг/кг, не   ¦                 ¦                   ¦
¦более:                             ¦                 ¦                   ¦
¦гексахлоран ГХЦГ гамма-изомер      ¦0,005            ¦СанПиН 42-123-4540 ¦
¦фостоксин                          ¦0,01             ¦-"-                ¦
¦ДДТ                                ¦0,005            ¦-"-                ¦
+-----------------------------------+-----------------+-------------------+
3.3. Требования к сырью

3.3.1. Сырьем для производства сахара-рафинада служит сахар-песок по ГОСТ 21, жидкий сахар по действующей нормативной документации или сахар-сырец по техническим условиям контракта.

3.4. Упаковка

3.4.1. Сахар-рафинад прессованный колотый, прессованный быстрорастворимый фасуют в пачки по ГОСТ 12303 и коробки по ГОСТ 12301 массой нетто 0,5 и 1,0 кг.

Допускаемые отклонения от среднего арифметического значения массы всех пачек (коробок), отобранных от выборки, не должны превышать для пачек (коробок) массой нетто 0,5 кг - +/- 2,0%, для 1,0 кг - +/- 1,5%.

3.4.2. При фасовке сахара-рафинада в пачки и коробки применяют бумагу марок А-I, А-II, Б-I для упаковывания пищевых продуктов на автоматах по ГОСТ 7247, бумагу для автоматической упаковки, картон для потребительской тары по ГОСТ 7933 или другие равноценные по показателям качества марки бумаги и картона для пищевых продуктов, разрешенные к применению органами здравоохранения.

3.4.3. Кусковой прессованный сахар-рафинад завертывают по два кусочка в отдельные пакетики сначала в подпергамент марки II по ГОСТ 1760, затем в художественно оформленную этикетку из этикеточной бумаги по ГОСТ 7625.

100 пакетиков укладывают в пачки из бумаги массой нетто 1,5 кг.

Допускаемые отклонения от среднего арифметического значения массы нетто пачек не должны превышать +/- 2,0%.

3.4.4 Рафинированный сахар-песок фасуют массой нетто 0,5 и 1,0 кг, рафинадную пудру - 0,25; 0,5 и 1,0 кг в бумажные и полиэтиленовые пакеты.

Допускаемые отклонения от среднего арифметического значения массы нетто всех пакетов, отобранных от выборки, не должны превышать +/- 2,0%.

Рафинированный сахар-песок фасуют в художественно оформленные пакетики массой нетто 5 - 20 г, изготовленные из комбинированного материала (бумага с полиэтиленовым покрытием) по действующей нормативной документации или импортной бумаги, равноценной по показателям качества и разрешенной к применению органами здравоохранения.

Допускаемые отклонения от среднего арифметического значения массы нетто всех пакетиков не должны превышать +/- 3,0%.

3.4.5. Полиэтиленовые пакеты должны быть изготовлены из полиэтиленовой пленки, разрешенной органами здравоохранения для контакта с пищевыми продуктами, по ГОСТ 10354, бумажные - из двух слоев бумаги: внутреннего и наружного.

Для внутреннего слоя применяют бумагу марок Д и Е-II для упаковывания пищевых продуктов на автоматах по ГОСТ 7247, оберточную бумагу марок В и Д по ГОСТ 8273, этикеточную бумагу по ГОСТ 7625 или другие равноценные по показателям качества марки бумаг, разрешенные к применению органами здравоохранения. Масса бумаги площадью 1 кв. м должна быть не менее 70 г.

Для наружного слоя применяют бумагу марок Д и Е-II для упаковывания пищевых продуктов на автоматах по ГОСТ 7247, этикеточную бумагу по ГОСТ 7625 или другие равноценные по показателям качества марки бумаг, пригодных для маркирования печатным способом. Масса бумаги площадью 1 кв. м должна быть не менее 80 г.

3.4.6. Рафинированный сахар-песок, предназначенный для транспортирования автомобильным транспортом, допускается фасовать массой нетто 0,5 и 1,0 кг в однослойные бумажные пакеты из оберточной бумаги марок В, Д, О по ГОСТ 8273 или другие равноценные по показателям качества марки бумаг, разрешенные к применению органами здравоохранения. Масса бумаги площадью 1 кв. м должна быть не менее 80 г.

3.4.7. Бумажные пакеты заклеивают клеем из декстрина по ГОСТ 6034 или поливинилацетатной дисперсией по ГОСТ 18992. Для внутригородских перевозок допускается зашивать бумажные пакеты с рафинированным сахаром-песком стальной проволокой диаметром 0,7 - 1,0 мм по ГОСТ 3282.

Полиэтиленовые пакеты термоспаивают.

3.4.8. Фасованный сахар-рафинад упаковывают массой до 20 кг в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13511 или в групповую упаковку из бумаги или термоусадочной пленки по ГОСТ 25951. Пакетики с рафинированным сахаром-песком укладывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13512. Внутреннее пространство ящиков должно быть заполнено таким образом, чтобы избежать перемещения пачек (пакетов) во время транспортирования.

Перед упаковыванием сахара нижние клапаны ящиков оклеивают бумажной лентой по ГОСТ 10459 или клеевой лентой на бумажной основе марки В по ГОСТ 18521 или прошивают металлическими скобками на проволочно-швейной машине, а после упаковывания оклеивают лентой верхние клапаны или обтягивают стальной упаковочной лентой по ГОСТ 3560, скрепляемой контактным способом или в замок.

3.4.9. Для упаковывания в групповую упаковку кускового прессованного сахара-рафинада, предназначенного для транспортирования железнодорожным транспортом, применяют три слоя оберточной бумаги по ГОСТ 8273 или мешочной бумаги марок М 78А и М 78Б по ГОСТ 2228, или другие равноценные по показателям качества марки бумаг; предназначенного для перевозок автомобильным транспортом - два слоя оберточной бумаги по ГОСТ 8273 или мешочной бумаги марок М 78А и М 78Б по ГОСТ 2228, или другие равноценные по показателям качества марки бумаг. Масса бумаги площадью 1 кв. м должна быть не менее 78 г.

3.4.10. Для упаковывания в групповую упаковку кускового прессованного сахара-рафинада механизированным способом массой нетто не более 12 кг, предназначенного для транспортирования железнодорожным, автомобильным транспортом и в контейнерах, допускается применять два слоя мешочной бумаги марок М 78А и М 78Б по ГОСТ 2228 или другие равноценные по показателям качества марки бумаг, а для упаковывания в групповую упаковку массой до 20 кг - термоусадочную пленку марки Т толщиной не менее 0,08 мм по ГОСТ 25951. Масса бумаги площадью 1 кв. м должна быть не менее 78 г.

3.4.11. Для упаковывания в групповую упаковку фасованного рафинированного сахара-песка массой не более 12 кг допускается по согласованию с потребителем применять два слоя оберточной бумаги по ГОСТ 8273. Масса бумаги площадью 1 кв. м должна быть не менее 100 г.

Для внутригородских перевозок допускается упаковывание рафинированного сахара-песка в возвратную тару, пригодную для пищевых продуктов, и тару-оборудование по ГОСТ 24831.

3.4.12. Групповую упаковку в бумажных пакетах крестообразно перевязывают шпагатом по ГОСТ 17308 или склеивают машинным способом.

3.4.13. Сахар-рафинад кусковой прессованный колотый упаковывают массой нетто по 40 кг насыпью, а рафинированный сахар-песок - массой нетто по 50 кг:

- в новые тканевые мешки по ГОСТ 8516 и равноценные по показателям качества мешки, разрешенные к применению органами здравоохранения и обеспечивающие сохранность продукции;

- в возвратные сухие чистые тканевые мешки первой и второй категорий;

- в тканевые мешки с вкладышами - полиэтиленовыми толщиной не более 0,100 мм, размером 109 х 59 см по ГОСТ 19360; бумажными трехслойными склеенными открытыми марки НМ размером 92 х 60 см по ГОСТ 2226.

Горловину вкладышей заворачивают. Горловину полиэтиленовых вкладышей можно термоспаивать, бумажных - зашивать машинным способом.

Допускается применять мешки третьей категории и импортные мешки, не имеющие посторонних запахов и разрешенные к применению органами здравоохранения. Сахар не должен просыпаться через ткань и швы мешков.

Рафинированный сахар-песок, предназначенный для производства молочных продуктов для детского питания, должен быть упакован массой нетто до 50 кг в тканевые мешки с полиэтиленовыми вкладышами, рафинадная пудра и сахароза для шампанского - в тканевые мешки с полиэтиленовыми или бумажными вкладышами.

Сахар не должен просыпаться через ткань, а также через швы мешков и вкладышей.

3.4.14. Рафинированный сахар-песок и рафинадную пудру, предназначенную для перевозок автомобильным транспортом, допускается упаковывать массой нетто по 40 кг в пяти- или шестислойные бумажные мешки по ГОСТ 2226.

3.4.15. Допускаемые отклонения от среднего арифметического значения массы нетто 10 мешков с сахаром не должны превышать +/- 0,125%, массы одного мешка - +/- 0,25%.

3.4.16. Мешки с сахаром-рафинадом зашивают машинным способом нитками: льняными 105 текс х 5 и 106 текс х 6 по ГОСТ 14961, хлопчатобумажными марки "особопрочные" в 9 и 12 сложений с условным обозначением 00 и 0 по ГОСТ 6309, из хлопчатобумажной пряжи 34 текс, синтетическими или другими нитками, обеспечивающими механическую прочность зашивки.

Расстояние от шва до края горловины мешка должно быть не менее 40 мм для новых и не менее 20 мм для возвратных мешков.

3.4.17. На каждый мешок с сахаром-рафинадом должен быть прикреплен ярлык из отходов белой или светлых тонов хлопчатобумажной ткани или сурового льняного полотна, синтетического нетканого материала на основе лавсана, или из отходов перфокарточной бумаги по ГОСТ 7362, армированных на обрезках хлопчатобумажных и трикотажных тканей, размером 9 х 5 см. Ярлык накладывают на горловину мешка и прошивают одновременно с мешком.

3.4.18. Сахар-рафинад, предназначенный для транспортирования смешанным железнодорожно-водным транспортом в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должен быть упакован по ГОСТ 15846.

3.5. Маркировка

3.5.1. Пачки и пакеты с сахаром-рафинадом маркируют непачкающейся краской печатным способом так, чтобы наименование продукта по размеру букв резко отличалось от остальных данных.

Краска, используемая для печати, не должна проникать через упаковку и придавать сахару посторонние привкус или запах.

Маркировка должна содержать:

- наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование продукции;

- обозначение настоящего стандарта;

- массу нетто, кг;

- калорийность 100 г продукта - 400 ккал;

- содержание углеводов в 100 г продукта - 99,95 г.

Маркировка пакетиков сахара-рафинада и рафинированного сахара-песка должна содержать:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование продукции;

- обозначение настоящего стандарта;

- массу нетто, г.

3.5.2. Маркирование ящиков и групповой упаковки с сахаром-рафинадом, за исключением групповой упаковки в термоусадочную пленку, производится наклейкой на них бумажного ярлыка или нанесением краски по трафарету.

3.5.3. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака "Беречь от влаги".

На ярлыки должны быть нанесены следующие данные, характеризующие продукцию:

- наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование продукции;

- обозначение настоящего стандарта;

- масса нетто, кг;

- масса брутто, кг;

- категория мешка или номер ящика;

- номер места.

Допускается совмещать на одном ярлыке данные, характеризующие продукцию, и манипуляционный знак размером 15 х 25 мм.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Требования безопасности при производстве сахара-рафинада должна соответствовать требованиям, изложенным в "Правилах по технике безопасности и производственной санитарии в сахарной промышленности" и ГОСТ 12.2.124.
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
5.1. Сточные воды при производстве сахара-рафинада должны подвергаться очистке и соответствовать СанПиН 4630.

5.2. Очистка сточных вод, водопотребление и водоотведение производятся в соответствии с действующей нормативной документацией.

5.3. Контроль за выбросами предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферу осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.1.005 и СанПиН 4946.

5.4. Охрана почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690.
6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
6.1. Правила приемки - по ГОСТ 12569.

6.2. Периодичность определения токсичных элементов в сахаре-рафинаде устанавливается в соответствии с действующей нормативной документацией.

Определение тяжелых металлов, мышьяка в сахаре-рафинаде производится один раз в квартал, пестицидов - один раз в год. В случае обнаружения токсичных элементов выше допустимых уровней - не реже одного раза в 10 дней до восстановления требуемого уровня качества.

6.3. Отбор проб для определения органолептических, физико-химических, микробиологических показателей, токсичных элементов и пестицидов осуществляется по ГОСТ 12569, подготовка проб для определения токсичных элементов - по ГОСТ 26929, определение массы нетто - по ГОСТ 26521.

6.4. Определение органолептических показателей - по ГОСТ 12576, физико-химических: массовой доли влаги - по ГОСТ 12570, массовой доли сахарозы - по ГОСТ 12571, массовой доли ферропримесей - по ГОСТ 12573, массовой доли редуцирующих веществ - по ГОСТ 12575, крепости - по ГОСТ 12577, массовой доли мелочи - по ГОСТ 12578, гранулометрического состава - по ГОСТ 12579.

6.5. Содержание токсичных элементов в сахаре-рафинаде определяют: ртуть - по ГОСТ 26927, мышьяк - по ГОСТ 26930, медь - по ГОСТ 26931, свинец - по ГОСТ 26932, кадмий - по ГОСТ 26933, цинк - по ГОСТ 26934.

6.6. Определение пестицидов осуществляют в соответствии с СанПиН 42-123-4540.

6.7. Микробиологические показатели сахара-рафинада определяют по ГОСТ 26968, СанПиН 42-123-4940.

6.8. Анализ на патогенные микроорганизмы проводится ведомственными или другими лабораториями, имеющими соответствующее разрешение органов Госсаннадзора, а также в порядке государственного санитарного надзора санитарно-эпидемиологическими станциями по утвержденным методам.
7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
7.1. Упакованный сахар-рафинад транспортируют в крытых транспортных средствах и в контейнерах по ГОСТ 18477 транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Транспортирование сахара пакетами - по ГОСТ 23285, ГОСТ 24597, ГОСТ 26663.

7.2. Рафинированный сахар-песок, фасованный в полиэтиленовые пакеты и упакованный в ящики из гофрированного картона, допускается перевозить автомобильным и железнодорожным транспортом в пределах отдельных районов (республика, область).

7.3. Крытые вагоны, контейнеры и трюмы должны быть сухими, без щелей, с непротекающей крышей, с хорошо закрывающимися люками и дверями. Не допускается отправлять сахар-рафинад в загрязненных вагонах, контейнерах и трюмах со следами ранее перевозившихся сильно загрязняющих грузов (уголь, известь, цемент, соль и др.), пахнущих и ядовитых грузов, а также в вагонах, контейнерах и трюмах с непросохшей пачкающей или сохранившей запах краской.

Перед погрузкой сахара вагоны, контейнеры и трюмы должны быть тщательно очищены, в необходимых случаях промыты и продезинфицированы; полы выстланы бумагой или чистыми бумажными обрезками. В железнодорожных вагонах крючья и острые выступающие части обертывают бумагой или тканью.

При перевозке сахара-рафинада автомобильным транспортом мешки с сахаром-рафинадом должны быть уложены на деревянные поддоны. При отсутствии поддонов кузов автомашины выстилают брезентом, бумагой или чистыми бумажными обрезками. После укладывания мешки с сахаром накрывают брезентом.

7.4. Сахар-рафинад должен храниться в складах при температуре не выше 40 °С.

Относительная влажность воздуха на уровне поверхности нижнего ряда мешков и ящиков должна быть не выше 75%.

Склады для хранения сахара должны соответствовать санитарным требованиям, утвержденным в установленном порядке. Перед укладыванием сахара на хранение склады должны быть тщательно очищены, проветрены и просушены.

Запрещается хранить сахар совместно с другими материалами.

Контроль за температурным режимом хранения сахара должен осуществляться при помощи термометров или термографов, за относительной влажностью воздуха - при помощи гидрографов или психрометров.

Мешки, ящики и пакеты с сахаром-рафинадом на складах с цементными или асфальтированными полами должны укладывать на поддоны, покрытые чистым брезентом, рогожей, мешковиной или бумагой. Допускается укладывать мешки, ящики и групповую упаковку на асфальтированные или цементные полы без поддонов на полиэтиленовую пленку, которую после укладывания штабеля завертывают на два нижних ряда. На многоэтажных складах, начиная со второго этажа и выше, сахар-рафинад укладывают непосредственно на пол, который застилают мешковиной, брезентом, полиэтиленовой пленкой или бумагой в один слой.

На складах с деревянными полами брезент, рогожу, мешковину или полиэтиленовую пленку подстилают непосредственно на пол с завертыванием подстилки на два уложенных нижних ряда для предохранения от загрязнения и увлажнения.

7.5. Сахар-рафинад укладывают на складе в штабеля высотой до:

- 24 рядов - рафинированный сахар-песок и сахарозу для шампанского, упакованные в мешки с полиэтиленовыми вкладышами;

- 36 рядов - рафинированный сахар-песок и сахарозу для шампанского, упакованные в мешки;

- 4 м - рафинированный сахар-песок в транспортных пакетах;

- 1,8 м - сахар-рафинад прессованный и рафинадную пудру, упакованные в мешки;

- 2 м - сахар-рафинад, упакованный в картонные ящики и групповую упаковку.

Штабеля должны быть составлены из однородного по качеству сахара-рафинада, упакованного в тару одного вида, имеющую одинаковую стандартную массу. Мешки с сахаром при укладывании в штабеля должны быть обращены горловиной внутрь штабеля.

На каждый уложенный штабель должен быть заведен штабельный ярлык, на котором должны быть указаны: наименование сахара, вид и категория тары, количество мест, дата выработки, масса нетто, обозначение настоящего стандарта и показатели качества, предусмотренные в 3.2.8.

В штабельных ярлыках на базах оптовых и розничных организаций должны быть указаны: наименование сахара, наименование поставщика, номер вагона, номер накладной, количество мест, масса нетто, вид тары, дата прибытия, номер документа о качестве и основные показатели качества.
Приложение А

(обязательное)
КОДЫ ОКП
+------------------------------------------------------+------------------+

¦                Наименование продукции                ¦     Код ОКП      ¦
+------------------------------------------------------+------------------+

¦Сахар-рафинад кусковой прессованный                   ¦                  ¦
¦ колотый насыпью в мешках                             ¦91 1131 1200      ¦
¦ в пачках по 0,5 кг                                   ¦91 1131 1600      ¦
¦ в пачках по 1,0 кг                                   ¦91 1131 1700      ¦
¦Сахар-рафинад прессованный быстрорастворимый          ¦                  ¦
¦ в пачках по 0,5 кг                                   ¦91 1133 1600      ¦
¦ в пачках по 1,0 кг                                   ¦91 1133 1700      ¦
¦Сахар-рафинад кусковой прессованный в мелкой фасовке  ¦                  ¦
¦ в пачках по 1,5 кг                                   ¦91 1135 1800      ¦
¦Сахар-песок рафинированный                            ¦                  ¦
¦ бестарно                                             ¦91 1136 1100      ¦
¦ насыпью в мешках                                     ¦91 1136 1200      ¦
¦ в пакетах по 0,5 кг                                  ¦91 1136 1400      ¦
¦ в пакетах по 1,0 кг                                  ¦91 1136 1500      ¦
¦ в пакетиках по 0,008 кг                              ¦91 1136 1900      ¦
¦ в пакетиках по 0,016 кг                              ¦91 1136 2100      ¦
¦ в пакетиках по 0,01 кг                               ¦91 1136 2200      ¦
¦Пудра рафинадная                                      ¦                  ¦
¦ насыпью в мешках                                     ¦91 1137 1200      ¦
¦ в пакетах по 0,25 кг                                 ¦91 1137 1300      ¦
¦ в пакетах по 0,5 кг                                  ¦91 1137 1400      ¦
¦ в пакетах по 1,0 кг                                  ¦91 1137 1500      ¦
¦Сахароза для шампанского                              ¦                  ¦
¦ насыпью в мешках                                     ¦91 1138 1200      ¦
+------------------------------------------------------+------------------+
ГОСТ 22-94 Сахар-рафинад. Технические условия
ГОСТ Р 52305-2005 Сахар-сырец. Технические условия
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
САХАР-СЫРЕЦ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
RAW SUGAR. SPECIFICATIONS
ГОСТ Р 52305-2005
Предисловие
Задачи, основные принципы и правила проведения работ по государственной стандартизации в Российской Федерации установлены ГОСТ Р 1.0-92 "Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения" и ГОСТ Р 1.2-92 "Государственная система стандартизации Российской Федерации. Порядок разработки государственных стандартов".
Сведения о стандарте
1. Разработан Государственным научным учреждением Российским научно-исследовательским институтом сахарной промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ РНИИСП Россельхозакадемии).

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации (ТК 397) "Продукция сахарной промышленности".

3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 января 2005 г. N 4-ст.

4. Введен впервые.
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе "Национальные стандарты", а текст изменений - в информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Национальные стандарты".
1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на сахар-сырец, являющийся продуктом переработки сырья растительного происхождения (сахарного тростника) и предназначенный для производства сахара-песка, сахара-рафинада, жидкого и других видов сахара.
2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1770-74. Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 3118-77. Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4328-77. Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 6709-72. Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 12026-76. Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 12569-99. Сахар. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 12570-98. Сахар. Методы определения влаги и сухих веществ

ГОСТ 12571-98. Сахар. Метод определения сахарозы

ГОСТ 12575-2001. Сахар. Методы определения редуцирующих веществ

ГОСТ 24104-2001. Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 25336-82. Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 26927-86. Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути

ГОСТ 26929-94. Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930-86. Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26932-86. Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 26933-86. Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

ГОСТ 28498-90. Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 30414-96. Весы для взвешивания транспортных средств в движении. Общие технические требования

ГОСТ Р 50779.10-2000 (ИСО 3534-1-93). Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения

ГОСТ Р 51301-99. Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)

ГОСТ Р 51766-2001. Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка.

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю "Национальные стандарты", составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяют в части, не затрагивающей эту ссылку.
3. Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 50779.10: мгновенная проба, объединенная проба, лабораторная проба.
4. Технические требования
4.1. Характеристика.

4.1.1. Сахар-сырец должен соответствовать требованиям настоящего стандарта.

4.1.2. Требования к органолептическим показателям сахара-сырца должны соответствовать указанным в таблице 1.
Таблица 1
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
+-----------------+----------------------------------------------+

¦  Наименование   ¦               Характеристика                 ¦
¦   показателя    ¦                                              ¦
+-----------------+----------------------------------------------+

¦Внешний вид      ¦Кристаллический, сыпучий, имеет свойство к    ¦
¦                 ¦слипанию кристаллов                           ¦
¦Цвет             ¦От светло-желтого до темно-коричневого        ¦
¦Запах            ¦Свойственный сахару-сырцу, без постороннего   ¦
¦                 ¦запаха                                        ¦
+-----------------+----------------------------------------------+
4.1.3. Требования к физико-химическим показателям сахара-сырца должны соответствовать указанным в таблице 2.
Таблица 2
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
+---------------------------------------------------+------------+

¦             Наименование показателя               ¦  Значение  ¦
+---------------------------------------------------+------------+

¦Массовая доля сахарозы, %, не менее                ¦97,0        ¦
¦Массовая доля влаги, %, не более                   ¦0,70        ¦
¦Массовая доля редуцирующих веществ, %, не более    ¦0,50        ¦
¦Цветность, единиц оптической плотности (единиц     ¦            ¦
¦ICUMSA), не более:                                 ¦            ¦
¦- при длине волны 420 нм                           ¦7000        ¦
¦- при длине волны 560 нм                           ¦2200        ¦
+---------------------------------------------------+------------+
4.1.4. Допустимые уровни содержания токсичных элементов, пестицидов и радионуклидов в сахаре-сырце не должны превышать указанных в [1] и в таблице 3.
Таблица 3
ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,

ПЕСТИЦИДОВ И РАДИОНУКЛИДОВ
+-------------------------------+--------------------------------+

¦          Показатель           ¦Допустимый уровень, мг/кг (для  ¦
¦                               ¦радионуклидов - Бк/кг),не более ¦
+-------------------------------+--------------------------------+

¦Токсичные элементы:            ¦                                ¦
¦- свинец                       ¦0,5                             ¦
¦- мышьяк                       ¦1,0                             ¦
¦- кадмий                       ¦0,05                            ¦
¦- ртуть                        ¦0,01                            ¦
¦Пестициды:                     ¦                                ¦
¦- гексахлорциклогексан (альфа, ¦                                ¦
¦бета, гамма-изомеры)           ¦0,005                           ¦
¦- ДДТ и его метаболиты         ¦0,005                           ¦
¦Радионуклиды:                  ¦                                ¦
¦- цезий-137                    ¦140                             ¦
¦- стронций-90                  ¦100                             ¦
+-------------------------------+--------------------------------+
4.2. Требования безопасности и охраны окружающей среды.

Требования безопасности и охраны окружающей среды при переработке сахара-сырца должны соответствовать требованиям, установленным на предприятиях сахарной промышленности.
5. Правила приемки
5.1. Приемка сахара-сырца - в соответствии с требованиями ГОСТ 12569. Сахар-сырец принимают партиями. Партией сахара-сырца считают любое количество сахара-сырца из одного трюма водного транспортного средства (далее - судно), поступившее в адрес предприятия, оформленное одним удостоверением качества и безопасности.

5.2. Доставляемый затем по железной дороге сахар-сырец взвешивают на железнодорожных весах по ГОСТ 30414 с обязательной остановкой и расцепкой вагонов, а также взвешиванием пустых тщательно зачищенных вагонов после выгрузки.
6. Методы контроля
6.1. Отбор проб - по ГОСТ 12569.

Мгновенные пробы отбирают во время выгрузки сахара металлическими кружками вместимостью не менее 100 г через равные промежутки времени. Отбирают не менее 10 мгновенных проб от каждого вагона. Отобранные мгновенные пробы тщательно перемешивают для составления объединенной пробы на вагон и всю партию сахара-сырца, перевозимую в одном железнодорожном составе.

Объединенную пробу на партию сахара-сырца уменьшают путем квартования. Для этого тщательно перемешанный сахар-сырец распределяют ровным слоем в виде квадрата на поддоне и делят по диагонали на четыре части в форме треугольника. Сахар из двух противоположных частей удаляют, а две оставшиеся части объединяют, перемешивают и вновь распределяют в виде квадрата и делят по диагонали на четыре части. Квартование повторяют до тех пор, пока не будет получена объединенная проба массой 2 кг. Объединенную пробу делят на две равные части, одну из которых направляют в лабораторию для испытаний, другую оставляют для повторных испытаний в случае возникновения разногласий в оценке качества сахара. Срок хранения такой пробы - 3 мес.

Лабораторные пробы помещают в чистую сухую стеклянную или полиэтиленовую тару с притертыми стеклянными или хорошо пригнанными резиновыми пробками. Подготовленные пробы опечатывают или пломбируют. Обе лабораторные пробы маркируют этикетками с указанием страны-изготовителя, названия судна, массы нетто, даты отгрузки, даты отбора проб и подписи лиц, отбиравших пробу.

6.2. Минерализация проб для определения токсичных элементов - по ГОСТ 26929, отбор и подготовка проб для определения радионуклидов - по [2].

6.3. Методы испытания.

6.3.1. Определение внешнего вида, цвета, запаха.

6.3.1.1. Аппаратура и материалы.

Банка стеклянная с притертой пробкой вместимостью 200 куб. см.

Термометр с диапазоном измерения от 0 °С до 100 °С, ценой деления 1 °С по ГОСТ 28498.

Ложка чайная металлическая.

Бумага белая.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Допускается применение другой аппаратуры, лабораторной посуды, требования к метрологическим характеристикам которой не ниже указанных.

6.3.1.2. Проведение испытания.

Для определения внешнего вида пробу сахара-сырца насыпают на лист белой бумаги толщиной слоя не более 1 см. При рассеянном дневном свете или лампе дневного света визуально определяют внешний вид и цвет.

Для определения запаха сахара-сырца и его водного раствора наполняют этими продуктами на 3/4 объема чистые стеклянные банки с притертыми пробками, не имеющими никакого постороннего запаха.

Банки с содержимым закрывают пробками и выдерживают в лаборатории в течение 1 ч при температуре 20 °С +/- 2 °С.

Запах определяют на уровне края банки сразу же после открытия пробки.

6.3.2. Массовую долю сахарозы определяют по ГОСТ 12571.

6.3.3. Массовую долю влаги определяют по ГОСТ 12570.

6.3.4. Массовую долю редуцирующих веществ определяют по ГОСТ 12575.

6.3.5. Фотометрический метод определения цветности.

Метод заключается в измерении оптической плотности исследуемого раствора относительно эталонного, оптическую плотность которого принимают за нуль.

6.3.5.1. Аппаратура и материалы.

Весы лабораторные третьего класса точности с наибольшим пределом взвешивания 1 кг по ГОСТ 24104.

Прибор фотометрический (далее - фотометр), позволяющий выделить длину волны (420 +/- 5), (560 +/- 5) нм с пределом допускаемой абсолютной погрешности при измерении коэффициента пропускания не более 0,5%, с набором кювет длиной 1; 3; 5 см.

Фильтр мембранный или стеклянный с размерами пор 0,45 мкм.

Термометр жидкостный стеклянный с диапазоном измерения от 0 °С до 100 °С и ценой деления 1 °С по ГОСТ 28498.

Баня водяная.

Рефрактометр для определения сухих веществ марок РПЛ-3 и УРЛ-1.

Воронка В-100-150 ХС по ГОСТ 25336.

Колба Кн-2-200-34/40/ТХС по ГОСТ 25336.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

Цилиндр 1-100-1 по ГОСТ 1770.

рН-метр - иономер.

Кизельгур [3] или перлит [4].

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, раствор молярной концентрации с (NaOH) = 0,1 моль/куб. дм готовят следующим образом: 4,0 г гидроокиси натрия (NaOH) растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1000 куб. см и доводят объем дистиллированной водой до метки. Допускается приготовление реактива из соответствующего фиксанала.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, раствор молярной концентрации с (HCl) = 0,1 моль/куб. дм готовят следующим образом: 8,2 куб. см концентрированной соляной кислоты разбавляют дистиллированной водой в мерной колбе вместимостью 1000 куб. см до метки. Допускается приготовление реактива из соответствующего фиксанала.

Допускается применение других аппаратуры, реактивов и материалов, требования к техническим характеристикам которых не ниже указанных.

6.3.5.2. Подготовка к испытанию.

Перед измерением проверяют нулевое значение показания фотометра.

6.3.5.3. Проведение испытания.

Пробу сахара-сырца массой 50 г взвешивают с погрешностью +/- 0,1 г и помещают в колбу вместимостью 200 куб. см, наливают 100 куб. см дистиллированной воды и взбалтывают. Колбу помещают на водяную баню температурой около 50 °С, растворяют сахар-сырец в течение не более 30 мин. Раствор охлаждают, доводят его рН до 7 +/- 0,2 путем добавления 0,1 н. раствора NaOH или HCl, фильтруют раствор под вакуумом через мембранный или стеклянный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. Первые порции фильтрата отбрасывают.

Допускается фильтрование раствора через бумажный фильтр. При этом в раствор сахара-сырца добавляют кизельгур или перлит из расчета 1% к массе сухих веществ раствора.

В профильтрованном растворе рефрактометром определяют массовую долю сухих веществ и по таблице А.1 (Приложение А) находят произведение массовой доли сухих веществ раствора на значение его плотности.

Перед измерением кювету три раза ополаскивают исследуемым раствором, после чего заливают раствор в кювету и фотометром определяют его оптическую плотность по отношению к дистиллированной воде. Измерения проводят три раза.

6.3.5.4. Обработка результатов.

Цветность сахара-сырца Ц в единицах оптической плотности (единицах ICUMSA) вычисляют по формуле:
                             Д 100 х 1000

                         Ц = ------------,

                               СВ ро l
где:

Д - оптическая плотность раствора сахара-сырца, измеренная фотометром при длине волны 420 или 560 нм (среднеарифметическое значение результатов трех измерений);

100 - коэффициент для перевода в проценты;

1000 - коэффициент для увеличения значения показателя цветности;

СВ - массовая доля сухих веществ в растворе, %;

ро - плотность раствора сахара-сырца, г/куб. см;

l - длина кюветы, см.

6.3.6. Определение токсичных элементов по ГОСТ 26927, ГОСТ 26930, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ Р 51301, ГОСТ Р 51766, МУК 4.1.985 [5].

6.3.7. Определение радионуклидов - по МУ 5778 [6]; МУ 5779 [7]; МУК 2.6.1.717 [2].

6.3.8. Определение пестицидов - по методам [8], утвержденным уполномоченным органом в установленном порядке.
7. Транспортирование и хранение
7.1. Сахар-сырец перевозят без упаковки (насыпью) на судах с последующей транспортировкой в железнодорожных вагонах, приспособленных для перевозки сахара-сырца.

7.2. Не допускается транспортировать сахар-сырец в загрязненных трюмах, вагонах со следами ранее перевезенных сильно загрязненных, пахнущих и ядовитых грузов, а также зернопродуктов. Вагоны для перевозки сахара-сырца должны быть сухими, без щелей, с непротекающей крышей, плотно закрывающимися люками.

7.3. Сахар-сырец хранят насыпью только в закрытых складских помещениях. Одновременное хранение с сахаром-сырцом других материалов, способных повлиять на качество сахара-сырца, запрещается. Перед складированием сахара-сырца помещение тщательно очищают, проветривают, просушивают и дезинфицируют.

7.4. Склады для хранения сахара-сырца должны быть оборудованы вентиляционными установками и отопительными устройствами для поддержания относительной влажности воздуха от 60% до 70%. Полы склада, при необходимости, покрывают слоем бетона, способным выдерживать нагрузку работающих механизмов.
Приложение А

(обязательное)
ПРОИЗВЕДЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ СУХИХ ВЕЩЕСТВ РАСТВОРА

САХАРА-СЫРЦА НА ЕГО ПЛОТНОСТЬ
Таблица А.1
ПРОИЗВЕДЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ СУХИХ ВЕЩЕСТВ РАСТВОРА

САХАРА-СЫРЦА СВ, %, НА ЕГО ПЛОТНОСТЬ РО, Г/КУБ. СМ
+------+---------------------------------------------------------------------+

¦Мас-  ¦         Десятые доли процента массовой доли сухих веществ           ¦
¦совая ¦                                                                     ¦
¦доля  +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦сухих ¦  ,0  ¦  ,1  ¦  ,2  ¦  ,3  ¦  ,4  ¦  ,5  ¦  ,6  ¦  ,7  ¦  ,8  ¦  ,9  ¦
¦ве-   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ществ,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦%     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦10    ¦10,381¦10,489¦10,597¦10,706¦10,814¦10,922¦11,031¦11,139¦11,248¦11,356¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦11    ¦11,465¦11,574¦11,683¦11,792¦11,901¦12,010¦12,120¦12,229¦12,338¦12,448¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦12    ¦12,558¦12,667¦12,777¦12,887¦12,997¦13,107¦13,217¦13,327¦13,438¦13,548¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦13    ¦13,659¦13,769¦13,880¦13,991¦14,102¦14,213¦14,324¦14,435¦14,546¦14,657¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦14    ¦14,769¦14,880¦14,992¦15,103¦15,215¦15,327¦15,439¦15,551¦15,663¦15,775¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦15    ¦15,887¦16,000¦16,112¦16,225¦16,338¦16,450¦16,563¦16,676¦16,789¦16,902¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦16    ¦17,015¦17,129¦17,242¦17,356¦17,469¦17,583¦17,697¦17,810¦17,924¦18,038¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦17    ¦18,152¦18,267¦18,381¦18,495¦18,610¦18,724¦18,839¦18,954¦19,069¦19,184¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦18    ¦19,299¦19,414¦19,529¦19,644¦19,760¦19,875¦19,991¦20,107¦20,222¦20,338¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦19    ¦20,454¦20,570¦20,686¦20,803¦20,919¦21,036¦21,152¦21,269¦21,385¦21,502¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦20    ¦21,619¦21,736¦21,853¦21,971¦22,088¦22,205¦22,323¦22,440¦22,558¦22,676¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦21    ¦22,790¦22,912¦23,030¦23,148¦23,266¦23,385¦23,503¦23,622¦23,740¦23,859¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦22    ¦23,978¦24,097¦24,216¦24,335¦24,454¦24,573¦24,693¦24,812¦24,932¦25,052¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦23    ¦25,172¦25,292¦25,412¦25,532¦25,652¦25,772¦25,893¦26,013¦26,134¦26,555¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦24    ¦26,375¦26,496¦26,617¦26,738¦26,860¦26,981¦27,102¦27,224¦27,345¦27,467¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦25    ¦27,589¦27,710¦27,833¦27,955¦28,077¦28,199¦28,322¦28,444¦28,567¦28,690¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦26    ¦28,813¦28,935¦29,059¦29,182¦29,305¦29,428¦29,552¦29,675¦29,799¦29,923¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦27    ¦30,046¦30,170¦30,294¦30,418¦30,543¦30,667¦30,792¦30,916¦31,041¦31,165¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦28    ¦31,290¦31,415¦31,540¦31,666¦31,791¦31,916¦32,042¦32,167¦32,293¦32,419¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦29    ¦32,543¦32,671¦32,797¦32,923¦33,049¦33,176¦33,302¦33,429¦33,556¦33,683¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

¦30    ¦33,810¦33,937¦34,064¦34,191¦34,318¦34,446¦34,574¦34,701¦34,829¦34,957¦
+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
БИБЛИОГРАФИЯ
[1] СанПиН 2.3.2.1078-2001   Продовольственное сырье и пищевые

                             продукты. Гигиенические требования

                             безопасности и пищевой ценности

                             пищевых продуктов

[2] МУК 2.6.1.717-98         Методические указания по методам

                             контроля. Радиационный контроль.

                             Стронций-90 и Цезий-137. Пищевые

                             продукты. Отбор проб, анализ и

                             гигиеническая оценка

[3] ТУ 10.04-852-90          Кизельгур

[4] ТУ 21-31-44-82           Порошок перлитовый фильтровальный

[5] МУК 4.1.985-2000         Определение содержания токсичных

                             элементов в пищевых продуктах и

                             продовольственном сырье. Методика

                             автоклавной пробоподготовки

[6] МУ 5778-91               Стронций-90. Определение в пищевых

                             продуктах

[7] МУ 5779-91               Цезий-137. Определение в пищевых

                             продуктах

[8] Методические указания по определению  пестицидов  в  продуктах

    питания,  кормах  и  внешней   среде // Справочник  МЗ СССР. -

    М.: ВО "Колос", 1992. - Т. 1 - 2
ГОСТ Р 52305-2005 Сахар-сырец. Технические условия

стр. 17 из 17

