Приложение 1 к инструкции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ № ДЧ-1835 от 19 октября 2001 г. по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств-участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики
Размеры степеней негабаритности на различных высотах
и порядок отнесения к ним конкретных грузов
(В редакции распоряжения ОАО "РЖД" № 2365р от 01.12.2006 г.)
1. Согласно п. 1.5 Инструкции груз является негабаритным и ему должны быть присвоены соответствующие степени негабаритности, если:
1.1. Груз выходит за очертание основного габарита погрузки в прямых участках пути при совмещении продольной плоскости симметрии подвижного состава и оси пути.
Старая редакция:
1.1. Груз выходит за габарит погрузки в прямых участках пути при совмещении продольных осей подвижного состава и пути;
1.2. Груз в прямых имеет размеры габарита погрузки, но в кривых его геометрические выносы больше, чем у расчетного вагона;
1.3. Груз при неполном заполнении габарита погрузки в прямой имеет разность между его геометрическим выносом и выносом расчетного вагона больше разности между полушириной габарита погрузки и полушириной этого груза.
Для грузов, попадающих под пункты 1.2, 1.3, должна быть определена расчетная негабаритность (см. Приложение 2), по которой и устанавливается степень негабаритности.
2. Координаты переломных точек предельных очертаний степеней негабаритности приведены в табл. П. 1.1 настоящего Приложения, а горизонтальные расстояния от оси пути до точек очертаний степеней негабаритности через каждые 10 мм высоты - в табл. П. 1.2 и П. 1.3 этого Приложения.
Расстояния от оси пути до точек груза, попадающих в зону совместной боковой и верхней негабаритности (см. п. 1.6), приведены в табл. П. 1.4 настоящего Приложения.
3. Груз относится к данной степени негабаритности, с учетом его упаковки и крепления, определенной согласно табл. П. 1.2, П. 1.3, при соблюдении следующих условий:
- для грузов, имеющих в кривых геометрические выносы, не превышающие выносов расчетного вагона, - ни одна часть груза не выходит за пределы очертания данной степени негабаритности при совмещении на прямом участке пути продольных осей подвижного состава и пути;
- для грузов, имеющих в кривых геометрические выносы большие, чем выносы расчетного вагона, полуширина груза, увеличенная на разность между геометрическими выносами этого груза и расчетного вагона в условной расчетной кривой (R = 350 м), находится в пределах очертания данной степени негабаритности.
4. Верхние, боковые 4-я, 5-я и 6-я и нижние степени негабаритности следует присваивать грузу исходя из размеров груза и степеней негабаритности в соответствии с п. 2 настоящего Приложения.
Боковые 1-ю, 2-ю и 3-ю степени негабаритности присваивают грузу следующим образом:
4.1. Если полуширина груза на высоте 1400-4000 мм (в зоне боковой негабаритности) больше полуширины груза на высоте 4001-4625 мм (в зоне совместной боковой и верхней негабаритности) - обычным путем, т.е. по размерам груза на высоте 1400-4000 мм (в зоне боковой негабаритности);
4.2. Если полуширина груза на высоте 1400-4000 мм меньше полуширины груза на высоте 4001-4625 мм - по размерам груза на высоте 4001-4625 мм (т.е. в зоне совместной боковой и верхней негабаритности).
Пример 1.
Груз имеет следующие наибольшие размеры: на высоте от 1300 до 1400 мм полуширина 1640 мм; на высоте 1400-4000 мм - полуширина 1780 мм; на высоте 4500 мм - полуширина 1690 мм. В кривых геометрические выносы груза меньше выносов расчетного вагона. Определить степени негабаритности груза.
Определяем сначала степени нижней и верхней негабаритности.
По табл. П. 1.2 настоящего Приложения находим:
нижняя негабаритность, степень - 1 (при Y = 1300-1400 мм и X - 1640 мм).
По табл. П.1.3 - верхняя негабаритность, степень - 3 (при Y = 4500 мм, X = 1690 мм).
Для определения степени боковой негабаритности выбираем больший поперечный размер груза из имеющихся на высоте 1400-4000 мм и на высоте более 4000 мм. Из указанных в примере таким размером является полуширина 1780 мм на высоте 1400-4000 мм.
Следовательно, степень боковой негабаритности должна определяться по размерам груза в зоне боковой негабаритности.
По табл. П. 1.2 настоящего Приложения находим, что при полуширине 1780 мм на высоте 1400-4000 мм груз имеет 2-ю степень боковой негабаритности.
Таким образом, данному грузу присваиваются следующие степени:
нижняя - 1, боковая - 2, верхняя - 3 (индекс негабаритности Н 1 2 3 0).
Условия пропуска груза во встречном движении на двухпутных линиях должны определяться по 2-й степени боковой негабаритности. Степень верхней негабаритности подлежит учету при определении условий пропуска груза через сооружения.
Пример 2.
Груз имеет следующие наибольшие размеры: на высоте от 1400 до 4050 мм полуширина 1650 мм; на высоте 4050-4250 мм - полуширина 1750 мм (рис. П. 1.1). В кривых геометрические выносы груза меньше выносов расчетного вагона. Определить степени негабаритности груза.
Определяем степень верхней негабаритности. По табл. П. 1.3 настоящего Приложения при высоте 4250 мм и полуширине 1750 мм находим - 3-я степень.
Для определения степени боковой негабаритности принимаем наибольший поперечный размер из имеющихся на высоте 1400-4000 мм и на высоте более 4000 мм. Устанавливаем, что наибольшим является размер 1750 мм на высоте 4250 мм.
По табл. П. 1.4 настоящего Приложения находим, что груз попадает в зону совместной боковой и верхней негабаритности и в ней имеет 2-ю степень боковой негабаритности, которая и присваивается грузу. Это видно также и из рис. П. 1.1.
Таким образом, данному грузу присваиваются следующие степени негабаритности:
боковая - 2, верхняя - 3 (индекс негабаритности Н 0 2 3).
5. Для грузов, геометрические выносы которых в кривых больше выносов расчетного вагона, степени негабаритности определяются аналогичным порядком, но по размерам груза, увеличенным на разность указанных геометрических выносов, т.е. по расчетной негабаритности (см. Приложение 2).
[image: image1.wmf]степени верхней негабаритности

1

2

3

4625

4520

4469

4350

4250

4185

4132

4000 от У.Г.Р.

степени боковой негабаритности

1

2

3

1750

1625

1650

1700

1800

1850

ось пути

Груз

Габарит

погрузки


Рис. П.1.1 Схема для определения степени боковой негабаритности груза в зоне совместной боковой и верхней негабаритности (заштриховано)
Таблица П. 1.1
Координаты переломных точек предельных очертаний степеней негабаритности
	Наименование
	Номер
	Расстояния X и Y в мм точек

	зоны
	степе-
	первой
	второй
	третьей
	четвертой

	негабаритности
	ни
	Хст
	YCT
	Хст
	YCT
	ХСТ
	YCT
	Хст
	YCT

	
	1
	1700
	480
	1700
	1399
	
	-
	-
	-

	
	2
	1760
	480
	1760
	1399
	-
	-
	-
	

	Нижняя
	3
	1850
	1230
	1850
	1399
	-
	-
	-
	-

	
	4
	2000
	1230
	2000
	1399
	-
	-
	-
	-

	
	5
	2080
	1230
	2080
	1399
	-
	-
	-
	-

	
	6
	2240
	1230
	2240
	1399
	-
	-
	-
	-

	
	1
	1700
	1400
	1700
	4000
	-
	-
	-
	-

	
	2
	1800
	1400
	1800
	4000
	-
	-
	-
	-

	Боковая
	3
	1850
	1400
	1850
	4000
	-
	-
	-
	-

	
	4
	2000
	1400
	2000
	3700
	1850
	4000
	-
	-

	
	5
	2080
	1400
	2080
	3400
	2000
	3700
	-
	-

	
	6
	2240
	1400
	2240
	2800
	2080
	3400
	-
	-

	
	1
	1700
	4000
	1415
	4500
	880
	5300
	-
	-

	Верхняя
	2
	1800
	4000
	1700
	4350
	1480
	4700
	1020
	5300

	
	3
	1850
	4000
	1700
	4520
	1140
	5300
	-
	-


Примечания: 
1) точка с координатами ХСТ = 1850 мм, YCT = 4000 мм относится к боковой негабаритности 3-й степени
2) точка с координатами ХСТ = 2000 мм, YCT = 3700 мм относится к боковой негабаритности 4-й степени
3) точка с координатами ХСТ = 2080 мм, YCT = 3400 мм относится к боковой негабаритности 5-й степени
Таблица П. 1.2
Расстояния от оси пути до очертаний габарита погрузки, степеней негабаритности и
габарита приближения строений С ГОСТ 9238-83 ГОСТ 9238-73 на высоте от 480 до 4000 мм
	Высота от уровня головок рельсов, мм Y
	габарита погрузки
	Расстояние в мм от оси пути до очертания
	габарита С

	
	
	степеней негабаритности
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Нижняя негабаритность

	480 -
	1625
	1700
	1760
	-
	-
	-
	-
	1920

	- 1100
	1625
	1700
	1760
	-
	-
	-
	-
	1920

	1200
	1625
	1700
	1760
	
	-
	-
	-
	2450

	1230
	1625
	1700
	1760
	1850
	2000
	2080
	2240
	2450

	1240
	1625
	1700
	1760
	1850
	2000
	2080
	2240
	2450

	1399
	1625
	1700
	1760
	1850
	2000
	2080
	2240
	2150

	Боковая негабаритность

	1400-
	1625
	1700
	1800
	1850
	2000
	2080
	2240
	2450

	-2800
	1625
	1700
	1800
	1850
	2000
	2080
	2240
	2450

	10
	
	
	
	
	
	
	2237
	

	20
	
	
	
	
	
	
	2235
	

	30
	
	
	
	
	
	
	2232
	

	40
	
	
	
	
	
	
	2229
	

	50
	
	
	
	
	
	
	2227
	

	60
	
	
	
	
	
	
	2224
	

	70
	
	
	
	
	
	
	2221
	

	80
	
	
	
	
	
	
	2219
	

	90
	
	
	
	
	
	
	2216
	

	2900
	1625
	1700
	1800
	1850
	2000
	2080
	2213
	2450

	10
	
	
	
	
	
	
	2211
	

	20
	
	
	
	
	
	
	2208
	

	30
	
	
	
	
	
	
	2205
	

	40
	
	
	
	
	
	
	2203
	

	50
	
	
	
	
	
	
	2200
	

	60
	
	
	
	
	
	
	2197
	

	70
	
	
	
	
	
	
	2195
	

	80
	
	
	
	
	
	
	2192
	

	90
	
	
	
	
	
	
	2189
	

	3000
	1625
	1700
	1800
	1850
	2000
	2080
	2187
	2450

	3010
	1625
	1700
	1800
	1850
	2000
	2080
	2181
	2450

	20
	
	
	
	
	
	
	2181
	

	30
	
	
	
	
	
	
	2179
	

	40
	
	
	
	
	
	
	2176
	

	50
	
	
	
	
	
	
	2173
	

	60
	
	
	
	
	
	
	2170
	

	70
	
	
	
	
	
	
	2168
	

	80
	
	
	
	
	
	
	2165
	

	90
	
	
	
	
	
	
	
	

	3100
	1625
	1700
	1800
	1850
	2000
	2080
	2160
	2450

	10
	
	
	
	
	
	
	2157
	

	20
	
	
	
	
	
	
	2155
	

	30
	
	
	
	
	
	
	2152
	

	40
	
	
	
	
	
	
	2149
	

	50
	
	
	
	
	
	
	2147
	

	60
	
	
	
	
	
	
	2144
	

	70
	
	
	
	
	
	
	2141
	

	80
	
	
	
	
	
	
	2139
	

	90
	
	
	
	
	
	
	2136
	

	3200
	1625
	1700
	1800
	1850
	2000
	2080
	2133
	2450

	10
	
	
	
	
	
	
	2131
	

	20
	
	
	
	
	
	
	2128
	

	30
	
	
	
	
	
	
	2125
	

	40
	
	
	
	
	
	
	2123
	

	50
	
	
	
	
	
	
	2120
	

	60
	
	
	
	
	
	
	2117
	

	70
	
	
	
	
	
	
	2115
	

	80
	
	
	
	
	
	
	2112
	

	90
	
	
	
	
	
	
	2109
	

	3300
	1625
	1700
	1800
	1850
	2000
	2080
	2107
	2450

	10
	
	
	
	
	
	
	2104
	

	20
	
	
	
	
	
	
	2101
	

	30
	
	
	
	
	
	
	2099
	

	40
	
	
	
	
	
	
	2096
	

	50
	
	
	
	
	
	
	2093
	

	60
	
	
	
	
	
	
	2091
	

	70
	
	
	
	
	
	
	2088
	

	80
	
	
	
	
	
	
	2085
	

	90
	
	
	
	
	
	
	2083
	

	3400
	1625
	1700
	1800
	1850
	2000
	2080
	2080
	2450

	10
	
	
	
	
	
	2077
	-
	

	20
	
	
	
	
	
	2075
	-
	

	30
	
	
	
	
	
	2072
	-
	

	40
	
	
	
	
	
	2069
	-
	

	50
	
	
	
	
	
	2067
	-
	

	60
	
	
	
	
	
	2064
	-
	

	70
	
	
	
	
	
	2061
	-
	

	80
	
	
	
	
	
	2059
	-
	

	90
	
	
	
	
	
	2056
	-
	

	3500
	1625
	1700
	1800
	1850
	2000
	2053
	-
	2450

	10
	
	
	
	
	
	2051
	-
	

	20
	
	
	
	
	
	2048
	-
	

	30
	
	
	
	
	
	2045
	-
	

	40
	
	
	
	
	
	2043
	-
	

	50
	
	
	
	
	
	2040
	-
	

	60
	
	
	
	
	
	2037
	-
	

	70
	
	
	
	
	
	2035
	-
	

	80
	
	
	
	
	
	2032
	-
	

	90
	
	
	
	
	
	2029
	-
	

	3600
	1625
	1700
	1800
	1850
	2000
	2027
	-
	2450

	10
	
	
	
	
	
	2024
	-
	

	20
	
	
	
	
	
	2021
	-
	

	30
	
	
	
	
	
	2019
	-
	

	40
	
	
	
	
	
	2016
	-
	

	50
	
	
	
	
	
	2013
	-
	

	60
	
	
	
	
	
	2011
	-
	

	70
	
	
	
	
	
	2008
	-
	

	80
	
	
	
	
	
	2005
	-
	

	90
	
	
	
	
	
	2003
	-
	

	3700
	1625
	1700
	1800
	1850
	2000
	2000
	-
	2450

	10
	
	
	
	
	1995
	-
	-
	

	20
	
	
	
	
	1990
	-
	-
	

	30
	
	
	
	
	1985
	-
	-
	

	40
	
	
	
	
	1980
	-
	-
	

	50
	
	
	
	
	1975
	-
	-
	

	60
	
	
	
	
	1970
	-
	-
	

	70
	
	
	
	
	1965
	-
	-
	

	80
	
	
	
	
	1960
	-
	-
	

	90
	
	
	
	
	1955
	-
	-
	

	3800
	1625
	1700
	1800
	1850
	1950
	-
	-
	2450

	10
	
	
	
	
	1945
	-
	-
	

	20
	
	
	
	
	1940
	-
	-
	

	30
	
	
	
	
	1935
	-
	-
	

	40
	
	
	
	
	1930
	-
	-
	

	50
	
	
	
	
	1925
	-
	-
	

	60
	
	
	
	
	1920
	-
	-
	

	70
	
	
	
	
	1915
	-
	-
	

	80
	
	
	
	
	1910
	-
	-
	

	90
	
	
	
	
	1905
	-
	-
	

	3900
	1625
	1700
	1800
	1850
	1900
	2080
	2080
	2450

	10
	
	
	
	
	1895
	-
	-
	

	20
	
	
	
	
	1890
	-
	-
	

	30
	
	
	
	
	1885
	-
	-
	

	40
	
	
	
	
	1880
	-
	-
	

	50
	
	
	
	
	1875
	-
	-
	

	60
	
	
	
	
	1870
	-
	-
	

	70
	
	
	
	
	1865
	-
	-
	

	80
	
	
	
	
	1860
	-
	-
	

	90
	
	
	
	
	1855
	-
	-
	

	4000
	1625
	1700
	1800
	1850
	1850
	-
	-
	2450


Примечание: пробел в графе таблицы означает повторение предыдущей цифры в графе, а прочерк - отсутствие цифры в графе.
Таблица П. 1.3
Расстояния от оси пути до очертаний габарита погрузки, верхних степеней негабаритности и габарита приближения строений С
на высоте от 4001 до 5300 мм
	Высота от уровня головок рельсов, мм (Y)
	Расстояние в мм от оси пути до очертания

	
	габарита погрузки
	степеней негабаритности
	габарита С

	
	
	1
	2
	3
	

	4001
	1624
	1700
	1800
	1850
	2450

	10
	1617
	1694
	1797
	1848
	

	20
	1609
	1688
	1794
	1845
	

	30
	1601
	1683
	1791
	1843
	

	40
	1593
	1677
	1788
	1840
	

	50
	1585
	1672
	1786
	1837
	

	60
	1577
	1666
	1783
	1835
	

	70
	1569
	1660
	1780
	1832
	

	80
	1561
	1654
	1777
	1829
	

	90
	1554
	1648
	1774
	1826
	

	4100
	1548
	1643
	1771
	1824
	

	10
	1540
	1637
	1768
	1821
	

	20
	1532
	1632
	1766
	1818
	2450

	30
	1524
	1626
	1763
	1816
	

	40
	1516
	1620
	1760
	1813
	

	50
	1509
	1614
	1757
	1810
	

	60
	1502
	1608
	1754
	1807
	

	70
	1495
	1603
	1751
	1805
	

	80
	1487
	1597
	1748
	1802
	

	90
	1479
	1592
	1746
	1799
	

	4200
	1471
	1586
	1743
	1796
	

	10
	1463
	1580
	1740
	1793
	

	20
	1455
	1575
	1737
	1790
	

	30
	1447
	1569
	1734
	1787
	

	40
	1439
	1564
	1731
	1784
	

	50
	1431
	1558
	1728
	1780
	

	60
	1423
	1552
	1726
	1777
	

	70
	1415
	1546
	1723
	1774
	

	80
	1407
	1540
	1720
	1771
	

	90
	1400
	1535
	1717
	1769
	

	4300
	1392
	1529
	1714
	1766
	

	4310
	1385
	1524
	1711
	1763
	2444

	20
	1378
	1518
	1708
	1760
	2438

	30
	1371
	1512
	1706
	1757
	2431

	40
	1363
	1506
	1703
	1754
	2424

	50
	1355
	1500
	1700
	1751
	2417

	60
	1347
	1495
	1694
	1748
	2410

	70
	1339
	1489
	1687
	1745
	2403

	80
	1331
	1484
	1681
	1742
	2396

	90
	1323
	1478
	1675
	1740
	2389

	4400
	1316
	1472
	1668
	1736
	2382

	10
	1308
	1466
	1662
	1734
	2376

	20
	1300
	1461
	1658
	1730
	2370

	30
	1292
	1455
	1650
	1728
	2363

	40
	1284
	1449
	1643
	1725
	2356

	50
	1276
	1443
	1637
	1722
	2349

	60
	1268
	1438
	1631
	1718
	2342

	70
	1260
	1432
	1624
	1715
	2335

	80
	1252
	1426
	1618
	1713
	2328

	90
	1245
	1421
	1612
	1710
	2321

	4500
	1238
	1415
	1606
	1706
	2314

	10
	1230
	1408
	1599
	1704
	2308

	20
	1222
	1402
	1593
	1700
	2302

	30
	1214
	1395
	1587
	1695
	2295

	40
	1206
	1388
	1 580
	1688
	2288

	50
	1198
	1382
	1574
	1681
	2281

	60
	1190
	1375
	1568
	1673
	2274

	70
	1183
	1368
	1562
	1665
	2267

	80
	1176
	1362
	1555
	1658
	2260

	90
	1169
	1355
	1548
	1650
	2253

	4600
	1162
	1348
	1543
	1643
	2246

	10
	1154
	1341
	1536
	1636
	2240

	20
	1146
	1335
	1530
	1627
	2234

	30
	1138
	1328
	1524
	1619
	2227

	40
	1130
	1321
	1518
	1611
	2220

	50
	1122
	1315
	1511
	1604
	2213

	60
	1114
	1308
	1505
	1597
	2206

	70
	1106
	1301
	1499
	1589
	2199

	80
	1098
	1295
	1492
	1583
	2192

	90
	1091
	1288
	1486
	1576
	2185

	4700
	1084
	1281
	1480
	1569
	2178

	10
	1076
	1274
	1472
	1561
	2172

	20
	1068
	1268
	1465
	1554
	2166

	30
	1060
	1261
	1457
	1547
	2159

	40
	1052
	1254
	1449
	1540
	2152

	50
	1044
	1248
	1442
	1533
	2145

	60
	1036
	1241
	1434
	1526
	2138

	70
	1028
	1234
	1426
	1519
	2131

	80
	1021
	1228
	1419
	1511
	2124

	90
	1014
	1221
	1411
	1 504
	2117

	4800
	1007
	1214
	1403
	1497
	2110

	10
	999
	1208
	1396
	1491
	2104

	20
	991
	1201
	1388
	1484
	2098

	30
	983
	1194
	1380
	1477
	2091

	40
	975
	1188
	1373
	1470
	2084

	50
	967
	1181
	1365
	1462
	2077

	60
	959
	1174
	1357
	1456
	2070

	70
	951
	1167
	1350
	1449
	2063

	80
	944
	1161
	1342
	1441
	2056

	90
	937
	1154
	1334
	1434
	2049

	4900
	930
	1148
	1327
	1427
	2042

	10
	922
	1141
	1319
	1421
	2036

	20
	915
	1134
	1311
	1413
	2030

	30
	908
	1127
	1304
	1406
	2023

	40
	901
	1121
	1296
	1399
	2016

	50
	893
	1114
	1288
	1391
	2009

	60
	885
	1107
	1281
	1384
	2002

	70
	877
	1101
	1273
	1377
	1995

	80
	869
	1094
	1265
	1370
	1988

	90
	861
	1087
	1258
	1363
	1981

	5000
	853
	1081
	1250
	1355
	1974

	10
	845
	1074
	1242
	1349
	1968

	20
	837
	1067
	1235
	1341
	1962

	30
	829
	1060
	1227
	1334
	1955

	40
	821
	1054
	1219
	1327
	1948

	50
	813
	1047
	1212
	1319
	1941

	60
	805
	1040
	1204
	1312
	1934

	70
	797
	1034
	1196
	1305
	1927

	80
	789
	1027
	1189
	1298
	1920

	90
	782
	1020
	1181
	1291
	1913

	5100
	775
	1013
	1173
	1283
	1906

	10
	767
	1007
	1166
	1277
	1900

	20
	759
	1000
	1158
	1269
	1894

	30
	751
	993
	1150
	1262
	1887

	40
	743
	987
	1143
	1255
	1880

	50
	735
	980
	1135
	1247
	1873

	60
	727
	974
	1127
	1241
	1866

	70
	719
	967
	1120
	1233
	1859

	80
	711
	960
	1112
	1225
	1852

	90
	704
	954
	1104
	1219
	1845

	5200
	697
	947
	1097
	1211
	1838

	10
	689
	940
	1089
	1205
	1832

	20
	681
	934
	1081
	1198
	1826

	30
	673
	927
	1074
	1190
	1819

	40
	665
	920
	1066
	1183
	1812

	50
	657
	913
	1058
	1177
	1805

	60
	649
	907
	1051
	1170
	1798

	70
	641
	900
	1043
	1162
	1791

	80
	634
	893
	1035
	1155
	1784

	90
	627
	886
	1028
	1148
	1774

	5300
	620
	880
	1020
	1140
	1770


Таблица П.1.4
Расстояния от оси пути до очертаний, определяющих боковые степени
негабаритности в зоне совместной боковой и верхней
негабаритности (на высоте 4000 до 4625 мм)
	Высота от УГР мм, Y
	1-я степень
	Высота от УГР мм, Y
	2-я степень
	Высота от УГР мм, Y
	3-я степень

	4000
	1626-1700
	4000
	1701-1800
	4000
	1801-1850

	от 4010
	1626-1700
	от 4010
	1701-1800
	4010
	1801-1848

	до 4520
	1626-1700
	до 4185
	1701-1800
	4020
	1801-1845

	4530
	1626-1695
	4190
	1701-1799
	4030
	1801-1843

	4540
	1626-1688
	4200
	1701-1796
	4040
	1801-1840


	4550
	1626-1681
	4210
	1701-1793
	4050
	1801-1837

	4560
	1626-1673
	4220
	1701-1790
	4060
	1801-1835

	4570
	1626-1665
	4230
	1701 -1787
	4070
	1801-1832

	4580
	1626-1 658
	4240
	1701-1784
	4080
	1801-1829

	4590
	1626-1650
	4250
	1701-1780
	4090
	1801-1826

	4600
	1626-1643
	4260
	1701-1777
	4100
	1801-1824

	4610
	1626-1636
	4270
	1701-1774
	4110
	1801-1821

	4620
	1626-1627
	4280
	1701-1771
	4120
	1801-1818

	4625
	1625
	4290
	1701-1769
	4130
	1801-1816

	
	
	4300
	1701-1766
	4140
	1801-1813

	
	
	4310
	1701-1763
	4150
	1801-1810

	
	
	4320
	1701-1760
	4160
	1801-1807

	
	
	4330
	1701-1757
	4170
	1805

	
	
	4340
	1701-1754
	4180
	1802

	
	
	4350
	1701-1751
	4185
	1800

	
	
	4360
	1701-1748
	
	

	
	
	4370
	1701-1745
	
	

	
	
	4380
	1701-1742
	
	

	
	
	4390
	1701-1740
	
	

	
	
	4400
	1701-1736
	
	

	
	
	4410
	1701-1734
	
	

	
	
	4420
	1701-1730
	
	

	
	
	4430
	1701-1728
	
	

	
	
	4440
	1701-1725
	
	

	
	
	4450
	1701-1722
	
	

	
	
	4460
	1701-1718
	
	

	
	
	4470
	1701-1715
	
	

	
	
	4480
	1701-1713
	
	

	
	
	4490
	1701-1710
	
	

	
	
	4500
	1701-1706
	
	

	
	
	4510
	1701-1704
	
	

	
	
	4520
	1700
	
	


